Перед установкой

Об этой инструкции

В этом руководстве кратко объясняется как установить ваш 1010i,1020i,1030,i1040i,1050i телефон. Для более подробной информации обращайтесь к Руководству пользователя на телефон 1000i серии.

Распаковка телефона

Аккуратно распакуйте телефон, проверьте комплектацию по списку:

- Телефон 1000i серии

- Подставка

- Телефонная трубка и шнур

- 1.5м кабель CAT5E

- Бумажные вкладыши для программируемых кнопок (1020i)

- Краткое руководство пользователя

Установка

Подготовка

Ваш телефон должен быть расположен на ровной поверхности рядом с электрической розеткой например на столе или столешнице.

Подключение телефона

Телефон может работать от адаптера переменного тока или от PoE.

- PoE Класс 2: 1010i,1020i, 1030i

- PoE Класс 3: 1040i, 1050i

Используйте только утвержденный Ericsson-LG Enterprise адаптер переменного тока (P/N: TKTN9019XXX, Смотрите Таблицу 1 на странице 3), который вы можете заказать отдельно. Для использования подключения через PoE, локальная сеть должна поддерживать PoE.

ВНИМАНИЕ: Не используйте одновременно PoE и адаптер переменного тока

Телефонная трубка и гарнитура

- Подключите один конец шнура с коротким прямым отрезком к трубке.

- Подключите другой конец шнура с длинным прямым отрезком к разъему для трубки, отмеченному символом

- Подключите гарнитуру к разъему гарнитуры, отмеченному символом

Примечание: Прочитайте информацию о совместимости гарнитуры перед ее подключением.

- Проведите все шнуры  через специальный канал, что бы их не повредить при использовании.

- Телефоны 1040i/1050i поддерживают USB гарнитуру. Если подключена USB гарнитура, функция гарнитура работает для USB гарнитуры.

Примечание: Если вы подключите или отключите USB гарнитуру во время вызова, то она будет работать со следующего вызова.

Информация о совместимоcти гарнитур

Мы не можем гарантировать работу гарнитур не из списка, размещенного на веб-сайте.См. список совместимости гарнитур для IP телефона. Список все время обновляется после каждого тестирования.

Сеть и питание

- Подключите один конец прилагаемого кабеля локальной сети к порту LAN на задней панели телефона, помеченного символом.

- Другой конец кабеля подключите к локальной сети. (Не используйте кабель снаружи здания.)

- (Опционально) Вы можете подключить ваш компьютер к локальной сети через разъем PC телефона, расположенный на задней панели.

- (Опционально) Подключите другой конец кабеля в порт LAN вашего компьютера.

Примечание: Пропустите следующие шаги 5) и 6) если используете локальную сеть с PoE.

- (Опционально) Подключите адаптер переменного тока (не поставляется) к разъему адаптера на задней панели телефона. Закрепите шнур за крючок во избежание разъединения .

- (Опционально) Подключите адаптер переменного тока к ближайшей розетке. Телефон запустится.

Адаптеры переменного тока для конкретных стран

| Модель | Страна | Модель | Страна | Модель | Страна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TKTN9019901 | Корея | TKTN9019905 | Великобритания | TKTN9019909 | Япония |
| TKTN9019902 | Европа | TKTN9019906 | Китай | TKTN9019910 | Plus Star |
| TKTN9019903 | США/Канада | TKTN9019907 | ЮАР/Индия |  |  |
| TKTN9019904 | Австралия | TKTN9019908 | Бразилия |  |  |

Таблица 1: адаптеры для телефонов 1000i

Крепление подставки

Угол наклона телефона регулируется в двух положениях при помощи прилагаемой подставки (35° или 50°).

- Выберите нужный угол телефона.

- Совместите выступы на подставке с выемками на телефоне.

- Вставьте подставку вверх в паз до упора, пока она не будет правильно прикреплена.

Примечание: При установке на стену подставка не используется.

Настенное крепление

При необходимости телефон может быть установлен на стену. Следующая инструкция описывает установку на стену.

Примечание: При установке на стену необходимо снять подставку и уложить кабель локальной сети в специальную канавку.

- Пометьте и просверлите два 7мм отверстия для дюбелей (не прилагаются).

- Вставьте два дюбеля в отверстия и вкрутите два шурупа (не прилагаются), так чтоб выступало 2.5 мм.

- Наденьте ваш телефон 1000i на шурупы и убедитесь, что он надежно закреплен.

- Снимите крючок для телефонной трубки, переверните его и вставьте в паз, таким образом, чтоб выступ попадал в паз трубки.

- Подключите все провода.

Содержание этого документа может быть пересмотрено без предварительного уведомления в связи с постоянным прогрессом в разработке методологии и производстве. Ericsson-LG Enterprise не несет ответственности за любые ошибки или повреждения любого рода, возникшие в результате использования этого документа.

Posted in Korea

https://ericssonlg-enterprise.com/
© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2020

http://ericssonlg-enterprise.com
© Ericsson-LG Enterprise Co.,Ltd. 2014

Posted In Korea

Нормативная информация

[EU] Декларация о соответсвии в Европейском Союзе

Erricsson-LG Enterprise Co., Ltd. заявляет, что оборудование, указанное в этом документе с маркировкой «CE», соответствует Директиве об электромагнитной совместимости (EMCD, 2014/30 / EU) и Директиве по низковольтному оборудованию (LVD, 2014/35 / EU).
Копии этих деклараций о соответствии (DoC) можно получить, связавшись с местным торговым представителем.

[USA/CSA] Заявление о помехах FCC/IC

Это оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC.
Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство соответствует части 15 / RSS-GEN правил FCC / IC. Операция подчиняется следующим двум условиям:
(1) Это устройство не должно создавать вредных помех; и (2) Это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
(1) Утилиты, не требующие производства, и др. (2) Утилиты, занимающиеся производством радио, не подвержены влиянию радио, а также восприимчивы к различным функциям.
Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке.
Если это оборудование создает помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

- Данное цифровое устройство класса B соответствует требованиям Канадских правил, касающихся оборудования, создающего помехи, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Это цифровое устройство класса B соответствует всем требованиям Канадских правил, касающихся оборудования, создающего помехи.

ВНИМАНИЕ: Любые изменения или модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ВНИМАНИЕ: Любые изменения или модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права использовать оборудование. Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES- 003.