IP-телефон

Руководство по установке

IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E

SIP (Session Initiation Protocol)

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой.

Обязательно сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

История изменений

| Выпуск | Дата |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Март 2012 |  | Первоначальное издание |
|  |  | Утилизация старого оборудования 1. Если устройство маркировано указанным символом (зачеркнутый мусорный бак на колесах), это означает, что на устройство распространяется действие Европейской директивы 2002/96/EC. 2. Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов при помощи специальных способов, которые назначаются правительством или местными органами власти. 3. Правильная утилизация старого устройства поможет предотвратить потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 4. Более подробную информацию об утилизации старых устройств можно получить в органах городского самоуправления, службе утилизации отходов или в месте приобретения продукта. |  |  |

Copyright© 2012 LG-Ericsson Co., Ltd. Все права защищены.

Этот материал защищен авторским правом компании LG-Ericsson, Ltd. Любое несанкционированное воспроизведение, использование или раскрытие этого материала или любой его части строго запрещено и является нарушением закона об авторских правах. LG-Ericsson оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любое время без предварительного уведомления. Информация, представляемая LG-Ericsson в этом материале, как полагают, является точной и надежной, но нет никаких гарантий, что она является таковой во всех случаях. LG-Ericsson является торговой маркой LG-Ericsson, Ltd Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Важные указания по технике безопасности

Чтобы избежать неожиданных опасностей или ущерба, пожалуйста, прочитайте эту информацию перед установкой или ремонтом вашего телефона. В информационных целях предоставляются ниже следующие предупреждающие и предостерегающие сообщения:

Предупреждение: Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать телефон в местах с высокой влажностью, таких как ванная комната, бассейн и т.д.

Внимание: Чтобы избежать повреждения телефона, используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, разрешенные к применению компанией LG-Ericsson. Использование других аккумуляторов и зарядных устройств лишает вас гарантии и может привести к взрыву.

- Только обученный и квалифицированный обслуживающий персонал должен устанавливать, заменять или ремонтировать телефонный аппарат.

- Не допускайте попадания жидкости (например, воды) внутрь телефона. Если жидкость все же попала в телефон, не используйте телефон и обратитесь в сервисный центр, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Если вы увидели дым или почувствовали запах гари во время использования телефона, немедленно отключите кабели электропитания и телефонной линии. Не предпринимая попыток самостоятельно отремонтировать устройство, сразу же обратитесь в сервисный центр.

- Если для питания телефона вы используете адаптер питания, не прикасайтесь к вилке сетевого шнура влажными руками. Это может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

- Запрещается использовать телефон во время грозы. Удар молнии может привести к пожару и тяжелым электрическим или акустическим травмам.

- Запрещается использовать адаптер питания, если шнур питания или розетка повреждены. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Запрещайте детям хвататься за подключенные к телефону кабели и тянуть их. Это может причинить детям травмы или привести к повреждению оборудования.

- Внутри наушника гарнитуры находится магнитное устройство, которое может притягивать иголки или различные мелкие металлические предметы. Держите гарнитуру подальше от таких объектов и всегда проверяйте ее перед использованием.

- Запрещается устанавливать и эксплуатировать телефон в чрезмерно пыльных, влажных или подверженных вибрации местах.

- Для установки телефонного аппарата выбирайте хорошо проветриваемое и сухое место.

- Запрещается подключать несколько разветвителей питания в одну розетку. Это может вызвать перегрев розетки или вилки шнура и привести к возникновению пожара или повреждению вилки шнура.

- Запрещается класть тяжелые предметы на телефон.

- Не роняйте и не бросайте телефонную трубку.

- Разряд статического электричества может повредить электронные компоненты.

- Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

- Внутри устройства нет деталей, которые предназначены для обслуживания пользователем. Запрещается вставлять отвертки или металлические предметы к телефону. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования и сделает вашу гарантию недействительной.

- Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для этой цели летучие растворители, такие как бензин, спирт или ацетон, так как это может вызвать пожар или привести к обесцвечиванию или повреждению пластмассы. Не используйте для чистки поверхности телефона воск или силиконовые продукты, поскольку они могут попасть внутрь, что станет причиной нестабильной работы вашего оборудования.

[ЕС]

Декларация соответствия требованиям ЕС:

Компания LG-Ericsson, Ltd заявляет, что оборудование, указанное в этом документе, имеет знак соответствия "CE", который указывает, что данное оборудование соответствует требованиям Директивы ЕС R&TTE 1999/5/EC, а также соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC).

Копии Сертификатов соответствия на данное оборудование можно получить, обратившись к местному торговому представителю компании LG-Ericsson.

[США/CSA]

Заявление о соответствии нормам электромагнитных помех FCC/IC

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи).

Данное оборудование спроектировано так, чтобы обеспечивать разумную защиту от помех для радиосвязи, и признано годным для применения в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключить оборудование к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

- Если проблема сохраняется, обратитесь к опытному специалисту.

Данное устройство соответствует требованиям части 15/RSS-GEN правил FCC/IC. Эксплуатация устройства зависит от следующих условий;

(1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадскому регламенту ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Использование этого устройства в системе, полностью или частично расположенной на открытом воздухе, может потребовать от пользователя получения лицензии на использование такой системы в соответствии с канадскими правилами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые изменения или модификации в конструкции данного устройства, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Оглавление

1.	Обзор телефонных аппаратов IP8815/ IP8820E/ IP8830E/ IP8840E	1

1.1	Обзор IP-телефонов IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E	1

1.2	Программируемые кнопки	6

1.3	ЖК-дисплей и меню настроек	7

2.	Установка телефонов IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E	8

2.1	Подключение IP-телефона	8

2.2	Установка подставки	11

2.3	Подключение консоли DSS	12

2.4	Монтаж на стену	14

2.5	Автоматическая настройка телефонов IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E	16

3.	Использование конфигурационного меню	17

3.1	Навигация по конфигурационному меню	19

3.2	Ввод значений при помощи наборной клавиатуры и программных кнопок	19

3.3	Блокировка / Разблокировка конфигурации	20

3.4	Настройка сети	22

3.4.1	Режим назначения IP-адреса	22

3.4.2	IP-адрес	23

3.4.3	Маска подсети	23

3.4.4	IP-адрес шлюза по умолчанию	24

3.4.5	Адрес первичного сервера DNS	25

3.4.6	Адрес вторичного сервера DNS	25

3.4.7	MAC-адрес	26

3.4.8	Настройка виртуальной сети (VLAN)	27

3.4.8.1	Настройка приоритета VLAN (порт LAN)	27

3.4.8.2	Настройка идентификатора VLAN (порт LAN)	28

3.4.8.3	Настройка приоритета VLAN (порт PC)	29

3.4.8.4	Настройка идентификатора VLAN (порт PC)	30

3.4.9	Аутентификация 802.1x	31

3.4.9.1	Активация	33

3.4.9.2	Идентификатор 802.1x	33

3.4.9.3	Пароль	34

3.4.9.4	Проверка состояния клиентского устройства	35

3.4.10	LLDP-MED	36

3.5	Настройка SIP-протокола	38

3.5.1	Настройки SIP, параметры линии	39

3.5.1.1	Адрес сервера вызовов	39

3.5.1.2	Порт прокси-сервера	40

3.5.1.3	Отображаемое имя	41

3.5.1.4	Имя	41

3.5.1.5	Учетная запись пользователя	42

3.5.1.6	Пароль учетной записи пользователя	43

3.5.1.7	Состояние регистрации	44

3.5.1.8	Тип линии	44

3.5.1.9	Номер абонента для линии DSS	46

3.5.2	Настройки SIP, основные параметры	47

3.5.2.1	Адрес исходящего прокси-сервера	47

3.5.2.2	Номер порта исходящего прокси-сервера	48

3.5.2.3	Адрес резервного прокси-сервера	49

3.5.2.4	Номер порта резервного прокси-сервера	50

3.5.2.5	Локальный порт UDP	50

3.5.2.6	Начальный порт RTP	51

3.5.2.7	Регистрация на прокси-сервере	52

3.5.2.8	Таймер регистрации	52

3.5.2.9	Адрес сервера голосовой почты	53

3.5.2.10	Домен	53

3.6	Настройки телефона	55

3.6.1	Контрастность ЖК-дисплея	55

3.6.2	Настройка звонковых сигналов	55

3.6.2.1	Вызывной сигнал по умолчанию	56

3.6.2.2	Тип сигнала вызова для внешних линий	57

3.6.2.3	Установка вызывного сигнала для линии SIP	57

3.6.2.4	Задержка предоставления сигнала внешнего вызова	58

3.6.3	Отключение звонкового сигнала	59

3.6.4	Автоматический режим использования гарнитуры	59

3.6.5	Настройка программируемых кнопок	60

3.6.6	Настройка времени	63

3.6.6.1	Адрес сервера SNTP	63

3.6.6.2	Часовой пояс	64

3.6.6.3	Автоматический переход на летнее время	64

3.6.6.4	Формат отображения времени	65

3.6.6.5	Формат отображения даты	65

3.6.7	Обновление программного обеспечения (прошивки) телефона	66

3.6.7.1	Тип сервера автоматической подготовки	66

3.6.7.2	Адрес сервера TFTP	67

3.6.7.3	Автоматическая подготовка (Provisioning) по протоколу HTTPS	68

3.6.7.3.1	Локатор URL	68

3.6.7.3.2	Имя пользователя SIP	69

3.6.7.3.3	Пароль	70

3.6.7.3.4	Номер параметра DHCP при использовании HTTPS URL	71

3.6.7.3.5	Проверка сертификатов	71

3.6.7.4	Флаг загрузки программного обеспечения	72

3.6.7.5	Флаг загрузки конфигурационных файлов	73

3.6.7.6	Использование DHCP	74

3.6.8	Блокировка исходящих вызовов	75

3.6.9	Сокращенный набор	76

3.6.10	Тональные сигналы клавиш	76

3.6.11	Язык отображения информации на дисплее	77

3.6.12	Подсветка дисплея	78

3.7	Настройка вызовов	78

3.7.1	Режим DND (Не беспокоить)	78

3.7.2	Ожидающий вызов	79

3.7.3	Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове	80

3.7.4	Тональный сигнал удержания вызова	80

3.7.5	Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях	81

3.7.6	Автоматический ответ	82

3.7.7	Блокировка идентификатора вызывающего абонента	82

3.7.8	Блокировка анонимных вызовов	83

3.8	Телефонная книга	83

3.8.1	Внутренняя телефонная книга	84

3.8.1.1	Добавление  записи телефонной книги	84

3.8.1.2	Редактирование записи	85

3.8.1.3	Удаление записи телефонной книги	86

3.8.1.4	Удаление всех записей в телефонной книге	86

3.8.1.5	Поиск в телефонной книге	87

3.8.1.6	Набор номера из телефонной книги	87

3.8.2	Удаленная телефонная книга	88

3.9	Возврат к заводским настройкам по умолчанию	88

3.10	Перезагрузка	89

4.	Использование службы Web Manager	90

4.1	Вход в систему и карта сайта	90

4.2	VoIP Configuration (Конфигурация VoIP)	92

4.3	LAN Configuration (Настройка локальной сети)	96

4.4	Call Preferences (Настройка вызовов)	98

4.5	Dial Plan (Таблица обработки исходящего набора)	101

4.5.1	Digit Map Table (Таблица модификации исходящего набора)	101

4.6	Phone Information (Информация о телефоне)	104

4.7	Phone Settings (Настройки телефона)	105

4.8	Phone Book (Телефонная книга)	108

4.9	Flexible Button (Программируемые кнопки)	111

4.10	Call Log (Журнал вызовов)	112

4.11	Network Time Configuration (Настройка времени по сети)	113

4.12	Upgrade Configuration (Обновление конфигурации)	115

4.13	QoS Configuration (Конфигурация QoS)	118

4.14	Load Default (Возврат к заводским настройкам)	121

4.15	Reboot (Перезагрузка)	122

5.	Поиск неисправностей	123

5.1	Информация	123

5.2	Руководство по устранению неисправностей	124

Приложение A. Заводская конфигурация по умолчанию	1

Приложение B. Технические характеристики телефонных аппаратов IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E	1

Приложение C. Сообщения загрузки программного обеспечения, отображаемые на дисплее	1

Приложение D. Использование конфигурационных файлов	1

Приложение E. Режимы набора символов на клавиатуре телефона	1

Приложение F. Процедура автоматической подготовки (Auto Provisioning)	1

Приложение G. Пиктограммы телефонов IP8815E, IP8830E и IP8840E	1

Приложение H. Уведомление об использовании программного обеспечения с открытым кодом	3

Обзор телефонных аппаратов IP8815/ IP8820E/ IP8830E/ IP8840E

Обзор IP-телефонов IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E

Телефонные аппараты LG Ericsson IP8815E, IP8820E, IP8830E и IP8840E представляют собой IP-телефоны, предназначенные для поддержки услуг IP-телефонии по управляемым IP-сетям. Основанные на технологиях открытого стандарта SIP (Session Initiation Protocol), телефоны IP8815E, IP8820E, IP8830E и IP8840E при создании, поддержке и завершении вызовов при помощи сигнальных сообщений SIP взаимодействует с серверами вызовов SIP, прокси-серверами и шлюзами. Доставка голосовых пакетов SIP производится при помощи протокола реального времени (RTP) по сетям сервис-провайдеров.

Функции, доступные для IP-телефона при работе с серверами вызовов SIP, аналогичны традиционным функциям, применяемым в телефонии. Функции, доступные для данного телефона, зависят от конфигурации сервера вызовов, а также от конфигурации IP-телефона и включают в себя:

Блокировка анонимных вызовов

Автоматический ответ

Параллельные линии (BLA)

Автоматическая переадресация вызовов

По занятости

По неответу

По занятости и неответу

Безусловная

Удержание вызова

Тональный сигнал удержания вызова

Журналы вызовов

Пропущенные

Входящие

Исходящие

Парковка вызова

Перехват вызова

Прямой

В группе

Перехват запаркованного вызова

Отклонение вызова

Ручной перевод вызова

Ожидающий вызов

Блокировка идентификатора вызывающего абонента

Отображение идентификатора вызывающего абонента

Вызов одним нажатием

Различные мелодии звонковых сигналов

Не беспокоить (DND)

Кнопки отображения состояния абонента DSS/BLF

Громкая связь

Сервис "Горячая линия / Теплая линия"

Возврат последнего вызова

Набор последнего набранного номера

Настройка контрастности ЖК-дисплея

Индикация ожидающих сообщений с индикаторной лампой и тональным сигналом

Выключение микрофона

Множественная линия (MLA)

Ручной перевод вызова одной кнопкой

Телефонная книга

Персональная линия

Персональное удержание вызова

Двухсторонняя громкая связь (спикерфон)

Кнопки сокращенного набора

Сокращенный набор номера

Набор абонент-абонент

Регулировка громкости (трубка, гарнитура, громкая связь и звонковые сигналы)

3-х сторонняя конференция, централизованная или локальная

Телефонные аппараты IP8815E, IP8820E, IP8830E и IP8840E имеют следующие органы управления: фиксированные кнопки, программируемые кнопки, ЖК-дисплей, контекстно-зависимые программные кнопки, клавиши навигации по меню и наборную клавиатуру. На рисунках ниже показаны телефонные аппараты IP8815E, IP8820E, IP8830E и IP8840E.

Индикатор сообщений

Динамик

Микрофон

Трубка

ЖК-дисплей (148x80)

1

9

2

6

8

7

10

3

4

5

Рисунок 1.1-1  Телефон IP8815 - вид спереди

| Номер | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Программные кнопки - Программные кнопки представляют собой органы управления, которые зависят от контекста, применяемой функции и состояния телефона. Программные кнопки отображаются в самой нижней строке ЖК-дисплея. Телефон IP8815 имеет три программные кнопки. |
| 2 | Программируемые кнопки с красными или зелеными светодиодными индикаторами могут быть назначены соединительным линиям или функциям. Назначения по умолчанию для программируемых кнопок 1 и 2 - отображение первичной и вторичной соединительных линий абонента. |
| 3 | Кнопка DND (Не беспокоить) используется для активации режима "Не беспокоить", в котором телефон отключает подачу звонкового сигнала. |
| 4 | Кнопка Гарнитура переключает состояние гарнитуры. Когда гарнитура активна, эта кнопка светится красным светом. |
| 5 | Кнопки регулировки громкости используются для регулировки громкости телефонной трубки, спикерфона и вызывного сигнала ("звонка"). |
| 6 | Кнопка Transfer-Settings (Перевод / Настройка) используется для ручного перевода вызова. Кроме того, в режиме меню эта кнопка служит для входа в меню настройки параметров телефона. |
| 7 | Кнопка Hold-Return (Удержание вызова / Возврат) используется для постановки активного вызова на удержание. Кроме того, в режиме меню эта кнопка используется для возврата к предыдущему меню. |
| 8 | Кнопка Mute (Отключение микрофона) используется для подключения или отключения микрофона во время разговора. |
| 9 | Кнопка Speakerphone (Спикерфон) - переключает состояние устройства громкой связи (спикерфона). |
| 10 | Наборная клавиатура используется для ввода номера, выбора пункта меню или ввода значений в режиме редактирования. |

ЖК-дисплей (240x56)

Трубка

Индикатор сообщений

Динамик

Гарнитура

Микрофон

8

7

6

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

Рисунок 1.1-2 Телефон IP8820E

Трубка

ЖК-дисплей (240x42)

Индикатор сообщений

Динамик

Гарнитура

Микрофон

8

7

6

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

Рисунок 1.1-3 Телефон IP8830E

Трубка

Индикатор сообщений

Динамик

Гарнитура

Микрофон

8

7

6

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

4

ЖК-дисплей (240x144)

Рисунок 1.1-4 Телефон IP8840E

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Клавиша навигации Влево - Когда в левом нижнем углу дисплея появляется значок , нажатие на данную кнопку вызывает переход к предыдущему меню. |
|  | Клавиша навигации Вправо - Когда в правом нижнем углу дисплея появляется значок , нажатие на данную кнопку отображение в нижней строке дисплея следующей группы программных кнопок. |
|  | Клавиша навигации Вверх - когда телефон находится в свободном состоянии, используется для доступа к журналу вызовов. |
|  | Клавиша навигации Вниз - когда телефон находится в свободном состоянии, используется для доступа к телефонной книге. |
| 2 | Кнопка ОК - подтверждение выбора текущего элемента или сохранение выбранного значения при нахождении в меню настроек. |
| 3 | Программные кнопки - используются для управления функциями и настройками телефона. Состав и содержание группы из трех программных кнопок зависят от контекста, применяемой функции и состояния телефона. |
| 4 | Программируемые кнопки - могут быть назначены соединительным линиям или функциям, доступным для данной модели телефонного аппарата и конфигурации системы. Программируемые кнопки имеют светодиодные индикаторы красного и зеленого цвета для отображения состояния. (IP8820E: 12 кнопок, IP8830E: 24 кнопок, IP8840E: 10 кнопок) |
| 5 | Кнопка Settings (Настройка) - служит для доступа в меню настроек телефона и для выхода из меню. |
| 6 | Кнопка DND (Не беспокоить) - используется для активации режима "Не беспокоить", в котором телефон отключает подачу .звонкового сигнала. |
| 7 | Гарнитура - При использовании гарнитуры, эта кнопка переключает состояние гарнитуры. Когда гарнитура активна, светодиодный индикатор данной кнопки светится красным. |
| 8 | Кнопки регулировки громкости - используются для регулировки громкости телефонной трубки, спикерфона и вызывного сигнала ("звонка"). |
| 9 | Кнопка Message (Сообщение) - используется для индикации наличия у пользователя сообщений голосовой почты. |
| 10 | Кнопка Transfer (Перевод вызова) - используется для ручного перевода активного вызова. |
| 11 | Кнопка Hold (Удержание вызова) - используется для постановки активного вызова на удержание, а также для возврата удерживаемого вызова. |
| 12 | Кнопка Mute (Отключение микрофона) - переключает состояние микрофона во время активного разговора. |
| 13 | Кнопка Speakerphone (Спикерфон) - переключает состояние устройства громкой связи (спикерфона). |
| 14 | Наборная клавиатура - используется для ввода номера, выбора пункта меню или ввода значений в режиме редактирования. |

Программируемые кнопки

На передней панели телефонного аппарата имеются программируемые кнопки, которые могут быть назначены соединительным линиям и функциям, соответствующим конфигурации IP-телефона. Программируемой кнопке может быть назначен доступ к соединительной линии, конкретному абоненту системы или пользователю SIP. Соединительная линия может быть персональной (private); вызовы, поступающие по персональной линии, отображаются на дисплеях и могут быть поставлены на удержание только абонентами, которые участвуют в разговоре. Для общей линии (shared line) текущий вызов может отображаться на дисплеях всех абонентов системы. Каждая программируемая кнопка имеет светодиод для индикации состояния, как показано ниже:

| Входящий вызов | Оранжевый* | Светодиодный индикатор быстро мигает (с частотой 60 импульсов в минуту) |
| --- | --- | --- |
| Соединительная линия используется на данном телефоне | Оранжевый* | Светодиодный индикатор светится |
| Удерживается вызов, который был поставлен на удержание с данного телефона | Оранжевый* | Светодиодный индикатор медленно мигает (с частотой 30 импульсов в минуту) |
| Параллельная линия используется на другом телефоне | Красный | Светодиодный индикатор светится |
| Удерживается вызов, который был поставлен на удержание с параллельной линии на другом телефоне | Красный | Светодиодный индикатор медленно мигает |
| Данная линия не зарегистрирована на сервере обработки вызовов | Красный/ Оранжевый | Светодиодный индикатор медленно мигает, переключаясь с красного на оранжевый |

* Когда светодиодный индикатор отображает состояние соединительной линии, при поступлении входящего вызова индикатор светится оранжевым, в остальных случаях индикатор светится зеленым.

Телефонные аппараты серии IP88x0 имеют кнопки прямого доступа к абонента (DSS, Direct Station Selection). Светодиодный индикатор кнопки {DSS} показывает статус связанного с ней абонентского аппарата. Эти кнопки используются для предоставления сервиса отображения состояния данного абонента (занят/свободен).

Кнопка прямого доступа к абоненту (DSS) - вызов абонента и перевод вызова на абонента одним нажатием данной кнопки.

Отображение на клавише телефона состояния абонента "занят" (BLF) - отображение состояния ассоциированных с данной кнопкой соединительных линий.

Расширение зоны приема вызовов - перехват вызова, поступающего абоненту, ассоциированному с данной кнопкой.

Программируемые кнопки, не назначенные для доступа к соединительным линиям, могут быть назначены для вызова различных функций IP-телефона. За более подробной информацией обратитесь к разделу 3.6.5 или к вашему системному администратору.

ЖК-дисплей и меню настроек

Телефонные аппараты IP8815E, IP8820E, IP8830E и IP8840E имеют жидкокристаллический дисплей, который используется для отображения информации. Телефон IP8815E имеет дисплей с разрешением 140 на 48 точек, отображающий 5 строк текста. Телефон IP8820E имеет дисплей с разрешением 240 на 42 точек, телефон IP8830E имеет дисплей с разрешением 240 на 56 точек, телефон IP8840E имеет дисплей с разрешением 240 на 144 точек. Телефонные аппараты IP8830E и IP8840E имеют в верхней части дисплея строку состояния для отображения пиктограмм, даты и времени. В нижней части дисплея всех моделей телефонов отображаются три контекстно-зависимые программные кнопки.

В верхней строке дисплея телефонов IP8815E, IP8830E и IP8840E могут отображаться различные пиктограммы, которые помогают пользователю распознавать состояния телефона. Кроме того, телефонный аппарат IP8840E использует пиктограммы для отображения состояния каждой кнопки, ассоциированной с соединительной линией. Описание пиктограмм приведено в Приложении H .

Установка телефонов IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E

Подключение IP-телефона

1

2

На рисунке ниже показан порядок подключения кабелей к вашему IP-телефону. Для подключения к сети и настольному ПК используется стандартный сетевой кабель 5-й категории с разъемами RJ-45. Телефон поддерживает дистанционное электропитание PoE (электропитание через Ethernet) в соответствии с промышленным стандартом IEEE 802.1af. При подключении к порту локальной сети, который поддерживает дистанционное электропитание PoE, IP-телефон получает электропитание через данный порт локальной сети. Если порт локальной сети не поддерживают PoE, для подключения электропитания необходимо использовать адаптер электропитания, который приобретается отдельно. Телефонная трубка подключается к аппарату с помощью входящего в комплект стандартного телефонного кабеля, скрученного спиралью. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы выполнить подключение IP-телефона.

Рисунок 2.1-1 Диаграмма разъемов телефона IP8815E

Рисунок 2.1-2 Диаграмма разъемов телефонов IP8820E/IP8830E/IP8840E

Диаграмма разъемов в нижней части телефонов

| 1 | LAN | Подключите порт локальной сети (LAN) IP-телефона к настенной розетке локальной сети при помощи кабеля, который входит в комплект поставки. |
| --- | --- | --- |
| 2 | PC | Подключите порт компьютера (PC) IP-телефона к компьютеру при помощи кабеля 5-й категории с разъемами RJ-45. |
| 3 | Электропитание | IP-телефон поддерживает дистанционное электропитание по стандарту PoE. Если порт локальной сети, к которому подключен телефон, предоставляет дистанционное электропитание по стандарту PoE IEEE 802.3af, класс 2, использование адаптера для питания телефона не требуется. Если дистанционное электропитание на порту локальной сети не поддерживается, подключите к телефону адаптер электропитания. Затем подключите вилку адаптера питания к розетке переменного тока. |
| 4 | Гарнитура | Подключите разъем кабеля гарнитуры к разъему IP-телефона для гарнитуры. |
| 5 | Телефонная трубка | Подключите скрученный шнур телефонной трубки к телефонному аппарату. |
| 6 | Модуль расширения | Подключите кабель, поставляемый с модулем расширения (консоли DSS) для IP-телефонов до подачи электропитания на телефон (для IP8820E, IP8830E и IP8840E), подробнее см. раздел 2.3. |

Назначение контактов разъема RJ-45

LAN порт				ПК порт

Контакт 1 = TX+			Контакт 1 = RX+

Контакт 2 = TX-			Контакт 2 = RX-

Контакт 3 = RX+			Контакт 3 = TX+

Контакт 4 = опц.: 48В (или "земля")	Контакт 4 = Не используется

Контакт 5 = опц.: 48В (или "земля")	Контакт 5 = Не используется

Контакт 6 = RX-			Контакт 6 = TX-

Контакт 7 = опц.: "земля" (или 48В)	Контакт 7 = Не используется

Контакт 8 = опц.: "земля" (или 48В)	Контакт 8 = Не используется

Рисунок 2.1-2 Описание контактов разъема RJ-45

Установка подставки

IP-телефон предназначен для использования с подставкой для установки требуемого угла наклона лицевой части телефона. Подставка может быть установлена под углом от 30 до 50 градусов. Подставка крепится к корпусу IP-телефона, как показано ниже на рисунке 2.2-1 .

Для установки подставки:

Совместите выступы на подставке с вырезами на корпусе IP-телефона.

Прижмите подставку и сдвиньте вверх до щелчка. Убедитесь, что подставка закреплена надежно.

Угол 55o					Угол 30o

Рисунок 2.2-1 Установка подставки

Подключение консоли DSS

Телефонные аппараты IP8820E, IP8830E и IP8840E могут быть оснащены двумя 12-кнопочными или одним 48-кнопочным модулями расширения (так называемыми консолями) для увеличения числа программируемых клавиш, доступных для пользователей. После установки модулей расширения пользователям доступно следующее количество кнопок:

IP8820E		60 программируемых кнопок

IP8830E		72 программируемых кнопки

IP8840E		58 программируемых кнопок

Обратите внимание: все кнопки могут быть назначены соединительным линиям или для доступа к функциям.

12-кнопочный модуль расширения доступен в двух моделях, IP8812DSS с бумажными надписями и IP8812LSS, в которой для отображения надписей используется ЖК-дисплей. Консоль IP8812LSS позволяет отображать на дисплее надписи кнопок длиной до 10 символов каждая.

48-кнопочный модуль расширения доступен в одной модели с бумажными надписями.

Обе модели подключаются и получают электропитание непосредственно от телефонных аппаратов серии IP8800E . Ниже приводится описание установки модулей расширения.

Отключите IP-телефон от электропитания и от локальной сети.

Отсоедините подставку от корпуса IP-телефона.

Выньте заглушку из разъема модуля расширения в нижней части корпуса IP-телефона.

Подключите один конец кабеля к модулю расширения, а другой - к порту модуля расширения на корпусе IP-телефона.

Совместите отверстия в соединительной пластине модуля с монтажными отверстиями на корпусе IP-телефона.

Вставьте и затяните винты, чтобы прикрепить модуль расширения к корпусу IP-телефона. Старайтесь не перетянуть винты, так как это может повредить пластмассовый корпус IP телефона.

Установите подставки для телефона и модуля расширения, см. раздел 2.2.

Рисунок 2.3-1 Подключение модуля расширения

Монтаж на стену

Телефонные аппараты серии IP8800E могут быть закреплены на стене при помощи подставки на корпусе телефона. Ниже приведены подробные инструкции, см. рисунок 2.5-1, поясняющий, как закрепить аппарат IP8800E на стене.

Отметьте и просверлите в стене два отверстия диаметром 7 мм для пластиковых дюбелей с вертикальным расстоянием между отверстиями 10 см.

Вставьте два дюбеля в подготовленные отверстия, а затем вставьте и вкрутите в дюбели два винта, оставив под головками винтов зазор около 2,5 мм. Обратитесь к рисунку 2.5-1.

Проложите все необходимые кабели, как указано в Разделе 2.1.

Наденьте корпус IP-телефона на винты и убедитесь, что корпус аппарат надежно закреплен. Обратите внимание, что для надежности монтажа может быть необходимо снять телефонную трубку, а также подтянуть или ослабить винты. Также обратите внимание, что при настенном монтаже подставка не должна быть прикреплена к IP-телефону.

Снимите фиксатор телефонной трубки с аппарата, как показано на рисунке ниже. Переверните фиксатор на другую сторону и снова установите его на корпусе телефона, закрепив защелку фиксатора в выемке телефонной трубки.

Завершите прокладку всех необходимых кабелей, как указано в Разделе 2.1.

Рисунок 2.5-1 Настенный монтаж телефона  IP8800E

Автоматическая настройка телефонов IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E

Телефонные аппараты P8815E, IP8820E, IP8830E и IP8840E поддерживают процедуру автоматической настройки параметров (provisioning), описанную в Приложении F. После подключения к локальной сети, компьютеру и сети электропитания (обратитесь к Разделу 2.1), IP-телефон автоматически получает настройки локальной сети, включая IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию, с локального сервера DHCP. Кроме того, IP-телефон выполняет запрос адресной информации с сервера подготовки (provisioning server), на котором хранятся файлы конфигурации и программного обеспечения. IP-телефон загружает настройки и, при необходимости, файлы программного обеспечения с сервера подготовки. По окончании этой процедуры IP-телефон автоматически регистрируется на сервере вызовов SIP, используя информацию из конфигурационных файлов. См. Приложение D для более подробной информации.

Телефон серии IP8800E включает в себя средства для ручной настройки для тех случаев, когда автоматизированный процесс не является полностью доступным. Для обеспечения нормальной работы при ручной настройке телефона серии IP8800E требуются, как минимум, приведенные ниже данные. Если указанные параметры не были назначены с помощью автоматизированного процесса выделения ресурсов, для нормальной работы телефона необходимо вручную задать значения этих параметров.

- Параметры SIP для линии 1, в том числе:

  - Линия 1: IP-адрес сервера вызовов SIP

  - Линия 1: Имя (Идентификатор пользователя SIP)

  - Линия 1: Учетная запись пользователя (логин)

  - Линия 1: Пароль учетной записи пользователя

Кроме того, при использовании статического IP-адреса требуется ручной ввод следующих данных настройки IP-протокола:

  - IP-адрес телефона

  - IP-адрес шлюза по умолчанию

  - Маска подсети

Для ручной настройки параметров могут быть использованы два различных метода. Первый метод заключается в использовании конфигурационного меню, которое отображается на ЖК-дисплее телефонного аппарата, см. Раздел 3 . Второй метод подразумевает использование сервиса IP8800E Web Manager, который позволяет выполнять настройку параметров через веб-интерфейс, см. Раздел 4.  Ручная настройка позволяет назначить все параметры, необходимые для полноценного функционирования телефона. Однако, ручная настройка параметров отнимает много времени и должна использоваться только как дополнение автоматического процесса настройки или как процедура задания пользовательских настроек.

Использование конфигурационного меню

В этой главе содержится подробная информация по настройке телефона серии IP8800E с помощью конфигурационного меню, которое отображается на ЖК-дисплее. Наборная клавиатура используется для выбора пунктов меню и ввода значений. Сеанс работы с конфигурацией параметров всегда начинается с нажатия на кнопку Settings () (Настройки), которая служит для доступа к меню, как показано на рисунке 3-1. Выберите нужный пункт меню, используя один из следующих методов:

С помощью цифровой клавиатуры введите номер пункта меню. Соответствующие цифры отображаются в первой позиции каждого элемента меню, или

С помощью программных кнопок [Next]-[Previous] переместитесь к требуемому пункту, чтобы выделить элемент, а затем выбрать его с помощью программной кнопки [OK].

Configuration Menu 1.Network Configuration 2.SIP Configuration 3.Phone Settings 4.Call Preferences 5.Directory 6.Set to Default 7.Lock/Unlock Config 8.Information 9.Reboot

Рисунок 3-1 Главная страница конфигурационного меню

Когда нужный параметр найден, введите требуемые данные при помощи наборной клавиатуры или выберите требуемое значение при помощи клавиш навигации. На рисунке 3-2 приведена полная структура конфигурационного меню.

Разделы 3.1 - 3.3 предоставляют основную информацию по использованию конфигурационного меню. Остальные параграфы данного раздела предоставляют более подробную информацию по каждому параметру конфигурационного меню. Эта информация организована в соответствии со структурой меню, показанной на рисунке 3-2.

Рисунок 3-2 Структура конфигурационного меню

Навигация по конфигурационному меню

Доступ к конфигурационному меню возможен только тогда, когда телефон находится в свободном состоянии. Доступ к меню может быть защищен паролем. Если доступ к меню защищен паролем (заблокирован), параметры конфигурации можно просматривать, однако, ввод данных невозможен. Обратитесь к разделу 3.3.

Для доступа к конфигурационному меню:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Для выбора пункта меню:

Наберите цифру, ассоциированную с требуемым пунктом меню, или

При помощи программных кнопок [Next]-[Previous] переместите курсор к требуемому пункту меню, а затем нажмите программную кнопку [OK] .

В нижней строке дисплея одновременно отображаются три программные кнопки. Дополнительные программные кнопки (в зависимости от контекста) доступны, когда в правом нижнем углу дисплея появляется значок стрелки  .

Нажмите клавишу навигации Вправо , чтобы увидеть дополнительные программные кнопки.

Для возврата к предыдущему меню, когда в левом нижнем углу дисплея появляется стрелка возврата  :

Нажмите клавишу навигации Влево .

Для выхода из конфигурационного меню:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Ввод значений при помощи наборной клавиатуры и программных кнопок

Для ввода цифр, букв и специальных символов используйте наборную клавиатуру. Нажатие на программную кнопку [Mode] переключает режимы ввода алфавитно-цифровых символов с наборной клавиатуры. Текущий режим ввода отображается в верхнем правом углу дисплея:  - режим ввода чисел,  - режим ввода символов верхнего регистра и  - режим ввода символов нижнего регистра. В Приложении E приводится диаграмма ввода алфавитно-цифровых символов для различных режимов ввода..

При вводе символов с наборной клавиатуры используйте клавиши с цифрами. Нажимайте на одну и ту же цифру до тех пор, пока на дисплее не появится требуемый символ. После ввода символа выдержите небольшую паузу, чтобы курсор мог переместиться к следующей позиции.

Ввод специальных символов:

- Чтобы набрать символ точки (например, при указании IP-адреса), нажмите на клавишу "звездочка" .

Чтобы удалить символ перед курсором, нажмите программную кнопку backspace, [] ,

- Для удаления всей строки нажмите программную кнопку [Clear] .

Перед сохранением записи вы можете отменить изменения, нажав клавишу навигации Влево  или нажать кнопку Settings ()  (Настройка) для выхода из меню настроек.

Блокировка / Разблокировка конфигурации

Доступ к конфигурационному меню может быть защищен с помощью пароля длиной от четырех до восьми цифр. Если конфигурационное меню защищено паролем, выход из меню автоматически блокирует доступ к нему. В заблокированном состоянии на дисплее отображаются все настройки параметров, однако, для изменения значений параметров меню должно быть разблокировано вводом действительного пароля. Параметры в разделе меню "Phone Settings" (Настройка телефона), перечисленные ниже, не подпадают под действие блокировки, и это позволяет пользователю изменять эти параметры без необходимости ввода пароля.

Контрастность ЖК-дисплея

Тип звонкового сигнала

Отключение звонкового сигнала

Автоматический режим использования гарнитуры

Настройка программируемых кнопок

Настройка времени

Сокращенный набор номера

Тональные сигналы клавиш

Язык отображения информации на дисплее

Подсветка (IP8820E, IP8830E и IP8840E)

Когда доступ в конфигурационное меню заблокирован, в верхней части ЖК-дисплея справа появляется пиктограмма "замочек", как показано ниже.

Доступ заблокирован 				Доступ разблокирован

Jan 17	 4:32

IP Address

192.168.0.2

Clear

OK

(

Jan 17	 4:32

IP Address

192.168.0.2

Clear

OK

(

Чтобы назначить пароль:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Jan 17	 4:32

Enter Password

Change

OK

(

Нажмите на цифру  или, используя клавиши навигации или программные кнопки [Next]-[Previous] , переместите курсор к пункту 7.Lock/Unlock Config (Блокировка/Разблокировка меню), а затем нажмите на кнопку [OK]. Если ранее для конфигурационного меню был установлен пароль доступа, введите прежний пароль, а затем нажмите программную кнопку [Change].

Jan 17	 4:32

Enter New Password

Change

OK

(

Введите новый пароль с помощью клавиатуры для набора номера и нажмите программную кнопку [ОК]. Пароль может быть длиной от четырех (4) до восьми (8) цифр.

Jan 17	 4:32

Enter password again

Change

OK

(

Чтобы подтвердить ввод нового​пароля, введите новый пароль еще раз, а затем нажмите на кнопку ОК для сохранения данных.

Перейдите к другому параметру с помощью кнопок навигации и продолжите сессию или нажмите кнопку Settings () (Настройка), чтобы выйти из сеанса конфигурации. После выхода из сеанса, если пароль был задан, доступ к меню будет автоматически заблокирован.

|  | Нажатие на программную кнопку [None] удаляет пароль. Пароль может быть длиной от четырех (4) до восьми (8) цифр. Назначение нового пароля автоматически разблокирует доступ к меню. |
| --- | --- |

Чтобы разблокировать меню:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру   или переместите курсор к пункту меню 7.Lock/Unlock Config (Блокировка / Разблокировка доступа к меню) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Enter Password

Change

OK

(

Jan 17	 4:32

Config is unlocked

Change

OK

(

Введите пароль (от 4 до 8 цифр) и нажмите программную кнопку [OK] , в течение 2 секунд появляется сообщение Config is unlocked (Разблокировано), доступ в меню разблокирован.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | После задания пароля выход из конфигурационного меню автоматически блокирует доступ к меню. |
| --- | --- |
|  | Ввод неверного пароля возвращает сообщение об ошибке, вслед за которым отображается приглашение "Enter Password" (Введите пароль). |

Настройка сети

В меню конфигурации сети настраиваются следующие параметры: режим сетевой адресации (способ назначения IP-адреса, DHCP или статический), различные служебные IP-адреса, адрес DNS-сервера и другие параметры сети. Кроме того, с помощью данного меню можно просмотреть MAC-адрес телефона.

|  | Изменение сетевых параметров требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Режим назначения IP-адреса

IP-телефон может автоматически получать все настройки IP-протокола от сервера DHCP. Если сервер DHCP недоступен, для настройки параметров сети используется режим статической IP-адресации. При выборе статической адресации требуется ручной ввод следующих параметров IP-протокола:

- IP-адрес телефона

- IP-адрес шлюза по умолчанию

- Маска подсети

- IP-адрес DNS-сервера

Для установки режима сетевой адресации:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Mode (Режим сетевой адресации) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Network Mode

*Static

Next

OK

Previous

Выберите тип сетевой адресации с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] для сохранения выбранного типа адресации.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . Изменение сетевых параметров требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

IP-адрес

При выборе режима статической адресации требуется ручной ввод IP-адреса телефона. Для нормальной работы IP-телефона необходимо ввести правильный IP-адрес.

Для установки IP-адреса:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.IP Address (IP-адрес) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

IP Address

192.168.0.2

Clear

OK

(

Введите IP-адрес с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | IP-адрес может быть изменен только в статическом режиме адресации и не может быть изменен, если применяется автоматический режим сетевой адресации с использованием DHCP-сервера. В режиме автоматической адресации IP-телефон может получить IP-адрес только от сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров IP-адреса требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

Маска подсети

При выборе для телефона режима статической адресации требуется ручной ввод маски подсети. Для нормальной работы IP-телефона необходимо ввести правильную маску подсети.

Для установки маски подсети:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Subnet Mask (Маска подсети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Subnet Mask

255.255.255.0

Clear

OK

(

Введите маску подсети с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Маска подсети может быть изменена только в статическом режиме адресации и не может быть изменена, если применяется автоматический режим сетевой адресации с использованием DHCP-сервера. В режиме автоматической адресации IP-телефон может получить маску подсети только от сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров IP-протокола требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

IP-адрес шлюза по умолчанию

При выборе для телефона режима статической адресации требуется ручной ввод IP-адреса шлюза по умолчанию. Для нормальной работы IP-телефона необходимо ввести правильный IP-адрес шлюза по умолчанию.

Для установки IP-адреса шлюза по умолчанию:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Default Gateway (IP-адрес шлюза по умолчанию) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Default Gateway

192.168.0.1

Clear

OK

(

Введите IP-адрес шлюза по умолчанию с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | IP-адрес шлюза по умолчанию может быть изменен только в статическом режиме адресации и не может быть изменен, если применяется автоматический режим сетевой адресации с использованием DHCP-сервера. В режиме автоматической адресации IP-телефон может получить IP-адрес шлюза по умолчанию только от сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | Изменение параметров IP-протокола требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

Адрес первичного сервера DNS

Использование в настройках параметров символьных имен серверов требует настройки IP-адреса первичного сервера DNS. Для разрешения символьного имени в IP-адрес IP-телефон обращается к первичному серверу DNS.

Для установки IP-адреса первичного сервера DNS:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Primary DNS Address (IP-адрес первичного сервера DNS) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Enter Primary DNS

192.168.0.1

Clear

OK

(

Введите IP-адрес первичного сервера DNS с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров IP-протокола требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Адрес вторичного сервера DNS

Использование в настройках параметров символьных имен серверов требует настройки IP-адреса первичного сервера DNS. Для разрешения символьного имени в IP-адрес IP-телефон обращается к первичному серверу DNS. В случае, если первичный сервер DNS не может выполнить запрос на разрешение символьного имени, IP-телефон отправляет запрос вторичному серверу DNS. Ввод IP-адреса вторичного сервера DNS является опциональным, но рекомендуется для повышения надежности работы системы.

Для установки IP-адреса вторичного сервера DNS:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Secondary DNS Address (IP-адрес вторичного сервера DNS) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Enter Secondary DNS

0.0.0.0

Clear

OK

(

Введите IP-адрес вторичного сервера DNS с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров IP-протокола требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

MAC-адрес

Спецификации IEEE требуют от изготовителей оборудования для сетей передачи данных, чтобы в постоянной памяти каждого устройства хранился уникальный 6-байтовый MAC-адрес, однозначно идентифицирующий данное устройство в сети.

Для отображения MAC-адреса:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.MAC Address (MAC-адрес) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

MAC Address

00:40:5A:00:00:00

Clear

OK

(

На дисплее отобразится MAC-адрес IP-телефона.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Настройка виртуальной сети (VLAN)

Настройки виртуальных сетей (VLAN) определяют приоритеты при передаче кадров по сети Ethernet, а также идентификацию принадлежности к сети VLAN на основе меток в соответствии со стандартом IEEE 802.1p/Q. Каждому порту IP-телефона - порту компьютера (PC) и порту локальной сети (LAN) соответствует своя собственная метка VLAN. Когда для порта активировано использование идентификации VLAN на основе меток, сетевой интерфейс порта принимает только кадры, содержащие заданную метку VLAN, и все исходящие голосовые пакеты и пакеты SIP, отправляемые по сети аппаратом IP8800E, включают идентификатор VLAN, назначенный порту LAN.

|  | Для обеспечения правильной работы сети, ее элементы (коммутаторы локальной сети и шлюз по умолчанию) должны обладать возможностями поддержки сетей VLAN и быть правильно настроены с использованием соответствующих параметров VLAN. |
| --- | --- |
|  | Настройки виртуальной сети VLAN могут быть изменены, если активировано использование протокола LLDP, и в политиках сетей VLAN включено использование протокола LLDP. |
|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

Настройка приоритета VLAN (порт LAN)

Приоритет VLAN (порт LAN) устанавливает приоритет кадров Ethernet, передаваемых портом LAN телефонов IP8820E, IP8830E и IP8840E, в том числе кадров сигнализации и голосовых пакетов. Настройка VLAN ID в нулевое значение запрещает использование приоритезации кадров VLAN на основе меток, и порт LAN IP-телефона использует только стандартные кадры Ethernet.

Чтобы назначить приоритет VLAN для порта передачи голоса (LAN):

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 8.VLAN Settings (Настройка виртуальной сети (VLAN)) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.VLAN Priority (LAN) (Настройка приоритета VLAN (порт LAN)) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

VLAN Priority (LAN)[0-7}

0

Clear

OK

(

Введите значение приоритета VLAN для порта LAN с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Рекомендуемое значение приоритета VLAN для порта LAN равно 5. |
|  | Чтобы отключить использование виртуальной сети VLAN на данном порту, задайте нулевое значение приоритета. |

Настройка идентификатора VLAN (порт LAN)

VLAN ID (Идентификатор VLAN) для порта LAN необходим для однозначной идентификации кадров сигнализации и голосовых пакетов, передаваемых портом LAN телефона серии IP8800E. Настройка VLAN ID в нулевое значение запрещает использование кадров VLAN, и порт LAN IP-телефона использует только стандартные кадры Ethernet.

Чтобы назначить VLAN ID (Идентификатор VLAN) для порта передачи голоса (LAN):

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 8.VLAN Settings (Настройка виртуальной сети (VLAN)) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.VLAN ID (LAN) (Идентификатор VLAN (порт LAN)) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

VLAN ID (LAN)[0-4094]

0

Clear

OK

(

Введите значение идентификатора VLAN для порта LAN с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Чтобы отключить использование виртуальной сети VLAN на данном порту, задайте нулевое значение приоритета. |

Настройка приоритета VLAN (порт PC)

Приоритет VLAN (порт PC) устанавливает приоритет кадров Ethernet, передаваемых портом LAN телефона серии IP8800E. Настройка VLAN ID в нулевое значение запрещает использование приоритезации кадров VLAN на основе меток, и порт PC IP-телефона использует только стандартные кадры Ethernet.

Чтобы назначить приоритет VLAN для порта PC:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 8.VLAN Settings (Настройка виртуальной сети (VLAN)) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.VLAN Priority (PC) (Настройка приоритета VLAN (порт PC)) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

VLAN Priority (PC)[0-7]

0

Clear

OK

(

Введите значение приоритета VLAN для порта PC с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Чтобы отключить использование виртуальной сети VLAN на данном порту, задайте нулевое значение приоритета. |
|  | Рекомендуемое значение приоритета VLAN для порта PC равно 3. |

Настройка идентификатора VLAN (порт PC)

VLAN ID (Идентификатор VLAN) для порта PC необходим для однозначной идентификации кадров Ethernet, передаваемых портом LAN телефона серии IP8800E. Настройка VLAN ID в нулевое значение запрещает использование кадров VLAN, и порт PC IP-телефона использует только стандартные кадры Ethernet.

Чтобы назначить VLAN ID (Идентификатор VLAN) для порта PC:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 8.VLAN Settings (Настройка виртуальной сети (VLAN)) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.VLAN ID (PC) (Идентификатор VLAN (порт PC)) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

VLAN ID (PC)[0-4094]

0

Clear

OK

(

Введите значение идентификатора VLAN для порта PC с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров виртуальных сетей VLAN требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Чтобы отключить использование виртуальной сети VLAN на данном порту, задайте нулевое значение приоритета. |

Аутентификация 802.1x

802.1x — это стандарт IEEE, который используется для аутентификации и авторизации пользователей и рабочих станций в сети передачи данных. Благодаря стандарту 802.1x можно предоставить пользователям права доступа к корпоративной сети и ее сервисам в зависимости от группы или занимаемой должности, которой принадлежит тот или иной пользователь. Так, подключившись к беспроводной сети или к сетевой розетке в любом месте корпоративной сети, пользователь будет автоматически помещен в тот VLAN, который предопределен политиками группы, к которой привязана учетная запись пользователя или его рабочей станции в Active Directory. К данной сети VLAN будет привязан соответствующий список доступа ACL (статический, либо динамический, в зависимости от прав пользователя) для контроля доступа к корпоративным сервисам. Кроме списков доступа, к VLAN можно привязать политики QoS для контроля полосы пропускания. В составе протокола 802.1x выделяются три компонента (сущности):

• Supplicant — клиентское устройство (компьютер, ноутбук или др.), которое запрашивает доступ к сети у аутентификатора (коммутатора или точки доступа) и отвечает на его запросы. На клиенте должно быть установлено (или встроено) программное обеспечение, работающее по протоколу 802.1x. Например, IP-телефон и подключенный ПК могут быть клиентским устройством 802.1x.

• Authenticator (аутентификатор) — устройство, контролирующее физический доступ к сети, основываясь на статусе аутентификации клиента. Оно выполняет функцию посредника (proxy) между клиентом и сервером аутентификации. Например, коммутатор может выступать аутентификатором, управляя физическим доступом к сети на основе статуса аутентификации клиентского устройства.

• Authentication server (сервер аутентификации) — сервер, осуществляющий аутентификацию клиента. Сервер аутентификации проверяет identity клиента и сообщает аутентификатору, разрешен ли клиенту доступ к сети. Как правило, в качестве сервера аутентификации выступает сервер RADIUS.

Стандарт 'IEEE 802.1X' определяет процесс инкапсуляции данных EAP, передаваемых между запрашивающими устройствами (клиентами), системами, проверяющими подлинность (точками беспроводного доступа), и серверами проверки подлинности (RADIUS). 
Стандарт IEEE 802.1x определяет протокол контроля доступа и аутентификации, который ограничивает права неавторизованных компьютеров, подключенных к коммутатору. Сервер аутентификации проверяет каждый компьютер перед тем, как тот сможет воспользоваться сервисами, которые предоставляет ему коммутатор. До того, как компьютер аутентифицировался, он может использовать только протокол EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) и только после успешного «логина» весь остальной трафик сможет проходить через тот порт коммутатора, к которому подключен данный компьютер.

Клиентское устройство

(Supplicant)

RADIUS

(Сервер аутентификации)

Сетевое устройство

(Аутентификатор)

EAPOL-Start

EAP-Request/Identity

EAP-Response/Identity

RADIUS Access-Request

RADIUS Access-Challenge

EAP-Request MD5

EAP-Response MD5

RADIUS Access-Request

EAP-Success

RADIUS Access-Accept

EAPOL-Logoff

Port Authorized

Port Unauthorized

- Клиентское устройство (Supplicant) отправляет аутентификатору пакет EAPOL-Start.

- Аутентификатор посылает клиентскому устройству пакет EAP-Request/Identity.

- Клиентское устройство (supplicant) посылает аутентификатору пакет EAP-Response/Identity, включающий идентификатор пользователя.

- Аутентификатор отправляет этот пакет серверу аутентификации RADIUS в качестве пакета RADIUS Access-Request.

- Сервер аутентификации посылает аутентификатору пакет RADIUS Access-Challenge для выбора метода EAP.

- Если сервер аутентификации и клиентское устройство (supplicant) согласовали метод EAP, производится обмен пакетами EAP Request и EAP Response между сервером аутентификации и клиентским устройством через аутентификатор.

- Сервер аутентификации отправляет пакеты EAP-Success (RADIUS Access-Accept) и EAP-Fail (RADIUS Access-Reject).

|  | Изменение параметров протокола 802.1x требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Активация

В данной настройке определяется, будет ли телефонный аппарат выступать в роли клиентского устройства (supplicant) или нет.

Для включения режима клиентского устройства:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 9.802.1x с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Activation (Активация) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Activation

Current value is ‘No’

Clear

No

Yes

Для включения или отключения функции клиентского устройства выберите требуемую программную кнопку [Yes] или [No].

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров протокола 802.1x требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Идентификатор 802.1x

Когда для IP-телефона установлено использование режима клиентского устройства 802.1x, телефон запрашивает доступ к сети при помощи учетной записи пользователя (Supplicant ID) и пароля.

Имя пользователя по умолчанию: LG-Ericsson.

Учетные записи пользователей и пароли для каждого клиентского устройства должны быть предварительно определены на сервере RADIUS.

Чтобы назначить Supplicant ID:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 9.802.1x с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.ID (Идентификатор 802.1x) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

802.1x: ID

LG-Ericsson

Mode

OK

(

Введите идентификатор 802.1x (Supplicant ID) с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение настройки идентификатора клиентского устройства требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, чтобы новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

Пароль

Когда для IP-телефона установлено использование режима клиентского устройства 802.1x, телефон запрашивает доступ к сети при помощи учетной записи пользователя (Supplicant ID) и пароля.

Пароль по умолчанию: LG-Ericsson.

Учетные записи пользователей и пароли для каждого клиентского устройства должны быть предварительно определены на сервере RADIUS.

Чтобы назначить приоритет VLAN для порта передачи голоса (LAN):

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 9.802.1x с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Password (Пароль) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

802.1x: Password        ]

*************

Mode

OK

(

Введите пароль клиентского устройства с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения учетных данных 802.1x требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

Проверка состояния клиентского устройства

Пользователь может проверить состояние клиентского устройства 802.1x (Supplicant) для IP-телефона.

Для просмотра состояния клиентского устройства 802.1x:

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

802.1x: Not use

Clear

OK

Back

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 9.802.1x с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Status (Состояние 802.1x) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

На дисплее отобразится состояние клиентского устройства 802.1x данного IP-телефона.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

LLDP-MED

Стандарты IEEE 802.1ab определяют LLDP (Link Layer Discovery Protocol) — протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, а также собирать такие же оповещения, поступающие от соседнего оборудования.. LLDP кадры отсылаются каждым оборудованием через все его порты через фиксированные интервалы времени. Каждый кадр содержит так называемый Link Layer Discovery Protocol Data Unit (LLDPDU), являющийся набором TLV структур. TLV (от type-length-value) — бинарная конструкция из трех полей (тип, длина, значение), где первые два имеют фиксированный размер и задают размер для третьего, что позволяет легко кодировать/декодировать любую последовательность данных поле-значение.

Протокол LLDP-MED (LLDP Media Endpoint Discovery) является расширением стандартного протокола, определенного стандартом IEEE 802.1ab, который предоставляет возможности использования режима plug-and-play в сетях VoIP.

Поддержка IP-телефонами серии IP8800E протоколов LLDP и LLDP-MED дает возможность использования информации, полученной в процессе обнаружения: тип устройства, версия программного обеспечения, серийный номер устройства и другую информацию.

С помощью протокола LLDP IP-телефоны серии IP8800E  получают от коммутатора информацию о параметрах виртуальной сети VLAN; отсутствует необходимость ручной настройки меток VLAN.

Ниже приведен список поддерживаемых TLV-структур:

| № | Имя | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chassis-Id | IP-адрес телефона (4 байта) Примечание: Пока на телефоне не настроен действительный IP-адрес, используется адрес по умолчанию 0.0.0.0. |
| 2 | Port-Id | MAC-адрес телефона (6 байтов) |
| 3 | Time-To-Live | Время жизни пакета данных (в секундах) в протоколе IP, предельно допустимое время пребывания пакета в системе, 120 секунд. |
| 4 | System Name | LG-Ericsson IP88xxE |
| 5 | System Description | Описание системы. Включает в себя имя производителя, название модели, версию прошивки, версию прикладного программного обеспечения и версию загрузчика. |
| 6 | Capabilities | Дополнительные возможности. Режим телефона и режим моста, если телефон поддерживает порт PC. |
| 7 | Management Address | Адрес управления. IP-адрес телефона |
| 8 | LLDP-MED Capabilities | Определяет, какие типы функций LLDP MED поддерживаются телефоном. Capabilities - 0x33 (Возможности протокола LLDP-MED, сетевые политики, расширенные возможности) электропитания через коммутационные панели, управление активами) Class Type III |
| 9 | Network Policy | Сетевая политика. Определяет идентификатор VLAN, приоритет 802.1, а также значение приоритета ApplicationType: Voice (1), Политика: Значение "Неизвестно" применяется в тех случаях, когда телефон находится в состоянии загрузки или коммутатор не поддерживает использование сетевых политик TLV. Значение "Определено" применяется, если телефон находится в рабочем состоянии и от коммутатора получены сетевые политики TLV. Tagged / Untagged (с меткой / без метки), VLAN ID (Идентификатор VLAN), приоритет L2, приоритет DiffServ |
| 10 | Extended Power Via-MDI | Содержит информацию о том, каким образом устройство получает электропитание, приоритет подачи электропитания, потребляемая электрическая мощность, см. таблицу названий моделей и значений потребляемой мощности. |
| 11 | LLDP-MED inventory Hardware revision | Версия оборудования |
| 12 | LLDP-MED inventory Firmware revision | Версия системной прошивки телефона |
| 13 | LLDP-MED inventory Software revision | Версия прикладного программного обеспечения телефона |
| 14 | LLDP-MED inventory Serial number | MAC-адрес телефона (6 байтов) |
| 15 | LLDP-MED наименование производителя оборудования | LG-Ericsson |
| 16 | LLDP-MED inventory Model name | Название модели телефона: см. таблицу названий моделей и значений потребляемой мощности. |
| 17 | End of LLDPDU | Указывает на конец блока данных LLDP |

Таблица 1. Название модели и значения потребляемой мощности

| Название модели | Потребляемая мощность, Вт | Значение потребляемой мощности, отправляемое в поле Extended Power Via-MDI структуры данных TLV (см. выше). |
| --- | --- | --- |
| IP8815E | 2,45 | 25 |
| IP8820E | 2,54 | 26 |
| IP8830E | 2,54 | 26 |
| IP8840E | 2,61 | 27 |

Для включения режима LLDP-MED:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Network Configuration (Настройка сети) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 10.LLDP-MED с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

LLDP-MED

Current value is ‘No’

Clear

No

Yes

Для включения или отключения функции клиентского устройства выберите требуемую программную кнопку [Yes] или [No].

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров LLDP-MED требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Настройка SIP-протокола

Раздел конфигурационного меню SIP Configuration (Настройка SIP) предназначен для установки параметров SIP-протокола, что позволяет IP-телефону выполнять регистрацию на соответствующем сервере вызовов. Кроме того, в данном меню настраиваются общие параметры VoIP.

Соединительные линии назначаются программируемым кнопкам IP-телефона последовательно, начиная с первой кнопки. Для каждой соединительной линии доступны следующие параметры:

IP-адрес сервера обработки вызовов; учетная запись и пароль пользователя SIP; тип соединительной линии; специальные атрибуты линии

По умолчанию, максимальное число используемых соединительных линий равно двум, поэтому только две соединительных линии доступны при помощи конфигурационного меню, отображаемого на дисплее. Когда для IP-телефона требуется использовать более двух (2) линий, необходимо изменить количество соединительных линий и параметры линий при помощи сервиса Web Manager или конфигурационного файла.

|  | Для правильной работы системы необходимо назначить программируемую кнопку первичной соединительной линии пользователя. Кнопка первичной соединительной линии используется при вызове функций, которые могут быть назначены программируемой кнопке. |
| --- | --- |

Настройки SIP, параметры линии

В данном разделе приведены настройки параметров SIP-протокола для линии SIP.

Адрес сервера вызовов

Адрес сервера вызовов представляет собой IP-адрес или полное доменное имя сервера обработки вызовов IP-телефонии. Для каждой линии могут быть отдельно назначены разные серверы обработки вызовов.

Чтобы назначить адрес сервера вызовов:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Call Server Address (Адрес сервера обработки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Call Server 1 Address

100.0.0.1

Mode

OK

(

Введите IP-адрес или полное доменное имя сервера вызовов с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение адреса сервера вызовов требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

Порт прокси-сервера

Настройка порта прокси определяет номер порта TCP/UDP, который используется для сигнализацией SIP при транспортировке голосовых пакетов. В большинстве случаев используется номер порта 5060.

Чтобы изменить номер порта прокси:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Proxy Port (Порт прокси) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Proxy Port

5060

Clear

OK

(

Введите номер порта прокси с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера порта прокси требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Отображаемое имя

При назначении данного параметра, отображаемое имя будет использоваться в заголовках SIP в качестве идентификатора вызывающего абонента.

Для установки отображаемого имени:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Display Name (Отображаемое имя) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Enter Display Name

Richard

Mode

OK

(

Введите отображаемое имя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

Имя

Параметр "Имя" используется в заголовках SIP в качестве имени пользователя SIP (SIP ID) или учетной записи SIP на сервере обработки вызовов. Настройка параметра "Имя" необходима для нормальной работы системы. Задаваемое этой настройкой имя должно совпадать с идентификатором пользователя (SIP ID) или с учетной записью на сервере обработки вызовов.

Для установки имени:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Name (Имя) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Enter Name

Rich

Mode

OK

(

Введите отображаемое имя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

Учетная запись пользователя

Для проверки подлинности при взаимодействии с сервером вызовов SIP используется учетная запись пользователя.

Чтобы задать учетную запись пользователя:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Auth.Username (Учетная запись пользователя) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Enter Auth. User Name

5551234

Mode

OK

(

Введите учетную запись пользователя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

Пароль учетной записи пользователя

Для проверки подлинности при взаимодействии с сервером вызовов SIP используется пароль пользователя.

Чтобы задать пароль пользователя:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Auth.Password (Пароль пользователя) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Enter Auth. Password

*******

Mode

OK

(

Введите пароль с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

Состояние регистрации

Состояние регистрации на сервере обработки вызовов SIP можно просматривать. Возможные варианты состояния: ОК, NОК (не ОК) или неопределенное. Последнее состояние отображается в том случае, когда адрес сервера обработки вызовов не назначен.

Для отображения строки состояния регистрации:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

7.Reg. Status: OK

8.Line Type

Next

OK

Previous

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту 7.Reg. Status (Состояние регистрации) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] для просмотра состояния регистрации.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Тип линии

Каждая программируемая кнопка соединительной линии ассоциирована с именем пользователя SIP или учетной записью на сервере вызовов. Соединительной линии должен быть присвоен определенный тип. Доступны следующие типы соединительных линий: персональная линия, общая или параллельная линия (BLA) или кнопка прямого доступа к абоненту (DSS). Персональная линия обычно ассоциирована с кнопкой на одном телефоне, но может быть представлена и на многих телефонных аппаратах в качестве кнопки множественного доступа к соединительной линии (MLA). При этом сигнал уведомления о входящем вызове (звонковый сигнал) может быть получен на всех телефонных аппаратах, а удерживаемый вызов доступен только с основного телефона, на котором настроена ассоциированная кнопка линии. Кроме того, состояние линии может быть отображено при помощи светодиодного индикатора также только на основном телефоне. Только пользователь основного телефона может выполнить перевод входящего вызова или подключение этого вызова к конференции.

Общая или параллельная линия (BLA) может быть ассоциирована программируемым кнопкам на нескольких телефонных аппаратах. При этом с любого из этих телефонов можно получать доступ к входящим и удерживаемым вызовам, поступающим по данной линии, а также получать информацию о состоянии вызовов. Обратите внимание: использование общей или параллельной линии (BLA) должно быть предварительно запрограммировано на сервере обработки вызовов и на телефонном аппарате.

Линия DSS включает в себя три функции, связанные с ответа на входящий вызов:

Кнопка прямого доступа к абоненту (DSS) - вызов абонента и перевод вызова на абонента одним нажатием данной кнопки.

Индикация занятого состояния абонента (BLF) - отображение занятого состояния абонента при помощи светодиодного индикатора.

Расширение зоны приема вызовов - перехват вызова, поступающего абоненту, ассоциированному с данной кнопкой.

Кнопка прямого доступа к абоненту (DSS), назначенная на телефонном аппарата, может быть назначена на сервере обработки вызовов в качестве кнопки доступа к параллельной линии (BLA) или кнопки отображения занятого состояния абонента (BLF). При использовании сервиса индикации занятого состояния абонента (BLF) должен быть задан универсальный локатор ресурса (URL), см. раздел 4.2.

Каждая программируемая кнопка имеет светодиод для индикации состояния линии, как показано ниже:

| Входящий вызов | Оранжевый* | Светодиодный индикатор быстро мигает (с частотой 60 импульсов в минуту) |
| --- | --- | --- |
| Соединительная линия используется на данном телефоне | Оранжевый* | Светодиодный индикатор светится |
| Удерживается вызов, который был поставлен на удержание с данного телефона | Оранжевый* | Светодиодный индикатор медленно мигает (с частотой 30 импульсов в минуту) |
| Параллельная линия используется на другом телефоне | Красный | Светодиодный индикатор светится |
| Удерживается вызов, который был поставлен на удержание с другого телефона | Красный | Светодиодный индикатор медленно мигает |
| Входящий вызов по линии DSS | Оранжевый* | Светодиодный индикатор быстро мигает (с частотой 60 импульсов в минуту) |
| Данная линия не зарегистрирована на сервере обработки вызовов | Красный/ Оранжевый | Светодиодный индикатор медленно мигает, переключаясь с красного на оранжевый |

* Когда светодиодный индикатор отображает состояние соединительной линии, при поступлении входящего вызова индикатор светится оранжевым, в остальных случаях индикатор светится зеленым.

Чтобы задать тип линии:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 8.Line Type (Тип соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Line Type

*Private Line

Next

OK

Previous

Выберите тип соединительной линии с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] для сохранения выбранного типа линии.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения типа соединительной линии требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |

Номер абонента для линии DSS

Для линии прямого доступа к абоненту (DSS) требуется ввод соответствующего номера абонента. Обратите внимание, не назначайте номер абонента DSS для персональной или общей (параллельной) линии.

Чтобы присвоить номер абонента линии DSS:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Line Configuration (Настройка соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Введите номер соединительной линии или переместите курсор к номеру требуемой линии при помощи программных кнопок  [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру   или переместите курсор к пункту меню 9.Extension for DSS (Номер абонента линии DSS) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Enter Ext. For DSS

1234

Mode

OK

(

Введите номер абонента для линии DSS с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Назначайте абонентский номер только для линии прямого доступа к абоненту (DSS). Не следует назначать внутренний номер для персональной или общей линии. |
| --- | --- |

Настройки SIP, основные параметры

В данном разделе назначаются основные параметры SIP-протокола.

Адрес исходящего прокси-сервера

Когда настроен адрес исходящего прокси-сервера, IP-телефон отправляет все исходящие запросы по заданному адресу прокси, а не по адресу сервера обработки вызовов SIP, настроенному в разделе 3.5.1.1. В качестве адреса исходящего прокси-сервера может быть назначен IP-адрес или полное доменное имя.

Чтобы назначить адрес исходящего прокси-сервера:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Outbound Proxy Addr. (Адрес исходящего прокси-сервера) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Outbound Proxy Addr.

100.1.1.1

Mode

OK

(

Введите адрес исходящего прокси-сервера с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |
|  | Изменение адреса исходящего прокси-сервера требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

Номер порта исходящего прокси-сервера

Если задан адрес исходящего прокси-сервера (см. выше), должен быть определен и номер порта для исходящего прокси-сервера. Все исходящие запросы SIP будут отправляться по заданному здесь номеру порта, а не в порт, определенный в разделе 3.5.1.2.

Чтобы назначить номер порта исходящего прокси-сервера:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Outbound Proxy Port (Порт исходящего прокси-сервера) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Outbound Proxy Port

5060

Clear

OK

(

Введите номер порта исходящего прокси-сервера с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера порта исходящего прокси-сервера требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Адрес резервного прокси-сервера

При использовании исходящего прокси-сервера рекомендуется определить адрес резервного прокси-сервера на случай, если основной прокси-сервер недоступен. В качестве адреса резервного прокси-сервера можно задать IP-адрес или полное доменное имя.

Чтобы назначить адрес резервного прокси-сервера:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Backup Proxy Address (Адрес резервного исходящего прокси-сервера)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Backup Proxy Address

100.1.1.1

Mode

OK

(

Введите адрес резервного исходящего прокси-сервера с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение адреса резервного прокси-сервера требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

Номер порта резервного прокси-сервера

Если задан адрес резервного прокси-сервера (см. выше), должен быть определен и номер порта для резервного прокси-сервера. Все исходящие запросы SIP будут отправляться по заданному здесь номеру порта соответствующего резервного прокси-сервера, определенного выше в разделе 3.5.2.3.

Чтобы назначить номер порта резервного прокси-сервера:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Backup Proxy Port (Номер порта резервного исходящего прокси-сервера)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Backup Proxy Port

5060

Clear

OK

(

Введите номер порта резервного исходящего прокси-сервера с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера порта резервного прокси-сервера требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Локальный порт UDP

Настройка локального порта UDP определяет порт, который IP-телефон использует для передачи и приема пакетов SIP. Как правило, для этой цели используется порт 5060. В некоторых случаях, особенно когда IP-телефон находится за межсетевым экраном, некоторые стандартные порты могут быть недоступны. Если порт 5060 недоступен, следует назначить другой порт.

Чтобы установить локальный порт UDP:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Local UDP Port (Номер локального порта UDP)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Local UDP Port

5060

Clear

OK

(

Введите номер локального порта UDP с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера локального порта UDP требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Начальный порт RTP

Когда при исходящем вызове устанавливается соединение SIP, в дальнейшем для транспортировки голосовых пакетов используется протокол реального времени RTP (Real-Time Transport Protocol). Как правило, RTP-протокол использует порт 23000, при необходимости может быть назначен другой номер порта.

Чтобы назначить начальный номер порта для RTP-протокола:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.RTP Start Port (Начальный порт RTP)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

RTP Start Port

23000

Clear

OK

(

Введите начальный номер порта RTP с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение номера порта RTP требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Регистрация на прокси-сервере

Если для параметра "Регистрация на прокси-сервере" установлено значение Yes (Да), IP-телефон будет регистрироваться на прокси-сервере каждый раз при осуществлении вызовов, первоначальном включении, во время перезагрузки, а также периодически на основе таймера, определенного в разделе 3.5.2.8.

Чтобы включить регистрацию на прокси-сервере:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 8.Proxy Registration (Регистрация на прокси-сервере) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Proxy Registration

Current value is ‘Yes’

Clear

No

Yes

Чтобы включить регистрацию на прокси-сервере, нажмите программную кнопку [Yes] или клавишу, чтобы отключить регистрацию, нажмите программную кнопку [No] .

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Таймер регистрации

Для обеспечения связи с прокси-сервером или сервером обработки вызовов SIP, IP-телефон периодически выполняет повторную регистрацию. Независимо от настроек, заданных на сервере в процессе регистрации, задаваемый здесь таймер определяет интервал между попытками повторной регистрации. Таймер можно установить в значение от 0 до 6400 секунд, по умолчанию 3600 секунд.

Чтобы изменить значение таймера регистрации:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 9.Register Expires (Таймер регистрации) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Register Expires

3600

Clear

OK

(

Введите значение таймера регистрации с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Адрес сервера голосовой почты

Адрес сервера голосовой почты (VMS) представляет собой IP-адрес или телефонный номер системы голосовой почты пользователя.

Для установки адреса сервера голосовой почты (VMS):

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифры  или переместите курсор к пункту меню 10.VMS Address (Адрес сервера голосовой почты) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

VMS Address

100.1.1.1

Mode

OK

(

Введите адрес сервера голосовой почты с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

Домен

Параметр "Домен" задает имя домена, используемое сервисом SIP в случаях, когда провайдер предусматривает использование конкретного домена SIP для IP-телефонов.

Для назначения имени домена:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.SIP Configuration (Настройка SIP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифры  или переместите курсор к пункту меню 11.Domain (Домен) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Domain

lge.com

Mode

OK

(

Введите имя домена с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

Настройки телефона

Пункт конфигурационного меню Phone Settings (Настройки телефона) служит для настройки пользовательских параметров, перечисленных ниже:

Контрастность ЖК-дисплея

Настройка сигналов вызова ("звонков")

Отключение звонкового сигнала

Режим автоматического использования гарнитуры

Настройка программируемых кнопок

Настройка времени

Обновление программного обеспечения (прошивки) телефона

Блокировка исходящих вызовов

Сокращенный набор номера

Тональные сигналы клавиш

Язык отображения информации на дисплее

Подсветка (для аппаратов IP8820E, IP8830E и IP8840E)

Доступ к изменению всех этих параметров, за исключением обновления ПО, по умолчанию не защищен паролем. Пользователь может получить доступ к этим параметрам, даже если доступ к ним заблокирован в конфигурационном меню.

Контрастность ЖК-дисплея

Контрастность ЖК-дисплея может регулироваться для достижения оптимального угла обзора.

Для настройки контрастности ЖК-дисплея:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.LCD Contrast (Контрастность дисплея) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

LCD Contrast

□□□□

Up

OK

Down

Нажмите программную кнопку [Down] для уменьшения контрастности дисплея или нажмите программную кнопку [Up] для увеличения контрастности.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Настройка звонковых сигналов

Для подачи уведомлений о поступающем вызове IP-телефон может быть настроен на использование одного из восьми (8) сигналов вызова (Ring Type) или на отсутствие сигнала вызова ("Ringer Off"). Записям телефонной книги могут быть назначены различные типы сигналов вызова, в том числе "Ringer Off" (Нет сигнала) и "Default Ring" (Сигнал вызова по умолчанию). Тип вызывного сигнала "Default Ring Type" (Сигнал вызова по умолчанию) используется, когда установлен тип вызывного сигнала "Default Ring". Задавая различные сигналы вызова для близко расположенных телефонных аппаратов или для записей телефонной книги, пользователь может определить, на какой аппарат или от какого абонента поступает входящий вызов.

Звонковые сигналы с 1 по 4 и с 101 по 105 записаны в постоянную память IP-телефона и могут быть выбраны пользователем.

Для каждой соединительной линии сигнал уведомления о входящем вызове может подаваться немедленно или с задержкой от 0 до 10 секунд с шагом в 1 секунду. Задавая различные сигналы вызова для близко расположенных телефонных аппаратов или для записей телефонной книги, пользователь может определить, на какой аппарат или от какого абонента поступает входящий вызов.

Вызывной сигнал по умолчанию

Чтобы установить тип вызывного сигнала по умолчанию для IP-телефона:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Ring Setting (Установка звонкового сигнала) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Default Ring Type (Звонковый сигнал по умолчанию) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Default Ring Type

*Type 1

Next

OK

Play

Выберите тип вызывного сигнала, используя программную кнопку [Next] . Нажмите программную кнопку [Play] для воспроизведения звонкового сигнала.

Нажмите программную кнопку [ОК], чтобы сохранить выбранный тип сигнала вызова.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Телефоны серии IP8800E используют один из восьми (8) звонковых сигналов. Записи телефонной книги могут использовать различные типы звонковых сигналов. |
| --- | --- |

Тип сигнала вызова для внешних линий

Чтобы установить тип вызывного сигнала по соединительной линии для IP-телефона:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Ring Setting (Установка звонкового сигнала) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Trunk Ring Type (Звонковый сигнал для соединительной линии) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Trunk Ring Type

*Type 1

Next

OK

Play

Выберите тип вызывного сигнала, используя программную кнопку [Next] . Нажмите программную кнопку [Play] для воспроизведения звонкового сигнала.

Нажмите программную кнопку ОК, чтобы сохранить выбранный тип сигнала вызова.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Если для соединительной линии выбрано отключение звонкового сигнала или выбран звонковый сигнал по умолчанию, используется звонковый сигнал по умолчанию. |
| --- | --- |
|  | В качестве сигнала уведомления о поступающем вызове может быть установлен один из следующих вариантов: один из четырех звонковых сигналов, сигнал по умолчанию или отключение сигнала вызова. |
|  | Перед текущим выделением отображается символ . |

Установка вызывного сигнала для линии SIP

Чтобы установить тип вызывного сигнала для соединительной линии SIP:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Ring Setting (Установка звонкового сигнала) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Прибавьте к номеру соединительной линии два и наберите получившуюся  цифру (3 для линии 1, 4 для линии 2 и т.д.) или переместите курсор к пункту меню Line n Configuration (Настройка линии n) с помощью программных кнопок [Previous]-[Next] , а затем нажмите программную кнопку OK . Значение параметра n соответствует номеру соединительной линии.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Ring Type (Звонковый сигнал) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Ring Type (2)

*Type 3

Next

OK

Play

Выберите тип звонкового сигнала при помощи программной кнопки [Next]. Для воспроизведения звонкового сигнала нажмите программную кнопку [Play]. Выбор опции Ringer Off отключает подачу уведомлений о поступлении вызова (звонка). При выборе опции Set as Default используется тип звонкового сигнала, заданный по умолчанию, см. раздел 3.6.6.1.

Нажмите программную кнопку [OK] для сохранения настроек звонкового сигнала.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Если для соединительной линии выбрано отключение звонкового сигнала или выбран звонковый сигнал по умолчанию, используется звонковый сигнал по умолчанию. |
| --- | --- |
|  | В качестве сигнала уведомления о поступающем вызове может быть установлен один из следующих вариантов: один из четырех звонковых сигналов, сигнал по умолчанию или отключение сигнала вызова. |
|  | Перед текущим выделением отображается символ . |

Задержка предоставления сигнала внешнего вызова

Чтобы установить задержку подачи вызывного сигнала для соединительной линии:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Ring Setting (Установка звонкового сигнала) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Прибавьте к номеру соединительной линии два и наберите получившуюся  цифру (3 для линии 1, 4 для линии 2 и т.д.) или переместите курсор к пункту меню Line n Configuration (Настройка линии n) с помощью программных кнопок [Previous]-[Next] , а затем нажмите программную кнопку OK . Значение параметра n соответствует номеру соединительной линии.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Delayed Ring (Задержка сигнала вызова) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Delayed Ring Timer (2)

0

Clear

OK

(

Введите время задержки в секундах от 0 до 10 секунд с шагом в 1 секунду. Нулевое значение соответствует отсутствию задержки, при поступлении входящего вызова сигнал будет предоставляться немедленно.

Нажмите программную кнопку [ОК], чтобы сохранить выбранное значение задержки сигнала вызова.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Отключение звонкового сигнала

IP-телефон может быть запрограммирован так, чтобы вызывной сигнал при поступлении входящего вызова не предоставлялся.

Для настройки отключения сигнала вызова:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Ringer Off (Отключение звонка) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Ringer Off

Current value is ‘No’

Clear

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для отключения звонкового сигнала или нажмите программную кнопку [No] для отмены отключения звонкового сигнала.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Автоматический режим использования гарнитуры

Ваш телефонный аппарат серии IP8800E поддерживает использование гарнитуры со стандартным разъемом аудио-миниджек диаметром 2,5 мм. В автоматическом режиме использования гарнитуры при нажатии на кнопку соединительной линии гарнитура автоматически подключается к звуковому тракту. При использовании функций повторного набора, сокращенного набора, набора номера нажатием одной кнопки гарнитура также подключается к звуковому тракту автоматически.

Для включения или выключения функции автоматического режима использования гарнитуры:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Headset Auto Mode (Автоматический режим использования гарнитуры) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Headset Auto Mode

Current value is ‘No’

Clear

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для активации автоматического режима использования гарнитуры или нажмите программную кнопку [No] для отключения автоматического режима использования гарнитуры.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Настройка программируемых кнопок

Программируемые кнопки, не назначенные соединительным линиям, могут использоваться для доступа к различным функциям. Подробное описание функций приведено ниже в таблице 3.6.5-1.

Таблица 3.6.5-1 Функции, назначаемые программируемым кнопкам

| Функция |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | No Function (Нет функции) | Не назначено |
| 1 | Speed Dial (Сокращенный набор) | Выполняется набор назначенного номера абонента. |
| 2 | Phone Book (Телефонная книга) | Отображает записи персональной телефонной книги |
| 3 | Call Log (Журнал вызовов) | Отображает записи журнала регистрации вызовов |
| 4 | Mute (Выключение микрофона) | Функция отключения и включения микрофона |
| 5 | Headset (Гарнитура) | Функция отключения и включения гарнитуры |
| 6 | Redial (Повторный набор) | Выполняется набор последнего номера, набранного пользователем. |
| 7 | Return Call Function (Повторный вызов) | Выполняется набор номера последнего отвеченного вызова |
| 8 | Set Call Forwarding (Автоматическая переадресация) | Устанавливает конфигурацию автоматической переадресации вызовов |
| 9 | Conference (Конференция) | 1. Инициируется создание конференции 2. Выполняется подключение абонентов к отрытой конференции 3. Выполняется закрытие ранее открытой конференции |
| 10 | Transfer (Перевод вызова) | Выполняет ручной перевод вызова |
| 11 | Hold (Удержание вызова) | Выполняет постановку активного вызова на удержание |
| 12 | Do not disturb (Не беспокоить) | Функция включения и отключения режима "Не беспокоить" |
| 13 | Set Ringer Off (Отключение сигнала вызова) | Функция включения и отключения сигнала вызова |
| 14 | Message (Сообщение) | Просмотр новых и старых сообщений, хранящихся на сервере голосовой почты. |
| 43 | DSS/BLF (Кнопки отображения состояния абонента) | Инициирует вызов абонента, ассоциированного с кнопкой DSS/BLF |
| 44 | Remote Phonebook (Удаленная телефонная книга) | Доступ к удаленной телефонной книге. |
| 46 | Recording (Запись разговора) | Запись разговоров на сервере вызовов |
| 48 | Blind Transfer (Перевод вызова без информирования) | Выполняет ручной перевод вызова без информирования абонента |
| 49 | Ad hoc Conference (Конференция с последовательным сбором участников) | Организация конференции использованием конференц-сервера |

Чтобы назначить функцию программируемой кнопке:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Flexible Button (Программируемая кнопка) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Press Flexible Button

Clear

No

Yes

Выберите требуемую программируемую кнопку.

Jan 17	 4:32

(07) Select Function

*No Function

Next

OK

Previous

Выберите требуемую функцию при помощи клавиш навигации Вверх/Вниз, а затем нажмите кнопку OK. Обратитесь к Таблице 3.6.5-1, содержащей перечень функций, доступных для назначения программируемой кнопке.

Jan 17	 4:32

(07) Enter Number

5559988

Mode

OK

Если выбрана функция прямого вызова абонента (DSS/BLF), сокращенного набора или просмотра сообщений, введите требуемый номер линии DSS/BLF, номер сокращенного набора или номер голосовой почты и нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

(07) Enter Label

Spd 5559988

Mode

OK

Каждая программируемая кнопка может иметь свою собственную метку, которая отображается на дисплее телефонного аппарата IP8840E или консоли IP8812LSS. Введите метку и нажмите программную кнопку [OK] для сохранения записи.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Только программируемые кнопки, не назначенные соединительным линиям, могут быть назначены функциям. |
| --- | --- |
|  | Для правильной работы телефона программируемой кнопке 1 должна быть назначена основная соединительная линия пользователя. |
|  | Телефон IP8815E имеет 8 программируемых кнопок, IP8820 E - 12 программируемых кнопок, IP8830 E - 24 программируемых кнопки и IP8840 E имеет 10 программируемых кнопок. |
|  | Для увеличения количества программируемых кнопок на 12 к телефонному аппарату может быть подключен дополнительный 12-ти кнопочный модуль. Для увеличения количества программируемых кнопок на 48 к телефонному аппарату может быть подключен дополнительный 48-ти кнопочный модуль. |
|  | Дисплей телефонного аппарата IP8840E отображает до 12 символов метки для каждой кнопки, консоль IP8812LSS будет отображать до 10 символов для каждой программируемой кнопки. |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

Настройка времени

В разделе конфигурационного меню Time Configuration (Настройка времени)настраиваются следующие параметры: IP-адрес или символьное имя сервера точного времени (SNTP), часовой пояс, а также автоматический переход на летнее время.

Для коррекции текущего времени на IP-телефоне могут использоваться следующие серверы точного времени, работающие по протоколу SNTP:

- clock.via.net

- ntp.nasa.gov

- tick.ucla.edu

Адрес сервера SNTP

Протокол SNTP (простой протокол сетевого времени) является стандартным протоколом, который позволяет сетевым устройствам получать значение текущего времени по IP-сетям. Для работы с серверами времени по протоколу SNTP на IP-телефоне серии IP8800E требуется настроить IP-адрес или символьное имя NTP-сервера.

Чтобы назначить адрес SNTP-сервера:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Time Configuration (Настройка времени) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.SNTP Server Address (Адрес сервера SNTP)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

SNTP Server Address

clock.via.net

Mode

OK

Введите адрес сервера SNTP с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

Часовой пояс

Для правильной работы часов на IP-телефоне требуется правильно указать часовой пояс.

Для установки часового пояса:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Time Configuration (Настройка времени) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Time Zone

*(GMT-08:00)PACIFIC STANDARD

Next

OK

Previous

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Time Zone (Часовой пояс) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Выберите часовой пояс с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] для сохранения выбранного часового пояса.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Символ звездочки, , выводится на дисплее перед текущим выделением. Выберите ближайший к вам регион по таблице D-2. |
| --- | --- |

Автоматический переход на летнее время

Когда данная функция активирована, IP-телефон автоматически выполняет переход на летнее время.

Чтобы включить или отключить автоматический переход на летнее время:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Time Configuration (Настройка времени) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.DST Auto Adjustment (Автоматический переход на летнее время) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

DST Auto Adjustment

Current value is ‘Yes’

Next

Номер

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для активации автоматического перехода на летнее время или нажмите программную кнопку [No] для отключения автоматического перехода на летнее время.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации Вверх/Вниз и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Формат отображения времени

Для отображения времени на ЖК-дисплее телефона может быть установлен 12-часовой или 24-часовой формат. Кроме того, отображение времени на дисплее может быть отключено.

Для установки формата отображения времени:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Time Configuration (Настройка времени) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Time Format (Формат отображения времени) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Time Format

*24 HR (15:00)

Next

OK

Previous

С помощью программных кнопок [Next]-[Previous] выберите формат отображения времени и нажмите программную кнопку [OK] .

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |
| --- | --- |

Формат отображения даты

Для отображения даты на ЖК-дисплее телефона может быть установлен один из приведенных ниже форматов:

MM/DD (ММ/ДД, 01/22)

DD/MM (22/01)

DD Month (ДД месяц, 22 Jan)

Month DD (Месяц ДД, Jan 22)

Нет

Чтобы установить формат отображения даты:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Time Configuration (Настройка времени) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Date Format (Формат отображения даты) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Date Format

*MM/DD (02/18)

Next

OK

Previous

С помощью программных кнопок [Next]-[Previous] выберите  формат отображения даты и нажмите программную кнопку [OK] .

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |
| --- | --- |

Обновление программного обеспечения (прошивки) телефона

Раздел конфигурационного меню S/W Update (Обновление ПО) можно изменить или просмотреть следующие параметры: тип сетевого протокола, используемого для автоматической подготовки телефона (Provisioning) (TFTP/HTTPS), адрес сервера автоматической подготовки, настройки верификации протокола HTTPS и различные опции, связанные с автоматической настройкой сетевых параметров по протоколу DHCP.

Тип сервера автоматической подготовки

Телефонные аппараты IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E поддерживают два типа протоколов для автоматической настройки и выделения ресурсов:

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - простой протокол передачи, использующий в качестве транспорта протокол UDP, но не обладающий достаточной безопасностью, вследствие чего использование протокола TFTP часто блокируется на межсетевых экранах.

Hyper-Text Transfer Protocol/Secure (HTTPS) - сетевой протокол, использующий в качестве транспорта протокол TCP и применяющий шифрование с использованием протокола SSL (Secure Sockets Layer), является более безопасным. Как правило, использование протокола HTTPS с использованием известных портов разрешается на межсетевых экранах.

Для назначения протокола автоматической подготовки:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Provisioning Type (Тип протокола автоматической подготовки) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Provisioning Type

*TFTP

Next

OK

Previous

Выберите протокол автоматической подготовки с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] для сохранения выбранного протокола.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров автоматической настройки (Provisioning) требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |

Адрес сервера TFTP

Если в качестве протокола автоматической настройки (Provisioning) выбран TFTP, необходимо указать IP-адрес или полное доменное имя сервера TFTP. Адрес сервера TFTP можно получить автоматически с сервера DHCP или установить вручную.

Чтобы ввести адрес TFTP-сервера:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.TFTP Server Address (Адрес сервера TFTP)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

TFTP Server Address

192.168.0.2

Clear

OK

Введите адрес сервера TFTP с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение параметров IP-адреса сервера TFTP требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Автоматическая подготовка (Provisioning) по протоколу HTTPS

Если в качестве протокола автоматической настройки (Provisioning) выбран HTTPS, необходимо указать локатор URL для сервера автоматической подготовки. Как правило, протокол HTTP использует TCP-порт 80, протокол HTTPS использует порт 443. Кроме того, если необходима аутентификация HTTPS, могут быть заданы имя пользователя и пароль.

|  | При использовании HTTPS, для обеспечения нормальной работы сервер должен поддерживать SSL (Secure Sockets Layer). |
| --- | --- |

Локатор URL

Сетевой указатель ресурса (Локатор URL) сервера автоматической настройки представляет собой URL сервера, работающего по протоколу HTTPS.

Чтобы назначить локатор URL сервера HTTPS:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Подготовка с помощью протокола HTTPS) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Provisioning URL (Локатор URL для автоматической подготовки) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Provisioning URL

update.pes.com

Mode

OK

Введите локатор URL для сервера Provisioning с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров автоматической настройки (Provisioning) требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

Имя пользователя SIP

В некоторых случаях, при использовании аутентификации протокола HTTPS сервер требует предоставить имя пользователя и пароль, разрешающий доступ к файлам.

Чтобы установить имя пользователя:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Подготовка с помощью протокола HTTPS) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Username (Имя пользователя) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Username

admin

Mode

OK

Введите имя пользователя с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения имени пользователя для аутентификации HTTPS требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

Пароль

В некоторых случаях, при использовании аутентификации протокола HTTPS сервер требует предоставить имя пользователя и пароль, разрешающий доступ к файлам.

Чтобы установить пароль:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Подготовка с помощью протокола HTTPS) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Password (Пароль) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Password

************

Mode

OK

Введите пароль с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения пароля для аутентификации HTTPS требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |

Номер параметра DHCP при использовании HTTPS URL

Для автоматического назначения указателя сетевого ресурса (локатора URL) для сервера подготовки (Provisioning HTTPS) могут применяться неиспользуемые параметры DHCP. По умолчанию, IP-телефон использует параметр DHCP с номером 160.

Чтобы изменить номер параметра DHCP, используемого для HTTPS URL:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Подготовка с помощью протокола HTTPS) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.DHCP Option Number (Номер параметра DHCP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

DHCP Option Number

160

Clear

OK

Введите номер параметра DHCP (от 1 до 255) с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров DHCP требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Проверка сертификатов

IP-телефоны серии IP8800E могут использовать цифровые сертификаты для аутентификации на сервере автоматической подготовки HTTPS. Проверяемые характеристики сертификатов:

Действительная подпись сертификата и срок действия сертификата.

Имя сервера HTTPS

Если сертификат не проходит проверку, IP-телефон прекращает сессию HTTPS.

Для изменения параметров проверки цифровых сертификатов:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.HTTPS Provisioning (Подготовка с помощью протокола HTTPS) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Checking Certificates (Проверка сертификатов) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Выберите требуемый параметр цифрового сертификата, нажимая на клавиатуре цифры 1-2, или с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

1. Check Verified Cert. (Проверка сертификата)

2. Check Server Name (Проверка имени сервера)

Jan 17	 4:32

Check Verified Cert.

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Для каждого параметра нажмите программную кнопку [Yes] для включения проверки этого параметра или нажмите программную кнопку [No] для отключения проверки.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров проверки сертификатов требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | На дисплее будет отображаться текущее состояние (Yes (Да) или No (Нет)) для каждого варианта. |

Флаг загрузки программного обеспечения

Когда на IP-телефон подается электропитание или выполняется процедура перезагрузки, IP-телефон автоматически проверяет наличие нового программного обеспечения и загружает его с заранее определенного сервера автоматической подготовки (Provisioning). IP-телефон будет загружать программное обеспечение в том случае, если версии ПО на сервере и телефоне различны, и установлен флаг "S/W Download" (Загрузка ПО). Обратите внимание: этот пункт меню отображается только тогда, когда в Web Manager включена функция Download Flag (Флаг загрузки), см. Раздел 4.7, или файл конфигурации в Приложении D.

Чтобы установить флаг загрузки ПО:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.S/W Download Flag (Флаг загрузки ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

S/W Download Flag

Current value is ‘Yes’

Next

Номер

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения флага загрузки программного обеспечения или нажмите программную кнопку [No] для отключения флага загрузки программного обеспечения.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение настройки флага загрузки ПО требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Флаг загрузки конфигурационных файлов

Когда на IP-телефон подается электропитание или выполняется процедура перезагрузки, IP-телефон автоматически загружает с заранее определенного сервера автоматической подготовки (Provisioning) конфигурационные файлы - системный и пользовательский (определяется на основе MAC-адреса). IP-телефон будет загружать конфигурационные файлы в том случае, если установлен флаг "Config Download" (Загрузка конфигурационных файлов). Обратите внимание: этот пункт меню отображается только тогда, когда в Web Manager включена функция Download Flag (Флаг загрузки), см. Раздел 4.7, или файл конфигурации в Приложении D.

Чтобы установить флаг загрузки конфигурационных файлов:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Config Download Flag (Флаг загрузки конфигурационных файлов) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения флага загрузки конфигурационных файлов или нажмите программную кнопку [No] для отключения флага загрузки конфигурационных файлов.

Jan 17	 4:32

Config Download Flag

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменение настройки флага загрузки конфигурационных файлов требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Использование DHCP

IP-телефон поддерживает при выполнении автоматической настройки стандартные параметры DHCP 66 и 150 (Сервер TFTP), а также неиспользуемый параметр 160 автоматической для указателя ресурса (локатора) HTTPS URL для сервера подготовки (Provisioning). В некоторых ситуациях использование автоматической настройки при помощи DHCP рекомендуется отключить.

Чтобы установить флаг использования DHCP:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.S/W Update (Обновление ПО) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.DHCP Option (Параметр DHCP) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

DHCP Option

*Option 66/150, 160 both

Next

OK

Previous

С помощью клавиш навигации [Next]-[Previous] выберите требуемый вариант использования автоматической настройки с помощью DHCP и нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить запись. Возможные варианты использования DHCP: “Don’t use any Option” (Не использовать DHCP), “Option 66/150 only” (Использовать только параметры DHCP 66 и 150), “Option 160 only” (Использовать только параметр DHCP 160) и “Option 66/150, 160 both” (Использовать все параметры DHCP 66, 150 и 160).

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Изменения параметров DHCP требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |

Блокировка исходящих вызовов

Jan 17	 4:32

Enter Password

Clear

OK

На вашем IP-телефоне может быть активирован режим, позволяющий выполнять исходящие вызовы только после ввода пароля. Если эта функция включена, на ЖК-дисплее отобразится запрос пароля и пиктограмма блокировки. Для осуществления исходящего вызова необходимо ввести действительный пароль.

Для активации этой функции должен быть установлен пароль для доступа к конфигурационному меню, см. Раздел 3.3.

Для включения / выключения блокировки исходящих вызовов:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру   или переместите курсор к пункту меню 8.Lock Outgoing Call (Блокировка исходящих вызовов) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Lock Outgoing Call

Current value is ‘No’

Next

Номер

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для активации блокировки исходящих вызовов или нажмите программную кнопку [No] для отключения блокировки исходящих вызовов.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Сокращенный набор

Телефонные аппараты серии IP8800E включают в себя телефонную книгу, которая поддерживает до 100 записей. Каждая запись телефонной книги включает в себя две цифры ячейки сокращенного набора номера, см. Раздел 3.8. Если эта функция включена, то набор номера ячейки сокращенного набора (00~99) отправляет на сервер обработки вызовов контактную информацию соответствующей записи телефонной книги.

Для включения или отключения функции сокращенного набора номера:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 9.Speed Number (Сокращенный набор) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Speed Number

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения функции сокращенного набора или нажмите программную кнопку [No] для отключения функции сокращенного набора.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Если функция сокращенного набора активирована, попытка вызова номера незаполненной ячейки сокращенного набора завершает вызов, при этом на дисплее в течение 2 секунд отображается незаполненное состояние данной ячейки сокращенного набора.

Тональные сигналы клавиш

Как правило, когда на телефонном аппарате пользователь нажимает кнопку, телефон воспроизводит тональный сигнал, который служит для пользователя подтверждением нажатия. При необходимости, этот сигнал можно отключить.

Для включения или отключения тональных сигналов клавиш:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифры  или переместите курсор к пункту меню 10.Key Tone (Тональные сигналы клавиш) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Key Tone

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения тональных сигналов клавиш или нажмите программную кнопку [No] для отключения тональных сигналов клавиш.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Язык отображения информации на дисплее

Программное обеспечение вашего IP-телефона включает в себя XML-файл, который, среди прочего, определяет доступные языки отображения информации на ЖК-дисплее телефона. Когда в XML-файле содержатся сообщения более чем для одного языка, вы можете выбрать язык отображения информации на дисплее.

Чтобы выбрать доступный язык отображения информации на ЖК-дисплее:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифры  или переместите курсор к пункту меню 11.Language (Язык) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Language

*English

Next

OK

Previous

Выберите в списке требуемый язык отображения информации на дисплее, используя программные кнопки [Next]-[Previous], а затем нажмите программную кнопку [ОК].

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |
| --- | --- |

Подсветка дисплея

В режиме ожидания телефонные аппараты IP8820E/IP8830E/IP8840E подсвечивают ЖК-дисплей в течение заданного времени. Если выбрано значение 'Off' (Выключено), IP-телефон не включает подсветку дисплея при выполнении любых действий с телефоном.

Для настройки времени включения подсветки дисплея:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Phone Settings (Настройка телефона) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифры  или переместите курсор к пункту меню 12.Backlight (Подсветка) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Backlight

*5 sec

Next

OK

Previous

Выберите в списке требуемое значение времени включения подсветки дисплея при помощи программных кнопок [Next]-[Previous], а затем нажмите программную кнопку [ОК].

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Перед текущим выделением отображается символ "звездочка" . |
| --- | --- |

Настройка вызовов

Настройка вызовов определяют различные функции обработки вызовов для IP-телефонов.

Режим DND (Не беспокоить)

Когда на вашем аппарате активирована функция DND (Не беспокоить), IP-телефон не будет уведомлять вас о входящих вызовах. На вашем телефоне не будут воспроизводиться вызывные сигналы ("звонки"), не будет мигать кнопка, ассоциированная с вызывающим вас абонентом. Это позволит вам работать, не прерываясь для ответа на входящие вызовы. Настройка сервера вызовов, к которому подключен ваш IP-телефон, определяет маршрутизацию входящих вызовов для телефона, который находится в режиме "Не беспокоить". Выполнение функции "Не беспокоить" должно быть предварительно активировано.

Чтобы активировать функцию "Не беспокоить":

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Do-Not-Disturb (Не беспокоить) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Do Not Disturb

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения режима "Не беспокоить" или нажмите программную кнопку [No] для отключения режима "Не беспокоить".

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Ожидающий вызов

Когда на телефоне включена функция "Ожидающий вызов", во время текущего разговора IP-телефон предупреждает пользователя о поступающем вызове. Кнопка соединительной линии мигает, указывая на новый вызов, а поверх текущего разговора передается специальный звуковой сигнал, см. Раздел 3.7.3. Кроме того, во время подачи сигнала уведомления об ожидающем вызове на ЖК-дисплее отображается номер вызывающего абонента, чтобы вы могли определить, кто вас вызывает, прежде чем прервать текущий разговор.

Если функция "Ожидающий вызов" отключена, IP-телефон будет отклонять вызовы, поступающие во время текущего разговора. Маршрутизацию входящих вызовов (в том числе, по занятости) определяет настройка сервера вызовов.

Для включения или выключения функции "Ожидающий вызов":

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Call Waiting (Ожидающий вызов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Call Waiting

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения функции "Ожидающий вызов" или нажмите программную кнопку [No] для отключения функции "Ожидающий вызов".

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове

Во время текущего разговора с поднятой трубкой IP-телефон может предоставлять абоненту поверх текущего разговора специальный тональный сигнал, информирующий абонента о поступающем вызове. Для получения сигнала уведомления должна быть активирована функция "Ожидающий вызов", см. выше Раздел 3.7.2.

Для включения или выключения тонального сигнала уведомления об ожидающем вызове:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 3.Call Waiting Tone (Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Call Waiting Tone

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения тонального сигнала уведомления об ожидающем вызове или нажмите программную кнопку [No] для отключения тонального сигнала уведомления об ожидающем вызове.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Тональный сигнал удержания вызова

Когда функция уведомления об удерживаемом вызове включена, то после возврата абонента в свободное состояние IP-телефон подает специальный сигнал в качестве напоминания о вызове, находящемся на удержании.

Для включения или выключения тонального сигнала уведомления об удерживаемом вызове:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Hold Ringback (Тональный сигнал уведомления об удерживаемом вызове)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Call Hold Ringback

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения тонального сигнала уведомления об удерживаемом вызове или нажмите программную кнопку [No] для отключения тонального сигнала уведомления об удерживаемом вызове.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях

Когда функция уведомления о новых сообщениях голосовой почты включена, то при поступлении новых сообщений мигает индикаторная лампа Message (Сообщения). В дополнение к этому, в качестве звуковой индикации поступивших сообщений может воспроизводиться  специальный тональный сигнал готовности ("заикающийся гудок"). Когда пользователь поднимает трубку, чтобы выполнить вызов, он получает этот сигнал.

Чтобы включить или отключить специальный тональный сигнал готовности линии ("заикающийся гудок") для индикации поступивших сообщений:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Msg Waiting Tone (Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Msg Waiting Tone

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения тонального сигнала уведомления о поступивших сообщениях или нажмите программную кнопку [No] для отключения тонального сигнала уведомления о поступивших сообщениях.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Автоматический ответ

При нахождении в свободном состоянии IP-телефон может автоматически выполнять ответ на входящий вызов с подключением устройства громкой связи (спикерфона).

Для включения или выключения функции автоматического ответа:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Auto Answer (Автоматический ответ) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Auto Answer

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения функции автоматического ответа или нажмите программную кнопку [No] для отключения функции автоматического ответа.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Блокировка идентификатора вызывающего абонента

В обычном случае IP-телефон передает при исходящем вызове назначенное отображаемое имя в качестве идентификатора вызывающего абонента SIP. Если необходимо, IP-телефон может отправлять в заголовках сообщений SIP анонимный идентификатор.

Для включения или отключения блокировки идентификатора вызывающего абонента:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 7.Caller ID Blocking (Блокировка идентификатора вызывающего абонента) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Caller ID Blocking

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения блокировки идентификатора вызывающего абонента или нажмите программную кнопку [No] для отключения блокировки идентификатора вызывающего абонента.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Блокировка анонимных вызовов

Телефоны серии IP8800E могут блокировать входящие вызовы, содержащие анонимный идентификатор вызывающего абонента.

Для включения или выключения функции блокировки анонимных вызовов:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 4.Call Preferences (Настройки вызовов)  с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 8.Anonymous Call Block (Блокировка анонимных вызовов) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Anonymous Call Block

Current value is ‘Yes’

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для включения функции блокировки анонимных вызовов или нажмите программную кнопку [No] для отключения функции блокировки анонимных вызовов.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

Телефонная книга

IP-телефон поддерживает две различных телефонных книги: внутреннюю телефонную книгу (Internal Phone Book) и удаленную (внешнюю) телефонную книгу (Remote Phone Book). Внутренняя телефонная книга хранится на IP-телефоне и управляется с него. Удаленная телефонная книга управляется дистанционно, из внешних сетей. Пользователи IP-телефонов могут получить доступ к телефонной книге в виде XML-файла для поиска и вызова контактов в удаленной телефонной книге.

Внутренняя телефонная книга

IP-телефоны серии IP8800E имеют внутреннюю телефонную книгу, в которой могут храниться до 100 записей контактов: имен пользователей и их номеров или идентификаторов SIP. Чтобы войти в раздел конфигурационного меню "Телефонная книга", необходимо при нахождении телефона в свободном состоянии нажать клавишу навигации Вниз или нажать предварительно назначенную программируемую кнопку вызова телефонной книги. После этого на дисплее отобразятся записи телефонной книги. Добавление, изменение или удаление записей производится при помощи службы Web Manager, см. раздел 4.8. Номер абонента или идентификатор пользователя SIP в телефонной книге представляют собой контактную информацию, которая используется при сокращенном наборе, см. Раздел 3.6.10. Каждому контакту может быть назначен сигнал вызова ("звонок"). В этом случае, при поступлении входящего вызова от контакта для уведомления о поступающем вызове используется заданный сигнал.

Добавление  записи телефонной книги

Для создания нового контакта:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Directory (Телефонный справочник) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Phone Book (Телефонная книга) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Перейдите к следующей группе программных кнопок, нажав клавишу навигации Вправо  , а затем нажмите программную кнопку [Add] .

Jan 17	 4:32

Phone Book : Name

Tom

Mode

OK

Введите имя для нового контакта и нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Phone Book : Number

5556

Mode

OK

Введите номер или SIP-идентификатор пользователя для записи данного контакта и нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Phone Book : Ring Type

Ring Type 3

Next

OK

Play

Выберите тип звонкового сигнала для использования при поступлении входящего вызова от этого контакта.

Jan 17	 4:32

Phone Book : Speed Num

01

Clear

OK

Введите номер ячейки сокращенного набора (00 - 99) для создаваемого контакта и нажмите программную кнопку[OK] .

IP-телефон добавляет новый контакт в телефонную книгу, а затем возвращается к списку контактов телефонной книги.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |
|  | Если для контакта в телефонной книге не установлен тип вызывного сигнала, будет использоваться звонковый сигнал по умолчанию ("Default Ring Type"). |

Редактирование записи

Чтобы отредактировать запись в телефонной книге:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Directory (Телефонный справочник) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Phone Book (Page 1)

>(01) Tom, 5555598

Next

Dial

Previous

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Phone Book (Телефонная книга) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

При помощи программных кнопок [Next]-[Previous] выберите контакт, который требуется отредактировать.

Переместитесь к следующей группе программных кнопок, нажав клавишу навигации Вправо .

Jan 17	 4:32

Phone Book (Page 1)

>(01) Tom, 5555598

Add

Delete

Edit

, а затем нажмите программную кнопку [Edit].

Jan 17	 4:32

Phone Book : Name

Tom

Mode

OK

Введите новое имя для данного контакта и нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Phone Book : Number

5555598

Mode

OK

Введите новый номер для данного контакта и нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Phone Book : Ring Type

Ring Type 101

Next

OK

Play

Выберите тип звонкового сигнала для использования при поступлении входящего вызова от этого контакта.

Jan 17	 4:32

Phone Book : Speed Num

01

Clear

OK

Введите новый номер ячейки сокращенного набора для данного контакта и нажмите программную кнопку [OK] .

IP-телефон изменяет данные контакта, а затем возвращается к списку контактов телефонной книги.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |
|  | Если для контакта в телефонной книге не установлен тип вызывного сигнала, будет использоваться звонковый сигнал по умолчанию ("Default Ring Type"). |

Удаление записи телефонной книги

Чтобы удалить запись из телефонной книги:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Directory (Телефонный справочник) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Phone Book (Телефонная книга) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Phone Book (Page 1)

>(01) Tom, 5555598

Add

Delete

Edit

При помощи программных кнопок [Next]-[Previous] выберите контакт, который требуется удалить.

Нажмите программную кнопку [Delete] и подтвердите действие, нажав программную кнопку [Yes]. Внимание! Данное действие безвозвратно удаляет запись из телефонной книги.

IP-телефон удаляет контакт, а затем возвращается к списку контактов телефонной книги.

Удаление всех записей в телефонной книге

Чтобы удалить все записи из телефонной книги:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Directory (Телефонный справочник) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Phone Book (Телефонная книга) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Phone Book (Page 1)

>(01) Tom, 5555598

Del.All

Delete

Find

Переместитесь к следующей группе

DST Auto Adjustment

Current value is ‘No’

Yes    ..               .        No.     .

программных кнопок с помощью клавиши навигации Вправо , а затем нажмите программную кнопку [Del.All] .

Jan 17	 4:32

Data will be lost

Are you sure?

Add

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для подтверждения удаления всех контактов из телефонной книги.

Производится удаление всех контактов из телефонной книги, затем телефон возвращается к списку контактов телефонной книги.

Поиск в телефонной книге

Для поиска в телефонной книге с использованием имени или номера:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Directory (Телефонный справочник) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Phone Book (Телефонная книга) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Search for

Sammy

Mode

OK

Переместитесь к следующей группе программных кнопок с помощью клавиши навигации Вправо , а затем нажмите программируемую кнопку [Find] .

Введите ключевое слово для поиска и нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Phone Book (Page 1)

>(15) Sammy, 5555556

Next

Dial

Previous

На дисплее отображается результат поиска с указанием номера ячейки сокращенного набора и номера абонента.

|  | Для ввода алфавитно-цифровых символов выберите требуемый режим ввода при помощи кнопки Mode (Режим). Для более подробной информации обратитесь к Приложению E, в котором приведены диаграммы ввода алфавитно-цифровых символов в различных режимах ввода. |
| --- | --- |

Набор номера из телефонной книги

Чтобы выполнить набор номера из телефонной книги:

Нажмите кнопку Settings () (Настройка).

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Directory (Телефонный справочник) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 1.Phone Book (Телефонная книга) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

При помощи программных кнопок [Next]-[Previous] выберите требуемый контакт.

Jan 17	 4:32

Phone Book (Page 1)

>(15) Sammy, 5555556

Next

Dial

Previous

Чтобы осуществить вызов выбранного контакта, нажмите программную кнопку [Dial] .

Чтобы набрать номер контакта с помощью клавиши навигации Вниз или программируемой кнопки доступа к телефонной книге, см. раздел 3.6.5.

В то время как IP-телефон находится в режиме ожидания, нажмите программируемую кнопку доступа к телефонной книге.

При помощи программных кнопок [Next]-[Previous] выберите требуемый контакт.

Jan 17	 4:32

Calling to              15/20

5555556

EndCall

Dial

Previous

Чтобы осуществить вызов выбранного контакта, нажмите программную кнопку [Dial] .

Удаленная телефонная книга

Удаленная телефонная книга управляется из сети, которая является внешней по отношению к IP-телефону. Для поиска и набора контактов из удаленной телефонной книги IP-телефон использует XML-файл.

Для доступа к удаленной телефонной книге:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 5.Directory (Телефонный справочник) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 2.Remote Phone Book (Удаленная телефонная книга) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

По завершении работы с удаленной телефонной книгой переместитесь к другому параметру при помощи программной кнопки Return , а затем продолжите сессию работы с меню или нажмите программную кнопку Settings () (Настройка) для выхода из сессии работы в меню.

Возврат к заводским настройкам по умолчанию

Настройки конфигурации IP-телефона могут быть возвращены к первоначальному заводскому состоянию, см. Приложение A.

Для возврата к заводским настройкам по умолчанию:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 6.Default (Возврат к заводским настройкам по умолчанию) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

Will be set to default

Are you sure?

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes], чтобы вернуть IP-телефон в заводскую конфигурацию по умолчанию, или нажмите программную кнопку [No] для отмены.

Переместитесь к другому параметру с помощью клавиш навигации и продолжите сеанс настройки или нажмите кнопку Settings () (Настройка) для завершения сеанса настройки.

|  | Возврат параметров телефона к заводским настройкам требует перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Возврат параметров IP-телефона к заводским настройкам по умолчанию удаляет все предыдущие пользовательские настройки. |

Перезагрузка

После изменения некоторых параметров для применения измененных настроек IP-телефон требует перезагрузки. Эти настройки включают в себя следующие разделы:

- Настройки сети

- Настройки адреса сервера обработки вызовов

- Настройки обновления программного обеспечения

- Настройки возврата к заводским настройкам по умолчанию

Для перезагрузки IP-телефона:

Нажмите на кнопку Settings () (Настройка). Если доступ к конфигурационному меню защищен паролем, используйте процедуру разблокировки, описанную выше, см. Раздел 3.3.

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 9.Reboot (Перезагрузка) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Jan 17	 4:32

System will be rebooted

Are you sure?

Next

No

Yes

Нажмите программную кнопку [Yes] для перезагрузки телефона или нажмите программную кнопку [No] для выхода из данного пункта меню.

Если в ситуации, описанной выше, нажать программную кнопку [No] , то с помощью клавиш навигации можно перейти к другому параметру и продолжить сессию настройки, либо нажать кнопку Settings () (Настройка) для выхода из сессии настройки. Любые сохраненные изменения будут применены после перезагрузки телефона.

Использование службы Web Manager

Служба Web Manager представляет собой веб-инструмент для настройки параметров IP-телефона. С помощью службы Web Manager возможен доступ к параметрам, недоступным через конфигурационное меню телефона. Приложение А содержит информацию о различных настраиваемых параметрах. Кроме того, поскольку служба Web Manager позволяет осуществлять удаленную настройку параметров IP-телефона, Web Manager является более удобным инструментом при настройке нескольких IP-телефонов или нескольких параметров одного IP-телефона.

Для доступа к службе Web Manager необходимо в адресной строке браузера ввести IP-адрес телефона и через двоеточие номер порта 8000. Таким образом, до начала работы со службой Web Manager необходимо назначить телефону IP-адрес. Кроме того, IP-адрес, назначенный телефону, должен быть доступен с компьютера, на котором открыт браузер. Настройка IP-адреса телефона серии IP8800E производится через конфигурационное меню на дисплее телефона, см. Раздел 5.1.

Нижеследующий раздел 4.1 предоставляет информацию о входе с систему и структуре разделов меню службы Web Manager. В разделах с 4.2 по 4.15 представлены описания параметров, которые настраиваются на каждой из страниц службы Web Manager. Страницы представлены в порядке, в котором они отображены в структуре гиперссылок на карте сайта Web Manager.

Вход в систему и карта сайта

Введите в адресной строке вашего браузера IP-адрес телефона серии IP8800E и порт 8000, например: http://150.150.255.251:8000. На экране будет отображено окно входа в систему, как показано на рисунке ниже.

Нажмите на кнопку LOGIN; отобразится окно ввода пароля, как показано на рисунке ниже.

Введите действительные учетные данные (имя пользователя и пароль) и нажмите на кнопку OK. В текущем окне отобразится карта сайта Web Manager, как показано ниже на рисунке 4-1. Имя пользователя по умолчанию private, пароль по умолчанию lip.

Рисунок 4.1-1  Карта сайта

В левой части окна Web Manager расположено меню гиперссылок, содержащее разделы сайта, в основном окне отображается более подробная карта сайта.

Выберите требуемую страницу, кликнув мышью по гиперссылке в левой части окна, либо на карте сайта в основном окне.

VoIP Configuration (Конфигурация VoIP)

Рисунок 4,2-1 Конфигурация VoIP

В верхней части страницы VoIP Configuration (Конфигурация VoIP) находится раздел Line Settings (Настройки внешних линий), содержащий настройки соединительных линий SIP. При выборе строки списка отображаются соответствующие характеристики линии. На данной странице настраиваются следующие параметры:

Раздел Line Settings (Параметры соединительных линий)

  - Proxy Address (Адрес прокси-сервера): IP-адрес или полное доменное имя сервера обработки вызовов SIP или SIP-прокси.

  - Proxy Port (Порт прокси-сервера): порт протокола SIP для входящих запросов и исходящих ответов

  - Display Name (Отображаемое имя): Имя, назначаемое в этом поле, используется как часть идентификатора вызываемого абонента (Caller ID), передаваемого в заголовках сообщений SIP. Отображаемое имя, назначенное для первой соединительной линии, отображается на ЖК-дисплее.

  - Name (Имя): Имя, используемое при регистрации. Обычно в качестве этого имени используется абонентский номер или идентификатор конечного пользователя SIP (User ID).

  - Authentication Name (Учетная запись пользователя): Имя пользователя, используемое для аутентификации при создании подключения по соединительной линии SIP к северу обработки вызовов.

  - Authentication Password (Пароль пользователя): Пароль пользователя, используемый для аутентификации при создании подключения по соединительной линии SIP к северу обработки вызовов.

  - Line Type (Тип линии): Тип используемой соединительной линии SIP - персональная, общая или линия прямого доступа к абоненту DSS, см. раздел 3.5.1.8.

  - Extension for DSS (Абонентский номер для линии DSS): Номер абонента для линии DSS.

  - Ring Type (Тип звонкового сигнала): Устанавливает тип звонкового сигнала для данной соединительной линии. Могут быть установлены следующие типы сигналов: “Set as Default” (Звонковый сигнал по умолчанию), “Ringer Off” (Отключение звонкового сигнала) или один из восьми встроенных звонковых сигналов 1-4 или 101-105. Звонковый сигнал по умолчанию устанавливается в настройках телефона, см. раздел 4.7.

  - Delayed Ring (Задержка сигнала вызова): Задержка сигнала уведомления о поступающем вызове ("звонка"). Задержка может быть установлена в пределах от 0 до 10 секунд с шагом в 1 секунду.

  - Auto Answer (Автоматический ответ): Флаг включения режима автоматического ответа на входящий вызов, поступающий по данной линии.

  - VMS Address (Адрес сервера голосовой почты): Адрес сервера голосовой почты для данной линии.

  - Registration Status (Состояние регистрации): показывает состояние регистрации для данной линии.

Раздел Common Settings (Общие параметры линии)

  - Outbound Proxy Address (Адрес исходящего прокси-сервера): IP-адрес или символьное имя прокси-сервера, который используется для отправки сообщений SIP/ Это прокси, который принимает запросы от клиента, даже если эти запросы предназначены другим серверам, адреса которых получены из поля сообщения SIP Request-URI.

  - Outbound Proxy Port (Порт исходящего прокси-сервера): Номер порта исходящего прокси-сервера.

  - Backup Proxy Address (Адрес резервного прокси-сервера): IP-адрес или символьное имя прокси-сервера, который будет использоваться для пересылки сообщений SIP в случае, если основной прокси-сервер недоступен в течение заранее заданного времени.

  - Backup Proxy Port (Порт резервного прокси-сервера): Номер порта резервного прокси-сервера.

  - Domain (Домен): Имя домена SIP, если сервис-провайдер SIP требует указания имени домена.

  - VMS Address (Адрес сервера голосовой почты): IP-адрес или номер телефона сервера голосовой почты (VMS).

  - Proxy Registration (Регистрация на прокси-сервере): Включает регистрацию пользователя SIP на прокси-сервере. Этот параметр игнорируется, если исходящий прокси-сервер не используется, т.е. не задано значение параметра Outbound Proxy Address (Адрес исходящего прокси-сервера).

  - Registration Timer (Таймер регистрации): Интервал времени в секундах между попытками регистрации SIP.

  - Local UDP Port (Локальный UDP-порт): Номер локального порта UDP, который IP-телефон использует для передачи и приема пакетов SIP в случае, когда в качестве транспортного протокола используется UDP. Как правило, для этой цели используется порт 5060

  - Local TCP Port (Локальный TCP-порт): Номер локального порта TCP, который IP-телефон использует для передачи и приема пакетов SIP в случае, когда в качестве транспортного протокола используется TCP.

  - TCP Port (TCP-порт): Номер порта TCP, который используется для доступа к исходящему прокси-серверу, когда в качестве транспортного протокола используется TCP.

  - Local TLS Port (Локальный TLS-порт): Номер локального порта TLS, который IP-телефон использует для передачи и приема пакетов SIP в случае, когда в качестве транспортного протокола используется TLS.

  - TLS Port (TLS-порт): Номер порта TLS, который используется для доступа к исходящему прокси-серверу, когда в качестве транспортного протокола используется TLS.

  - Transport Mode (Транспортный режим): Тип протокола, который используется для транспортировки пакетов SIP и режим шифрования.

  - Start RTP Port (Начальный RTP-порт): Номер порта протокола реального времени (RTP), используемого для передачи голосовых пакетов.

  - SRTP (SRTP-протокол): Использование протокола SRTP и применяемый тип шифрования.

  - Codec priority (Приоритет кодеков): Определяет приоритет используемых аудио-кодеков.

  - Dialog BLF (Режим BLF)

Этот параметр разрешает или запрещает использование функции индикации занятого абонента (BLF), которая обеспечивает индикацию BLF для всех типов линий DSS. Требуется указать URL.

Локатор URL определяет сервер, с которого IP-телефон может получить информацию о занятом состоянии абонентов (BLF) для линий DSS.

  - STUN Server Address (Адрес сервера STUN): IP-адрес или полное доменное имя сервера STUN.

  - STUN Server Port (Порт сервера STUN): Номер порта для доступа к серверу STUN.

Для изменения параметров:

Выберите параметр и измените его значение.

Для выполнения перезагрузки нажмите кнопку  .

|  | Изменение следующих параметров: адреса прокси-сервера, номера порта прокси-сервера для линии и адреса исходящего прокси-сервера, адреса резервного прокси-сервера, адреса сервера голосовой почты, локального порта UDP, локального порта TCP, локального порта TLS, порта TCP, порта TLS, транспортного режима, настройки протокола SRTP или параметров STUN-сервера требует перезагрузки IP-телефона. После выхода из меню вы получите уведомление о необходимости выполнения перезагрузки. IP-телефон необходимо перезагрузить, чтобы использовать новые значения параметров. |
| --- | --- |

LAN Configuration (Настройка локальной сети)

Рисунок 4.3-1 Настройка локальной сети

На данной странице можно настроить следующие параметры:

Раздел LAN Configuration (Настройка локальной сети)

  - Network Selection (Выбор режима адресации): Выбор режима назначения параметров IP-протокола. С помощью переключателя установите один из двух вариантов: Static (Статический) или DHCP (Автоматическое назначение параметров).

  - IP address: IP-адрес телефона.

  - Subnet Mask: Маска подсети.

  - Default Gateway: IP-адрес шлюза по умолчанию.

  - Mac Address: MAC-адрес телефона, только для чтения.

  - Primary DNS: IP-адрес первичного сервера DNS.

  - Secondary DNS: IP-адрес вторичного сервера DNS.

  - Domain Name: Доменное имя.

Раздел 802.1x Configuration (Настройка беспроводной связи 802.1х)

  - Usage (Использование): Включает или выключает режим клиентского устройства для аутентификации 802.1х.

  - ID (Идентификатор): Имя IP-телефона, используемое при аутентификации 802.1x.

  - Password (Пароль): Пароль IP-телефона, используемый при аутентификации 802.1x.

  - Pass-thru Option (Опция Pass-thru): Режим включения опции pass-thru для аутентификации 802.1x (прозрачная аутентификация).

Раздел LLDP (Настройка LLDP)

  - Usage (Использование): Включает или отключает использование LLDP для текущего профиля.

  - VLAN (Виртуальная сеть VLAN): При использовании LLDP автоматически устанавливает идентификатор VLAN ID сети передачи голоса для подключения к коммутатору. В ручном режиме установите VLAN ID вручную.

Чтобы выбрать режим сетевой адресации (режим назначения параметров IP-протокола):

Выберите переключатель требуемого режима: Static (Статический) или DHCP (Автоматический).

По окончании настройки нажмите кнопку  , чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

Чтобы изменить какое-либо из полей настройки IP-протокола:

Выберите требуемое поле и введите новое значение. Изменения могут быть сделаны, только если выбран режим настройки IP-протокола Static (Статический).

По окончании настройки нажмите кнопку  , чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

Чтобы изменить параметры в разделах настройки 802.1x и LLDP:

Выберите параметр и введите новое значение или измените существующее значение данного параметра.

По окончании настройки нажмите кнопку  чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

|  | МАС-адрес вашего телефона является фиксированным и не может быть изменен. |
| --- | --- |
|  | IP-адрес, маска подсети и другие сетевые параметры могут быть изменены только в статическом режиме сетевой адресации. |
|  | Изменения параметров настройки IP-протокола требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

Call Preferences (Настройка вызовов)

Рисунок 4.4-1 Настройка вызовов

IP-телефон поддерживает различные настройки обработки вызовов, описание которых приводится ниже.

Раздел Call Preferences (Настройка вызовов)

  - Caller ID Blocking (Блокировка идентификатора вызывающего абонента): Включает и выключает блокировку идентификатора вызывающего абонента. Когда функция блокировки активна, телефон отправляет в заголовках сообщений SIP анонимный идентификатор.

  - Anonymous Call Block (Блокировка анонимных вызовов): Когда эта функция активна, телефон блокирует входящие вызовы, не содержащие идентификатора вызывающего абонента.

  - Call Waiting Function (Функция "Ожидающий вызов"): Когда на телефоне включена функция "Ожидающий вызов", во время текущего разговора IP-телефон предупреждает пользователя о поступающем вызове. Кроме того, во время подачи сигнала уведомления об ожидающем вызове на ЖК-дисплее отображается номер вызывающего абонента, чтобы вы могли определить, кто вас вызывает, прежде чем прервать текущий разговор. Если функция "Ожидающий вызов" отключена, IP-телефон будет отклонять вызовы, поступающие во время текущего разговора. Маршрутизацию входящих вызовов (в том числе, по занятости) определяет настройка сервера вызовов.

  - Call Waiting Tone (Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове): Во время текущего разговора с поднятой трубкой IP-телефон может предоставлять абоненту поверх текущего разговора специальный тональный сигнал, информирующий абонента о поступающем вызове. Для получения сигнала уведомления должна быть активирована функция "Ожидающий вызов", см. выше.

  - Call Hold Ringback (Тональный сигнал удержания вызова): Когда функция уведомления об удерживаемом вызове включена, то после возврата абонента в свободное состояние IP-телефон подает специальный сигнал в качестве напоминания о вызове, находящемся на удержании.

  - Message Waiting Tone (Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях): Когда функция уведомления о новых сообщениях голосовой почты включена, то при поступлении новых сообщений мигает индикаторная лампа Message (Сообщения). В дополнение к этому, в качестве звуковой индикации поступивших сообщений может воспроизводиться  специальный тональный сигнал готовности ("заикающийся гудок"). Когда пользователь поднимает трубку, чтобы выполнить вызов, он получает этот сигнал.

  - Auto Answer (Автоматический ответ): При нахождении в свободном состоянии IP-телефон может автоматически выполнять ответ на входящий вызов с подключением устройства громкой связи (спикерфона).

Раздел Call Forwarding (Автоматическая переадресация вызовов)

  - Condition (Условие): Определяет условие автоматической переадресации входящих вызовов - Busy (По занятости), No-Answer (По неответу), Unconditional (Безусловная) и Not Used (Не используется).

  - Address to Forward (Пункт назначения для переадресации): Определяет пункт назначения для автоматической переадресации входящих вызовов.

Раздел Direct Call (Сервис "Горячая линия / Теплая линия")

  - Direct Call ("Горячая линия"): Когда данная функция включена, при поднятии трубки или включении устройства громкой связи (спикерфона) немедленно производится автоматический набор назначенного номера (см. ниже).

  - Direct Call Number (Номер "горячей линии"): Определяет номер, автоматический набор которого выполняется при поднятии трубки или включении спикерфона, когда активирована функция Direct Call (Прямой вызов), см. выше.

  - Direct Call Timer (Таймер "теплой линии"): Устанавливает задержку автоматического набора номера после поднятия трубки или включения устройства громкой связи (спикерфона). Задержка может быть установлена в пределах от 0 до 10 секунд с шагом в одну секунду. Нулевое значение задержки означает работу сервиса в режиме "горячей линии", т.е. немедленный набор номера после поднятия трубки или включения спикерфона.

Чтобы изменить параметры на странице Call Preferences (Настройка вызовов):

Выберите требуемый параметр, введите новое значение вручную или выберите значение из выпадающего меню.

По окончании настройки нажмите кнопку  , чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

Dial Plan (Таблица обработки исходящего набора)

IP-телефон предоставляет пользователям таблицу обработки исходящего набора. Этот сервис отслеживает набранные абонентом цифры и выполняет сравнение этих цифр с записями в таблице. Если совпадение найдено, телефон изменяет цифры исходящего набора, обрабатывая вызов с помощью инструкций, которые размещены в соответствующей записи таблицы обработки исходящего набора.

Digit Map Table (Таблица модификации исходящего набора)

Рисунок 4.5.2-1 Таблица модификации исходящего набора

В таблице модификации исходящего набора могут быть определены строки длиной до 512 символов. Внутри каждой строки определяются отдельные номера, разделенные символом вертикальной черты "|". Кроме алфавитно-цифровых символов, которые вводятся при помощи наборной клавиатуры, в строку могут вводиться следующие специальные символы:

-	Символ ‘x’ соответствует любой одиночной цифре от 0 до 9.

-	Символ ‘T’ соответствует паузе для ввода дополнительных цифр.

-	Символ точки ‘.’ соответствует любому количеству вхождений цифры или символа в исходящем наборе, включая нулевое количество вхождений и специальные символы.

-	Символ ‘+’ соответствует любому количеству вхождений предыдущего совпадения, включая специальные символы.

-	Комбинация ‘[ ]’ соответствует одной цифре из группы цифр. Такая комбинация в сочетании с символом точки "." используется для определения диапазона. Запись [2-6] соответствует любой цифре из диапазона от 2 до 6 включительно.

Таблица обработки исходящего набора может включать в себя процедуру модификации набранного номера перед отправкой его на сервер обработки вызовов. В разделе Digit Map Process (Обработка набранных цифр) определяются процедуры модификации набранного номера. Процедура может включать в себя следующие параметры:

- TRNC: определяет количество символов, которые необходимо удалить в строке исходящего набора.

- Pre: определяет цифры, которые будут вставлены в начале усеченной строки.

- Post определяет цифры, которые будут вставлены в конце усеченной строки.

Ниже приведены примеры применения таблицы обработки исходящего набора.

Простая процедура обработки исходящего набора

Требования заказчика:

Обработать вызов, если набран любой семизначный номер, или если абонент произвел вызов оператора набором цифры '0'.

Запись в таблице обработки исходящего набора

В поле Digit Map (Routing) записываем следующую строку:
(0T|xxxxxxx).

В соответствии с этой записью в таблице, если пользователь набирает '0' в качестве первой цифры, IP-телефон будет выдерживать паузу, ожидая ввода дополнительных цифр. Если по окончании паузы никаких дополнительных цифр введено не было, телефон выполняет вызов оператора. Если пользователь набирает семизначный номер, вызов направляется для обработки на сервер вызовов.

Сложная процедура обработки исходящего набора

Требования заказчика:

Обработать исходящий вызов в следующих случаях:
- произведен вызов местного оператора набором номера 0,
- произведен вызов оператора междугородней связи набором номера 00,
- набран номер внутреннего абонента, начинающийся на цифры 3, 4 или 5,
- набран семизначный местный номер, сопровождаемый префиксом 8,
- набран двухзначный номер, начинающийся символом звездочки "*",
- набран десятизначный междугородний номер, начинающийся на 91,
- набран международный номер, начинающийся на 9011.

Запись в таблице обработки исходящего набора

В поле Digit Map (Routing) записываем следующую строку:
(0T|00T|[3-5]xxx|8xxxxxxx|*xx|91xxxxxxxxxx|9011x.T).

2nd Dial Tone (Дополнительный сигнал готовности линии)

Строка из 512 символов, которая записывается в текстовом поле 2nd Dial Tone, используется для предоставления дополнительного сигнала готовности линии ("гудка").

Требования заказчика:

Обеспечить предоставление абоненту сигнала готовности линии ("гудка") после набора цифры 9, в соответствии с представленным ниже алгоритмом обработки:

В текстовом поле 2nd Dial Tone запишем строку обработки следующего вида: (9|)

Чтобы изменить параметры таблицы обработки набора:

Выберите переключатель Digit Map (Таблица обработки набора) на странице Dial Plan Type.

Введите требуемую строку алгоритма обработки в текстовом поле Digit Map (Routing).

Нажмите кнопку  .

Для настройки или изменения алгоритма обработки набора для предоставления дополнительного сигнала готовности линии ("гудка"):

Введите требуемую строку алгоритма обработки в текстовом поле 2nd Dial Tone.

Нажмите кнопку  .

Для настройки или изменения алгоритма обработки набора для обеспечения экстренной связи:

Введите требуемую строку алгоритма обработки в текстовом поле Digit Map (Emergency).

Нажмите кнопку  .

Чтобы изменить процедуру обработки исходящего набора:

Введите требуемую строку алгоритма обработки в текстовом поле Digit Map (Process).

Нажмите кнопку  .

Чтобы удалить процедуру обработки исходящего набора:

Установите флажок DEL слева от текстового поля Number.

Нажмите кнопку  .

Phone Information (Информация о телефоне)

Рисунок 4.6-1 Информация о телефоне

На странице Phone Information (Информация о телефоне)  в разделе Version (Версия) отображается информация о версии программного обеспечения, в разделе Phone Name (Имя телефона) отображается имя телефона серии IP8800E. Кроме того, на данной странице в разделе Change Password (Изменение пароля) можно изменить пароль доступа к службе Web Manager.

Для установки имени телефона:

Введите требуемое имя в текстовое поле Phone Name.

По окончании настройки нажмите кнопку  , чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

Чтобы установить пароль:

Введите текущий пароль пользователя в поле Old Password (Старый пароль).

Введите новый пароль в поле New Password (Новый пароль) и подтвердите его в поле Confirm Password (Подтверждение пароля).

По окончании настройки нажмите кнопку  , чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

Phone Settings (Настройки телефона)

Рисунок 4.7-1 Настройки телефона

На странице Phone Settings (Настройки телефона) могут быть изменены следующие параметры:

Раздел Phone Settings (Настройки телефона)

  - Frame Duration (Длительность кадра): Устанавливает интервал между получением и отправкой пакетов RTP в миллисекундах

  - Headset Auto Mode (Автоматический режим использования гарнитуры): Включает использование гарнитуры.

  - DTMF Relay (Ретрансляция DTMF): Определяет метод передачи для сигнализации DTMF (внутриполосная, внеполосная или по договоренности).

  - DTMF Payload (Полезная нагрузка DTMF): В соответствии с RFC 2833 устанавливает тип полезной нагрузки (Payload) для сигнализации DTMF.

  - DTMF Duration (Длительность сигналов DTMF): Определяет длительность в миллисекундах для тональных сигналов DTMF, отправляемых телефоном.

  - The Number of Lines (Количество линий): Задается количество программируемых кнопок, ассоциированных с данной линией. Минимум одна (1). Максимальное количество кнопок, которые можно назначить линии, равно максимальному количеству программируемых кнопок, доступных на IP-телефоне.

  - Lock Outgoing Call (Блокировка исходящих вызовов): Включает режим блокировки телефона, в котором для осуществления исходящего внешнего вызова с IP-телефона требуется ввести пароль.

  - Use Speed Number (Использование сокращенного набора): Включает и выключает функцию использования двухзначных номеров сокращенного набора для набора контактов из телефонной книги.

  - Key Tone (Тональный сигналы клавиш): Включает и выключает генерацию тональных сигналов, которые подаются при нажатии на клавиши телефона.

  - Backlight (Подсветка): Устанавливает время включения подсветки в свободном состоянии (IP8820E, IP8830E и IP8840E).

  - Active Call Timer (Таймер отображения активного разговора): Устанавливает таймер, по истечении которого на ЖК-дисплее снова отображается информация об активном разговоре. Когда во время активного разговора абонент получает входящий вызов, телефон будет отображать информацию о поступающем вызове. По истечении задаваемого здесь таймера на дисплее снова отобразится информация об активном разговоре. Если вы установите значение данного таймера в 0, возврат к информации об активном разговоре производиться не будет.

  - Pause Dial Time (Таймер наборной паузы): Устанавливает интервал между набором двух соседних цифр номера при сокращенном наборе.

Раздел Functions (Функции)

  - Download Flag (Флаг загрузки): Включает отображение флагов загрузки программного обеспечения и конфигурационных файлов в конфигурационном меню, см. соответственно Раздел 3.6.8.4 или Раздел 3.6.8.5.

  - One-touch Pickup (Ответ на вызов одним нажатием): Выполняет подключение к входящему вызову при помощи выбора требуемого вызова на дисплее клавишами навигации, когда на телефон одновременно поступает несколько входящих вызовов. Отмена функции ответа одним нажатием приводит к тому, что на дисплее отображается состояние выбранного вызова, но подключение вызова к трубке или спикерфону не производится до тех пор, пока во второй раз не будет нажата кнопка OK. Это может быть полезно в тех случаях, когда пользователь не может различать цвета светодиодных индикаторов.

  - Display DTMF (Отображение набранных цифр DTMF): Флаг отображения на дисплее вводимых цифр.

Раздел Ring Settings (Настройки сигналов вызова)

  - Ringer Type (Тип звонка): Устанавливает тип уведомления о поступающем вызове (звонка). Можно выбрать один из восьми различных звуковых сигналов.

  - Ringer (Звонок): Включает (On) или выключает (Off) подачу уведомления о поступающем вызове (звонка).

Для изменения параметров настройки телефона:

Выберите требуемый параметр.

Введите новое значение в текстовое поле или выберите значение из раскрывающегося списка.

По завершении нажмите на кнопку  .

|  | Изменения параметров "DTMF Duration", "Frame Duration" и "DTMF Relay" требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |

Phone Book (Телефонная книга)

Рисунок 4.8-1 Телефонная книга

Внутренняя телефонная книга

IP-телефон включает в себя телефонную книгу на 100 записей контактов. Вызов контакта осуществляется с помощью двухзначного номера сокращенного набора (00-99). В телефонной книге хранятся номера телефонов контактов или идентификаторы пользователей (SIP ID). На странице Phone Book (Телефонная книга) могут быть добавлены, отредактированы или удалены записи телефонной книги.

Чтобы добавить запись в телефонной книге:

Нажмите кнопку  и введите новые значения в текстовые поля на появившейся странице Phone Book Entry (Запись телефонной книги). В текстовом поле Address (Адрес) укажите номер телефона контакта или его идентификатор SIP ID.

Рисунок 4.8-2 Добавление записи в телефонную книгу

По окончании ввода нажмите кнопку  для сохранения записи.

Чтобы изменить запись:

Выберите Modify (Изменить) для отображения требуемой записи и введите новые значения в текстовые поля на появившейся странице Phone Book Entry (Запись телефонной книги).

По окончании ввода нажмите кнопку  для сохранения измененной надписи.

Чтобы выполнить вызов с помощью телефонной книги:

Нажмите кнопку  для требуемого контакта.

Чтобы удалить контакты из телефонной книги:

Включите флажки Clear (Очистить) напротив требуемых контактов, а затем нажмите кнопку  для удаления отмеченных записей.

Чтобы удалить все контакты из телефонной книги:

Нажмите кнопку  .

Телефонная книга может быть выгружена на компьютер или загружена с компьютера в виде файла в формате CSV. Чтобы выполнить выгрузку или загрузку телефонной книги:

Нажмите кнопку  и укажите требуемый файл в формате CSV на вашем компьютере.

Выберите требуемый тип операции - загрузка или выгрузка

Ниже приводится пример телефонной книги и соответствующего файла.

Phone Book (Телефонная книга)

| Speed Number (Номер сокращенного набора) | Name (Имя) | Phone Number (Номер телефона) | Information (Информация) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергей Иванов | 1000 | serg@abc.com |
| 2 | Юрий Петрович | 2000 |  |
| 3 | ППВ | 3000 | Украина |

Образец файла csv:

SpeedNumber,Name,PhoneNumber,Information

1,Сергей Иванов,1000,serg@abc.com

2,Юрий Петрович,2000,

3,ППВ,3000,Украина

Локатор URL удаленной телефонной книги

Пользователи IP-телефона могут получать к внешней телефонной книге и осуществлять набор номера из нее. Удаленная (внешняя) телефонная книга представляет собой XML-файл и управляется дистанционно. Для использования функции удаленной телефонной книги в разделе Remote Phone Book URL в текстовое поле URL должен быть введен URL сервера HTTP, на котором располагается телефонная книга.

Flexible Button (Программируемые кнопки)

Рисунок 4.9-1 Программируемые кнопки

Телефонный аппарат IP8815E имеет 8 программируемых кнопок, IP8820E имеет 12 программируемых кнопок, IP8830E имеет 24 программируемых кнопок и IP8840E имеет 10 программируемых кнопок. Программируемые кнопки, не ассоциированные с внешними линиями, могут быть назначены различным функциям. Кроме того, к телефонным аппаратам серии IP8800E может быть подключен модуль расширения (консоль) для увеличения числа программируемых кнопок до 12. В таблице 3.6.6 приведен список функций, доступных для назначения программируемым кнопкам. Чтобы изменить функции программируемых кнопок:

Выберите функцию из раскрывающегося меню, соответствующего требуемой кнопке.

При назначении программируемой кнопке функции сокращенного набора необходимо ввести в текстовом поле телефонный номер контакта или идентификатор пользователя SIP ID.

Для программируемой кнопки голосовых сообщений введите адрес или телефонный номер сервера голосовой почты.

Для кнопки прямого доступа к абоненту DSS/BLF введите номер абонента.

Каждая программируемая кнопка на телефонном аппарате IP8840E может иметь 12-символьную надпись, которая отображается на дисплее телефона IP8840E. Каждая программируемая кнопка DSS консоли LIP-8812LSS может иметь надпись длиной до 10 символов.

Нажмите кнопку  для сохранения изменений.

Чтобы удалить назначения функций для всех программируемых кнопок, кроме кнопок соединительных линий:

Нажмите кнопку  . Обратите внимание, нажатие на кнопку Clear All удаляет назначения для всех программируемых кнопок.

Call Log (Журнал вызовов)

Рисунок 4.10-1 Журнал вызовов

Журнал вызовов представляет собой список всех вызовов (входящих, исходящих и пропущенных) данного абонента. В записях журнала указывается тип вызова: IC (Incoming Calls, Входящие вызовы), O/G (Outgoing Calls, Исходящие вызовы), M (Missed Calls, Пропущенные вызовы). Кроме того, в записях указывается имя и контактная информация абонента, время и продолжительность вызова и состояние вызова. Пользователь может выполнить вызов контакта из журнала вызовов или сохранить запись о вызове непосредственно в телефонной книге.

Для добавления номера из журнала вызовов в список телефонной книги:

Нажмите кнопку  .

Для удаления всех записей в журнале вызовов:

Нажмите кнопку  .

Внимание! Выбор кнопки  (Удалить все) приводит к удалению всех записей в журнале вызовов.

Чтобы выполнить вызов контакта из журнала вызовов:

Нажмите кнопку  (Набрать), ассоциированную с требуемой записью в журнале вызовов.

Network Time Configuration (Настройка времени по сети)

Рисунок 4.11-1 Настройка времени по сети

На странице Network Time (Настройка времени по сети) можно настроить конфигурацию времени и автоматический переход на летнее время. На данной странице могут быть установлены следующие параметры:

Раздел Network Time Configuration (Настройка сетевого времени)

  - SNTP Server Address (Адрес сервера SNTP): IP-адрес или полное символьное имя сервера точного времени SNTP (Simple Network Time Protocol).

  - Time Zone (Часовой пояс): Определяет часовой пояс.

  - DST Usage (Использование летнего времени): Включает или выключает автоматический переход на летнее время.

- В разделе Time Format (Формат отображения времени) устанавливает один из форматов отображения времени на дисплее телефона: 12-часовой или 24-часовой.

- В разделе Date Format (Формат даты) с помощью переключателя устанавливается формат отображения даты на дисплее телефона. Кроме того, может быть установлен пользовательский формат отображения даты. Для этого в текстовое поле Format необходимо ввести требуемый формат отображения даты, используя символы, которые отображаются в ниже следующем текстовом поле.

- DST Configuration (Настройка перехода на летнее время)

В разделе DST Configuration (Настройка перехода на летнее время) устанавливаются параметры автоматического перехода на летнее время. Даты начала и окончания действия летнего времени могут быть заданы в североамериканском формате Месяц/Неделя/День/Время.

Для синхронизации времени по протоколу NTP могут быть использованы следующие SNTP-серверы:

- ntp.nasa.gov clock.via.net tick.ucla.edu

Для изменения параметров на странице Network Time (Настройка времени по сети) выберите нужный параметр и введите новые значения в текстовые поля или выберите значения из выпадающих меню. По завершении выбора нажмите кнопку  для загрузки новых значений в память IP-телефона.

Upgrade Configuration (Обновление конфигурации)

Рисунок 4,12-1 Обновление конфигурации

На странице Upgrade Configuration (Обновление конфигурации) в верхней части, в разделе Upgrade Result (Результаты обновлений) отображаются результаты последних сеансов обновления. Сообщения о результатах обновления определены в Приложении C. В журнале отображаются любые ошибки, которые могут произойти во время загрузки файла конфигурации. Кроме того, могут быть изменены следующие параметры:

Раздел Upgrade Configuration (Обновление конфигурации)

  - TFTP/HTTPS (Тип протокола): Устанавливает тип протокола для выполнения загрузки с сервера, на котором хранятся конфигурационные файлы и файлы обновлений программного обеспечения.

  - TFTP Server Address (Адрес сервера TFTP): Здесь задается IP-адрес или полное символьное имя сервера TFTP, на котором находятся конфигурационные файлы и файлы обновлений программного обеспечения. Если в настройках включен флажок “Received by DHCP on boot” (Автоматическое получение параметров по DHCP при загрузке), IP-телефон будет использовать только значения адреса сервера TFTP, полученные от сервера DHCP в параметрах 66 или 150.

  - HTTPS URL (Локатор URL сервера HTTPS): Единый указатель сетевого ресурса (локатор URL) для сервера HTTP/HTTPS, на котором находятся конфигурационные файлы и файлы обновлений программного обеспечения. Если в настройках включен флажок “Received by DHCP on boot” (Автоматическое получение параметров по DHCP при загрузке), IP-телефон автоматически настроит тип сервера подготовки (Provisioning) и будет использовать только значение локатора URL для сервера HTTP/HTTPS, полученные от сервера DHCP в параметре 160.

  - HTTPS Port (Номер порта HTTP/HTTPS): Устанавливает номер порта для сервера HTTP/HTTPS. Обычно протокол HTTP использует порт 80, протокол HTTPS использует порт 443.

  - ID (Идентификатор): Имя учетной записи пользователя, которое назначается для аутентификации HTTPS.

  - Password (Пароль): Пароль учетной записи пользователя, который назначается для аутентификации HTTPS.

  - MAC Cfg. Format (Формат настройки MAC-адреса): определяет формат имени конфигурационного файла MAC; Строка “$MAC” заменяется на MAC-адрес телефона и должна включаться в имя конфигурационного файла, который хранится на сервере автоматической подготовки.

  - Verifying Cert. (Проверка сертификатов): Флажки включают проверку цифровых сертификатов сервера HTTPS. Когда включен флажок “Verified Cert. & Expiration” (Проверка сертификата и срока действия), телефон выполняет проверку действительности цифрового сертификата и срок его действия. При включенном флажке “Server name verification” (Проверка имени сервера) IP-телефон выполняет проверку имени сервера, предоставляющего цифровой сертификат.

  - Root CA (Корневые центры сертификации): Определяют использование корневых доверенных центров сертификации (например, Verisign), которые наряду с внутренними центрами могут выпускать цифровые сертификаты для серверов. Когда в памяти IP-телефона отсутствует путь к центру сертификации, введите в текстовом поле Root CA адрес корневого центра.

  - File to Upgrade: Определяет имена файлов (конфигурационных и обновления ПО) для выполнения автоматической загрузки этих файлов после перезапуска системы.

  - Smart Upgrade: Определяет периодичность проверки новых версий файлов на сервере автоматической подготовки (provisioning). Существует два метода: первый - проверка обновлений через определенный интервал, задаваемый в часах, второй - ежедневная проверка обновлений в заранее заданное время. Включите флажок “Use Smart Upgrade” (Использовать проверку наличия обновлений), выберите метод проверки и введите требуемый интервал для проверки наличия обновлений на сервере.

Если во время процедуры проверки обновлений IP-телефон наличие новой версии программного обеспечения, то он либо выполняет загрузку новой версии ПО или файлов, либо ожидал от пользователя подтверждения загрузки. Для того, чтобы телефон всегда ожидал от пользователя подтверждения загрузки, необходимо включить флажок “if discovered, confirm downloading” (Подтверждать загрузку при обнаружении новых версий) в нижней части раздела Upgrade Configuration.

Для изменения параметров обновления конфигурации:

Выберите параметр и введите новое значение или измените состояние флажка.

По окончании редактирования нажмите кнопку  .

|  | Если включен флажок “Received by DHCP on boot” (Автоматическое получение параметров по DHCP при загрузке), то адреса серверов, соответственно, введенные в поля адреса TFTP Server Address или HTTP URL игнорируются. При перезагрузке телефона будет использована информация, полученная с сервера DHCP. |
| --- | --- |
|  | При настройке типа сервера автоматической подготовки необходимо выбрать один из серверов (TFTP или HTTPS) с помощью переключателя. Если ни один из серверов не был выбран, загрузка обновлений отключается. |
|  | Изменения параметров загрузки обновлений требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |

QoS Configuration (Конфигурация QoS)

Рисунок 4,13-1 Конфигурация QoS

Diffserv Configuration (Конфигурация DiffServ)

На данной странице настраиваются параметры DiffServ Code Point (DSCP) и виртуальных сетей VLAN. Параметры Diffserv и VLAN применяются для настройки приоритета при передаче голосовых пакетов по IP-сетям.

На уровне кадров Ethernet (на канальном уровне модели OSI) требуемый уровень обслуживания обычно устанавливается включением для кадра поля Tag (приоритезация на основе меток IEEE 802p/Q). Поскольку IP-протокол работает в сетях WAN, где на канальном уровне далеко не всегда используется Ethernet, в заголовке IP-пакета было предусмотрено специальное поле ToS, на основании значения которого принимается решение об уровне обслуживания. В настоящее время для маркировки IP-пакетов в соответствии с уровнем обслуживания используется протокол DiffServ. 6-битное поле ToS в заголовке IP-пакета устанавливается в одно из 64-х значений приоритета в диапазоне 0~63. Пакеты высшего приоритета имеют преимущество при маршрутизации или при постановке в очередь (и извлечении из нее) в случае заторов при коммутации на сетевом уровне модели OSI.

Как правило, современные маршрутизаторы корректно обрабатывают теги DiffServ, предоставляя при коммутации преимущество пакетам с более высоким приоритетом. Однако, при существенном объеме высокоприоритетной информации другие пакеты могут теряться. С другой стороны, при маркировке пакетов несколькими возможными уровнями вероятных потерь, пакеты с наивысшим приоритетом первыми отбрасываются в случае больших задержек, что может привести к чрезмерной потере пакетов и плохому качеству звука. Таким образом, рекомендуется для голосовых пакетов всегда выбирать среднее значение приоритета DiffServ.

IEEE 802.1Q (Приоритезация на основе меток)

Использование меток VLAN предусмотрено стандартом IEEE 802.11p/Q (Приоритезация на основе меток) для установления требуемого уровня обслуживания для кадров Ethernet. Пакеты, которые IP-телефон отправляет по своим портам LAN и PC, имеют различные метки VLAN. После назначения меток VLAN на портах принимаются только пакеты, имеющие метку соответствующей виртуальной сети VLAN. Для корректной работы системы на основе меток VLAN необходимо правильно настроить параметры портов LAN и PC.

Jitter Buffer Configuration (Конфигурация jitter-буфера)

Самая главная проблема IP-телефонии - потеря пакетов при передаче в сети. В случае потери пакетов теряется часть медийной информации, что вызывает разрывы голоса. Скорость доставки RTP пакетов в IP сетях постоянно меняется в зависимости от загрузки IP тракта. Это называется jitter (дрожание). Для компенсации неравномерной скорости поступления пакетов на приемной стороне создают временное хранилище пакетов, или так называемый jitter buffer. Задача jitter-буфера заключается в том, чтобы собрать поступающие пакеты в правильном порядке в соответствии с временными метками и выдавать их кодеку с правильными интервалами и правильном порядке.
Размер jitter-буфера приемное VOIP устройство рассчитывает в процессе работы, либо принудительно задается в настройках. С одной стороны он не может быть слишком большой, чтобы не увеличивать транспортную задержку. С другой стороны, маленький размер буфера вызывает потери пакетов при изменениях времени задержки в IP-сети. Отсюда и происходит одно из главных противоречий, между интернет провайдерами и пользователями IP телефонии. С точки зрения провайдера, все пакеты доставлены абоненту, то есть, потерь нет. С точки зрения VOIP устройства, разница во времени между приходом пакетов значительно превышает jitter-буфер. Поэтому фактически потери есть. На практике потеря более 1% вызывает определенные неприятные ощущения. При потерях больше 2% разговор затруднен. При значениях больше 4% разговор уже практически невозможен.

В данной настройке могут задаваться минимальная, нормальная и максимальная задержка ожидания. Обратите внимание, что большие значения могут задержать обработку голосовых пакетов, меньшие значения могут привести к более существенным потерям пакетов, но к большей скорости обработки голосовых пакетов.

Для изменения параметров конфигурации QoS:

Выберите требуемый параметр, введите новое значение вручную или выберите значение из выпадающего меню.

По окончании настройки нажмите кнопку  чтобы загрузить новые значения в память IP-телефона.

|  | Изменения параметров конфигурации QoS требуют перезагрузки IP-телефона, поэтому после выхода из меню вы получите уведомление о необходимости перезагрузки. Для того, новые значения параметров вступили в силу, IP-телефон должен быть перезагружен. |
| --- | --- |
|  | Если включено использование протокола LLDP и политиками VLAN определено использование LLDP, настройки VLAN, выполненные вручную, будут автоматически перезаписаны при перезагрузке IP-телефона. Для использования ручного определения настроек виртуальных сетей VLAN необходимо отключить LLDP или соответствующим образом настроить политику VLAN на использование ручного режима, см. раздел 4.3. |

Load Default (Возврат к заводским настройкам)

Рисунок 4.14-1 Возврат к заводским настройкам

Страница Load Default (Возврат к заводским настройкам по умолчанию) позволяет выполнять сброс всех настроек IP-телефона и возврат к заводским значениям по умолчанию. За более подробной информацией обратитесь к Приложению A.

Для сброса конфигурации IP-телефона к заводским значениям по умолчанию:

Нажмите кнопку  и подтвердите действие.

IP-телефон загружает заводскую конфигурацию по умолчанию и выполняет перезагрузку.

Reboot (Перезагрузка)

Рисунок 4.15-1 Перезагрузка

Страница Reboot (Перезагрузка) используется для ручной перезагрузки IP-телефона.

Для перезагрузки IP-телефона:

Нажмите кнопку  .

После выполнения обновления параметров IP-телефон сохраняет и загружает изменения конфигурации в активную память и выполняет автоматическую перезагрузку с использованием обновленной конфигурации.

Поиск неисправностей

Информация

Телефонные аппараты серии IP8800E предоставляют средства для быстрого просмотра параметров сети (IP-адрес, адрес шлюза по умолчанию и маска подсети), IP-адресов серверов (сервер обработки вызовов, TFTP-сервер, NTP-сервер), а также результаты последней попытки загрузки файлов обновлений.

Нажмите кнопку Settings  (Настройка).

Jan 17	 4:32

IP Address

192.168.0.20

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

SNTP Server Address

100.200.5.1

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

Subnet Mask

255.255.255.0

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

Download result

S/W UPGRADE: OK

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

Default Gateway

192.168.0.1

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

Call Server Address 1

100.0.0.1

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

Call Server Address 2

100.0.0.2

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

TFTP Server Address

192.168.0.2

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

SYS CFG: CFG XFER ERR

MAC CFG: CFG XFER ERR

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

Boot version: 1.0.00

Next

No

Previous

Jan 17	 4:32

H/W version: 1.00

S/W version: 1.0.00sb

Next

No

Previous

Нажмите цифру  или переместите курсор к пункту меню 8.Reboot (Перезагрузка) с помощью программных кнопок [Next]-[Previous] , а затем нажмите программную кнопку [OK] .

Нажмите программную клавишу навигации Вниз для просмотра следующей страницы информации.

Телефон может отображать служебную информацию о самой последней попытке загрузки обновлений. Для получения более подробной информации и списка служебных сообщений обратитесь к Приложению C.

Нажмите кнопку  для выхода из меню.

Руководство по устранению неисправностей

Таблица 5.2-1 Устранение неисправностей

| Симптом | Корректирующее действие |
| --- | --- |
| Нет изображения на ЖК-дисплее | 1. Включите электропитание 2. Подключите исправный адаптер электропитания 3. При использовании дистанционного электропитания PoE проверьте подачу электропитания по кабелю локальной сети |
| Нет сигнала готовности (гудка) при поднятой трубке | 1. Убедитесь, что к порту LAN правильно подключен кабель 2. Убедитесь, что IP-адрес сервера обработки вызовов является правильным. |
| Светодиодный индикатор кнопки мигает то красным, то оранжевым | Данная линия не зарегистрирована на сервере обработки вызовов, 1. Проверьте конфигурацию телефона 2. Проверьте сетевые соединения 3. Проверьте работу сервера обработки вызовов. |
| Телефон более 2 минут непрерывно отображает сообщение "DHCP Searching" | DHCP-сервер не отвечает. 1. Проверьте, работает ли в локальной сети DHCP-сервер. 2. Проверьте настройки виртуальной сети VLAN. Для выхода из режима поиска DHCP-сервера три раза нажмите кнопку Settings (Настройка), телефон завершить автоматическую настройку сети и вернется в свободное состояние. |
| На дисплее телефона отображается сообщение: “VLAN Changed. Reboot?“. | После загрузки конфигурационного файла изменились настройки VLAN. Телефон будет использовать новые настройки после следующей перезагрузки. Нажмите программную кнопку [Yes], чтобы немедленно выполнить перезагрузку, используя новые параметры. Если выбрать [No], телефон не будет использовать измененные настройки VLAN до следующей перезагрузки. |
| Ошибка настройки сети | 1. Режим сетевой адресации: DHCP Убедитесь, что выбран режим сетевой адресации DHCP. Убедитесь в том, кабель локальной сети надежно подключен к порту LAN IP-телефона и к сети (коммутатору или маршрутизатору). Убедитесь, что исправны соответствующие сетевые порты, маршрутизаторы и коммутаторы. Убедитесь, в локальной сети правильно работает DHCP-сервер. 2. Режим сетевой адресации: Статический Убедитесь, что выбран статический режим сетевой адресации. Если вы ввели IP-адрес с помощью конфигурационного меню на дисплее телефона, убедитесь, что вы перезагрузили свой IP-телефон. |
| При попытке сделать вызов нет звука | 1. Проверьте все кабели и соединения. 2. Убедитесь, что IP-адрес сервера обработки вызовов является правильным. |
| При попытке перезагрузиться или обновить программное обеспечение IP-телефон блокируется. | Блокировка IP-телефона может быть вызвана транспортировки во время обновления программного обеспечения. Чтобы устранить эту проблему: 1. Отключите питание IP-телефона. 2. Повторно включите питание IP-телефона, при этом нажмите и удерживайте клавишу навигации Вверх и кнопку с цифрой 2. 3. Отпустите кнопку, когда погаснет индикаторная лампа Message (Сообщение). 4. На дисплее отобразится экран BootC, последовательно введите цифры 1, 2, 3 и 4. 5. Следуйте инструкциям по настройке параметров IP-протокола для IP-телефона. 6 После отображения на дисплее системного приглашения "Server Addr?" введите адрес TFTP-сервера, с которого IP-телефон может загрузить прошивку BootC. Проверьте правильность введенной информации и нажмите кнопку ОК. IP-телефон перезагрузится и вернется к нормальной работе. |

Приложение A. Заводская конфигурация по умолчанию

Параметры заводской конфигурации по умолчанию представляют собой параметры конфигурации, которые устанавливаются на заводе. В нижеследующей Таблице A-1 приведены значения по умолчанию для настраиваемых параметров.

Таблица A-1 Заводские значения параметров по умолчанию

| Название раздела | Параметр / Поле | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| [LAN] | Network mode (Режим сетевой адресации) | DHCP |
|  | IP address (IP-адрес) | 192.168.1.1 |
|  | Маска подсети | 255.255.255.0 |
|  | Default gateway (Шлюз по умолчанию) | 192.168.1.254 |
|  | Primary DNS address (Primary DNS Address) | 0.0.0.0 |
|  | Secondary DNS address (Secondary DNS Address) | 0.0.0.0 |
|  | TFTP server address (Адрес сервера TFTP) | Не назначено |
|  | ToS (Type of Service)* ToS (Тип обслуживания) | 0 |
|  | PC port VLAN priority (Приоритет VLAN для порта PC) | 3 |
|  | PC port VLAN ID (Метка VLAN для порта PC) | 0 |
|  | LAN port VLAN priority (Приоритет VLAN для порта LAN) | 5 |
|  | LAN port VLAN ID (Метка VLAN для порта LAN) | 0 |
|  | 802.1x (Использование аутентификации 802.1x) | Отключено |
|  | 802.1x id (Идентификатор 802.1x) | LG-Ericsson |
|  | 802.1x Password (Пароль 802.1x) | LG-Ericsson |
|  | 802.1x Passthru mode (Режим сквозной аутентификации 802.1x) | Passthru |
|  | LLDP (Использование протокола LLDP) | Отключено |
|  | VLAN Policy (Политики VLAN) | LLDP |
| [VOIP] | Call server address line 1 (Адрес сервера обработки вызовов для линии 1) | 0.0.0.0 |
|  | Proxy port line 1 (Порт прокси-сервера для линии 1) | 5060 |
|  | Display name line 1 (Отображение имени для линии 1) | Не назначено |
|  | Name line 1 (Имя для линии 1) | Не назначено |
|  | Auth. user name line 1 (Учетная запись пользователя для линии 1) | Не назначено |
|  | Auth. password line 1 (Пароль учетной записи пользователя для линии 1) | Не назначено |
|  | Line 1 line type (Тип линии для линии 1) | private |
|  | Line 1 BLA primary line (Основная BLA для линии 1) | Не назначено |
|  | Extension for DSS line 1 (Номер абонента DSS для линии 1) | Не назначено |
|  | Ring Type for line 1 (Звонковый сигнал для линии 1) | default ring |
|  | Delayed ring for line 1 (Задержка подачи уведомления о входящем вызове (звонка) для линии 1) | 0 с |
|  | Call server address line 2 (Адрес сервера обработки вызовов для линии 2) | 0.0.0.0 |
|  | Proxy port line 2 (Порт прокси-сервера для линии 2) | 5060 |
|  | Display name line 2 (Отображение имени для линии 2) | Не назначено |
|  | Name line 2 (Имя для линии 2) | Не назначено |
|  | Auth. user name line 2 (Учетная запись пользователя для линии 2) | Не назначено |
|  | Auth. password line 2 (Пароль учетной записи пользователя для линии 2) | Не назначен |
|  | Line 2 line type (Тип линии для линии 2) | private |
|  | Line 2 BLA primary line (Основная BLA для линии 2) | Не назначен |
|  | Extension for DSS line 2 (Номер абонента DSS для линии 2) | Не назначен |
|  | Ring Type for line 2 (Звонковый сигнал для линии 2) | default ring |
|  | Delayed ring for line 2 (Задержка подачи уведомления о входящем вызове (звонка) для линии 2) | 0 с |
|  | Outbound proxy address (Адрес исходящего прокси-сервера) | Не назначен |
|  | Outbound proxy port (Порт исходящего прокси-сервера) | 5060 |
|  | Backup proxy address (Адрес резервного исходящего прокси-сервера) | Не назначен |
|  | Backup proxy port (Порт резервного исходящего прокси-сервера) | 5060 |
|  | Domain (Домен) | Не назначен |
|  | Start RTP port (Начальный RTP-порт) | 23000 |
|  | VMS address (Адрес сервера голосовой почты) | Не назначен |
|  | PRACK Mode** (Режим SIP PRACK) | Отключено |
|  | User name (Имя пользователя) | Не назначен |
|  | Replaces header** (Замена заголовка SIP) | Включено |
|  | Local UDP port (Локальный UDP-порт) | 5060 |
|  | Register expires (Таймер регистрации) | 3600 с |
|  | SIP session timer** (Таймер сессии SIP) | 0 |
|  | SIP T1 timer** (Таймер SIP T1) | 500 мс |
|  | SIP T2 timer** (Таймер SIP T2) | 4000 мс |
|  | STUN server address** (Адрес сервера STUN) | Не назначен |
|  | Number of lines* (Количество линий) | 2 |
|  | Preferred codec* (Предпочитаемый кодек) | G729/PCMU/PCMA/G722 |
|  | Centralized conference* (Централизованная конференция) | Включено, вместе с настроенным URL сервера обработки вызовов |
|  | BLF* (Сервис индикации занятого абонента) | Не назначено |
|  | De-register* (Отмена регистрации) | Включено |
| [VOIP2] | STUN server port** (Порт сервера STUN) | 3478 |
|  | VMS address line 1 (Адрес сервера голосовой почты для линии 1) | Не назначен |
|  | VMS address line 2 (Адрес сервера голосовой почты для линии 2) | Не назначен |
| [DSP]* | Handsfree gain (Коэффициент усиления устройства громкой связи (спикерфона)) | 6 |
|  | Handset gain (Коэффициент усиления трубки) | 6 |
|  | Wired Headset gain (Коэффициент усиления для проводной гарнитуры) | 6 |
|  | Ring volume (Громкость сигнала вызова (звонка)) | 6 |
|  | LCD Contrast (Контрастность ЖК-дисплея) | 4 |
|  | Ringer off (Отключение сигнала вызова) | Звонок включен |
|  | VAD** | OFF |
|  | Frame duration* (Длительность кадра) | 20 |
|  | Headset auto mode* (Режим автоматического использования гарнитуры) | Отключено |
|  | DTMF relay* (Ретрансляция DTMF) | По согласованию |
|  | DTMF payload* (Полезная нагрузка DTMF) | 101 |
|  | DTMF duration** (Длительность сигналов DTMF) | 120 мс |
|  | Default ring (Звонковый сигнал по умолчанию) | Звонковый сигнал 1 |
|  | Key tone (Тональные сигналы клавиш) | Включено |
|  | Undefined cadence (0)** (Неопределенная модуляция) | 2000, 4000, 0, 0, 0, 0 |
|  | External call cadence (1)** (Модуляция для внешних вызовов) | 800, 400, 800, 4000, 0, 0 |
|  | Group call cadence (2)** (Модуляция для групповых вызовов) | 400, 200, 400, 200, 800, 4000 |
|  | Internal call cadence (3)** (Модуляция для внутренних вызовов) | 300, 200, 1000, 200, 300, 4000 |
|  | ACD call cadence (4)** (Модуляция для вызовов в группу ACD) | 500, 0, 0, 0, 0, 0 |
|  | Priority call cadence (5)** (Модуляция для приоритетных вызовов) | 1500 4500 0 0 0 0 0 0 |
|  | Emergency call cadence (6)** (Модуляция для экстренных вызовов) | 1500 500 1500 2500 0 0 0 0 |
|  | Community-1 call cadence (7)** (Модуляция для вызовов сообщества 1) | 1500 500 500 3500 0 0 |
|  | Community-2 call cadence (8)** (Модуляция для вызовов сообщества 2) | 1500 500 500 500 500 2500 0 0 |
|  | Community-3 call cadence (9)** (Модуляция для вызовов сообщества 3) | 1500 500 500 500 1000 2500 0 0 |
|  | Community-4 call cadence (10)** (Модуляция для вызовов сообщества 4) | 500 500 500 500 500 500 500 2500 |
|  | Auto answer call cadence (11)** (Модуляция для автоматического ответа на вызов) | 500 500 500 500 2500 3500 0 0 |
|  | Jitter buffer, (min, max, nom.)* (Jitter-буфер) | 40, 20, 160 мс |
| [FWRD] | Call forward (Автоматическая переадресация вызовов) | Не назначено |
| [DIAL] | Dial mode (Режим набора номера) | Номер |
|  | Dial plan pause timer** (Таймер паузы обработки исходящего набора) | 3 с |
|  | Inter-digit timer** (Межцифровой таймер) | 6 с |
| [SYSTEM] | Language (Язык) | English |
|  | Lock outgoing call (Блокировка исходящих вызовов) | Отключено |
|  | Speed Number (Сокращенный набор номера) | Включено |
|  | Web server** (Web-сервер) | Включено |
|  | telnet_server** (Сервер telnet) | Включено |
|  | Phone password (Пароль пользователя телефона) | Не назначено |
|  | Function download_flag* (Функция "флаг загрузки") | Отключено |
|  | Function onetouch_pickup* (Функция "ответ одним нажатием") | Включено |
|  | Function dnd* (Функция "Не беспокоить") | Включено |
|  | Web Manager login name* (Имя пользователя для доступа к Web Manager) | private |
|  | Web Manager login password* (Пароль для доступа к сервису Web Manager) | lip |
| [NETTIME] | NTP server address (Адрес сервера NTP) | Не назначено |
|  | Synchronization Interval** (Интервал синхронизации) | 24 ч |
|  | Time Zone (Часовой пояс) | *(GMT-08:3)PACIFIC STANDARD |
|  | DST enable (Автоматический переход на летнее время) | ON |
|  | DST start configuration* (Настройка начала действия летнего времени) | 2-я неделя марта, в воскресенье в 2 часа ночи |
|  | DST end configuration* (Настройка окончания действия летнего времени) | 1-я неделя ноября, в воскресенье в 2 часа ночи |
|  | Time format (Формат отображения времени) | 24-часовой |
|  | Date format (Формат отображения даты) | ДД Мес (21 Feb) |
| [PROVISION] | Provisioning type (Тип автоматической подготовки (Provisioning)) | TFTP |
|  | DHCP option 66/150 (Использование параметров DHCP 66 и 150) | Включено |
|  | HTTPS URL | Не назначено |
|  | HTTPS URL DHCP option (Номер параметра DHCP при использовании HTTPS URL) | 160 |
|  | Use TFTP DHCP option* (Использование DHCP для настройки адреса сервера TFTP) | Включено |
|  | Use HTTP/S DHCP option* (Использование DHCP для настройки адреса сервера HTTPS) | Включено |
|  | Идентификатор 802.1x | Не назначено |
|  | Пароль | Не назначено |
|  | Phone specific file name* (Имя файла, связанное с конкретным телефоном) | $MAC |
|  | HTTPS certification (Проверка цифровых сертификатов HTTPS) | Проверка удостоверяющего центра, имени сервера и срока действия сертификата |
|  | Smart upgrade* (Интеллектуальное обновление) | Обновление ежедневно в полночь |
|  | S/W download flag (Флаг загрузки ПО) | Включено |
|  | Config download flag (Флаг загрузки конфигурационных файлов) | Включено |
|  | Phone Book URL** (Локатор URL удаленной телефонной книги) | Не назначено |
| [PROG] | Flex Buttons (Программируемые кнопки) | Персональные линии 1 и 2 |
| [CALL] | Caller ID block (Блокировка идентификатора вызывающего абонента) | Отключено |
|  | Anonymous caller ID block (Блокировка анонимного идентификатора вызывающего абонента) | Отключено |
|  | Call waiting (Ожидающий вызов) | Включено |
|  | Call waiting tone (Тональный сигнал уведомления об ожидающем вызове) | Включено |
|  | Call hold ringback tone (Тональный сигнал удержания вызова) | Включено |
|  | Message waiting tone (Тональный сигнал уведомления о поступивших сообщениях) | Включено |
|  | Auto answer (Автоматический ответ) | Отключено |
|  | Forwarding condition* (Условие автоматической переадресации) | 0: OFF |
|  | Forwarding address* (Пункт назначения для автоматической переадресации) | Не назначено |
|  | Direct call* (Сервис "Горячая / Теплая линия") | Отключено |
|  | Direct call number* (Номер вызова для сервиса "Горячая линия") | Не назначено |
|  | Direct call timer* (Таймер "теплой линии") | 5 с |

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Параметры, отмеченные звездочкой, не могут быть изменены при помощи конфигурационного меню на дисплее телефона.
Параметры, отмеченные двойной звездочкой, могут быть изменены только при загрузке конфигурационного файла.

Приложение B. Технические характеристики телефонных аппаратов IP8815E/IP8820E/IP8830E/IP8840E

В Таблице B-1 представлены основные технические характеристики IP-телефонов серии IP8800E.

Таблица B-1 Технические характеристики телефонов серии IP8800E

| Параметр | IP8815E | IP8820E | IP8830E | IP8840E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой интерфейс (LAN) | RJ-45 IEEE 802.3 Ethernet/Fast Ethernet |  |  |  |
| Интерфейс (PC) | RJ-45 IEEE 802.3 Ethernet/Fast Ethernet |  |  |  |
| Электропитание | Дистанционное питание PoE IEEE 802.3af (IP8802) или адаптер питания переменного тока |  |  |  |
| Светодиодная индикация | Индикатор поступивших сообщений, устройство громкой связи (спикерфон), отключение звука, режим "Не беспокоить", использование гарнитуры, красный светодиодный индикатор |  |  |  |
|  | 8 программируемых кнопок с красным/зеленым светодиодным индикатором | 12 программируемых кнопок с красным/зеленым светодиодным индикатором | 24 программируемых кнопки с красным/зеленым светодиодным индикатором | 10 программируемых кнопок с красным/зеленым светодиодным индикатором |
| ЖК-дисплей | Графический дисплей 140 x 48 пикселей | Графический дисплей 240 x 42 пикселей | Графический дисплей 240 x 56 пикселей | Графический дисплей 240 x 144 пикселей |
| Физические размеры (В х Ш х Г) | 232 x 176 x 51,2 мм 9,1 x 6,93 x 2 дюймов | 206 x 235 x 51.2 мм 8.1 x 9.25 x 2 дюймов |  |  |
| Вес | 598 г | 746 г | 771 г | 784 г |
| Адаптер электропитания | Выход: 48В, 0,3 А (макс.) Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. |  |  |  |
| Рабочая температура | 0 - 40o C |  |  |  |
| Температура хранения | -20 - 60o C |  |  |  |
| Рабочая влажность воздуха | 10~85 % без образования конденсата |  |  |  |
| Аудио | Система подавления эха и активного обнаружения голоса (Voice Active Detection) |  |  |  |
| Кодеки | G.711, G.729a / б, и G.722 |  |  |  |

Приложение C. Сообщения загрузки программного обеспечения, отображаемые на дисплее

В Таблице C-1 представлены варианты сообщений, которые могут отображаться на дисплее телефона в качестве информации о самой последней попытке обновления программного обеспечения телефона.

Таблица C-1 Сообщения загрузки программного обеспечения, отображаемые на дисплее

| Сообщение | Описание |
| --- | --- |
| LOAD FLAG OFF | Флаг загрузки отключен |
| NULL SERVER ADDR | Адрес сервера загрузки TFTP/HTTPS установлен в 0.0.0.0 |
| VER FILE XFER ERR | Загрузка новой версии программного обеспечения завершилась неудачно Проверьте настройки соединения с сервером TFTP/HTTPS |
| IMAGE XFER ERR |  |
| VER FILE NOT FOUND | Требуемая версия файла загрузки отсутствует на сервере TFTP/HTTPS |
| VER STRING ERR | Файл загрузки имеет ошибочный формат |
| IMAGE NOT FOUND | Требуемый файл образа ПО отсутствует на сервере TFTP/HTTPS |
| IMAGE SIZE ERR | Размер файла образа ПО равен нулю или больше максимально установленного размера |
| INVALID ID OR PW | Неправильный логин или пароль учетной записи для аутентификации на сервере загрузки |
| NEW VERSION LOADED | Программное обеспечение успешно загружено |
| UPDATE NOT NEEDED | Обновление не требуется, загружена последняя версия ПО |

В Таблице C-2 представлены варианты сообщений, которые могут отображаться на дисплее телефона в качестве информации о самой последней попытке обновления конфигурационных файлов.

Таблица C-2 Сообщения загрузки конфигурационных файлов, отображаемые на дисплее

| Сообщение | Описание |
| --- | --- |
| LOAD FLAG OFF | Отключен флаг загрузки (см. Раздел 4.12) |
| NO SERVER ADDR | Адрес сервера загрузки TFTP/HTTPS установлен в 0.0.0.0 |
| CFG XFER ERR | Загрузка конфигурационных файлов завершилась неудачно. Проверьте настройки соединения с сервером TFTP/HTTPS |
| FILE SIZE ERR | Размер конфигурационного файла равен нулю, или произошла ошибка при загрузке конфигурационного файла |
| FILE NOT FOUND | Требуемая версия файла отсутствует на сервере TFTP/HTTPS |
| PARAMETER ERR | Конфигурационный файл содержит ошибочные значения; значения параметров автоматически были возвращены к предыдущему состоянию |
| INVALID ID OR PW | Неправильный логин или пароль учетной записи для аутентификации на сервере загрузки |
| DOWNLOAD OK | Загрузка конфигурационных файлов завершилась успешно |

Приложение D. Использование конфигурационных файлов

Во время процедуры автоматической подготовки (provisioning) с использованием конфигурационных файлов, когда включен флаг загрузки (см. Раздел 4.12), IP-телефон выполняет попытку загрузить с сервера TFTP или HTTPS глобальный конфигурационный файл, содержащий общие настройки, и пользовательский конфигурационный файл, содержащий настройки для конкретного телефона. Глобальный конфигурационный файл “sysconf_8815e_sip.cfg”, “sysconf_8820e_sip.cfg”, “sysconf_8830e_sip.cfg” или “sysconf_8840e_sip.cfg”, как правило, содержит настройки параметров, применяемые для всех телефонов, которые подключаются к одному и тому же серверу обработки вызовов. Режим сетевой адресации, выбор сервера автоматической подготовки (provisioning), режим автоматического перехода на летнее время являются глобальными параметрами.

В имени конфигурационного файла, применяемого для конкретного телефонного аппарата, используется MAC-адрес этого телефона, например 00405a123477. Даже если в качестве источника загрузки используется сервер HTTPS Provisioning, необходимо включить в имя файла строку, соответствующую MAC-адресу телефонного аппарата. Параметры, специфические для каждого конкретного телефона, имеют приоритет перед параметрами, полученными из глобального конфигурационного файла.

В каждом из конфигурационных файлов можно настроить все параметры телефона. Разница заключается в том, что параметры, специфические для конкретного телефона (полученные из соответствующего файла), имеют приоритет над глобальными параметрами. Каждый конфигурационный файл представляет собой ASCII-файл, содержащий строковые поля параметров, сгруппированные по разделам, см. Таблицу D-1. Значения параметров конфигурации задаются в соответствующих строковых полях.

Если в каком-либо поле конфигурационного файла не установлено значение параметра, то при загрузке файла будет использовано заводское значение этого параметра по умолчанию. Если поле параметра помечено звездочкой в Таблице D-1, будет активирован флаг перезагрузки, и по завершении применения новых параметров телефон будет перезагружен. Первая строка конфигурационного файла (глобального или специфичного для конкретного телефона) должна содержать строку: “IP88XX configuration information (v1.0)”, как показано на рисунке D-1.

IP-телефон поддерживает SSL и позволяет назначить имя пользователя и пароль для аутентификации HTTPS при доступе к файлам конфигурации.

В режиме автоматической настройки сетевой адресации с помощью DHCP настройки IP-протокола, полученные от сервера DHCP, имеют приоритет перед параметрами, переданными в глобальном конфигурационном файле sysconf_88xx_sip.cfg и файле, специфичном для конкретного телефонного аппарата.

В приведенной ниже Таблице D-1 показаны параметры конфигурации, сгруппированные по разделам и содержащие подробные описания. В Таблице D-2 приведены возможные значения для выбора часового пояса. На рисунке D-1 представлен пустой конфигурационный файл. Заполняйте поле только в том случае, если вам необходимо задать для этого поля значение, отличное от заводского значения по умолчанию. Если поле удалено из конфигурационного файла или закомментировано, при перезагрузке телефон использует записанное в памяти значение данного параметра. Удаление неиспользуемых строк параметров уменьшает размер конфигурационного файла и, тем самым, способствует уменьшению сетевого трафика в процессе загрузки конфигурационного файла с сервера.

Таблица D-1 Параметры конфигурации

| Раздел | Название поля |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN | network_mode |  | Устанавливает режим сетевой адресации: DHCP или статическая адресация. В режиме статической адресации параметры IP-протокола устанавливаются вручную. В режиме DHCP IP-телефон запрашивает с локального сервера DHCP следующие параметры: Параметр #1: Маска подсети Параметр #2: Смещение местного времени в секундах относительно времени по Гринвичу (GMT) Параметр #3: IP-адрес шлюза по умолчанию Параметр #4: IP-адрес первичного сервера DNS Параметр #5: IP-адрес сервера SNTP Параметр #50: IP-адрес телефона Параметр #66: Полное символьное имя (FQDN) сервера TFTP Параметр #150: IP-адрес сервера TFTP. Если данный параметр установлен, то он имеет приоритет над параметром #66 Параметр #160: Единый указатель сетевого ресурса (локатор URL) для сервера автоматической подготовки (HTTPS Provisioning). Если этот параметр установлен, то он имеет приоритет над параметрами #66 и #150. Допустимые значения параметра: static и dhcp. Значение по умолчанию: dhcp |
|  | ipAddress |  | IP-адрес телефона В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес. Значение по умолчанию: 192.168.1.1 |
|  | defaultGateway |  | IP-адрес шлюза по умолчанию. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес. Значение по умолчанию: 192.168.1.254 |
|  | subnetMask |  | Маска подсети. В данном поле должно быть введено правильное значение маски подсети. Значение по умолчанию: 255.255.255.0 |
|  | dns1_address |  | IP-адрес первичного сервера DNS. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес. Значение по умолчанию: не задано |
|  | dns2_address |  | IP-адрес вторичного (дополнительного) сервера DNS. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес. Значение по умолчанию: не задано |
|  | domain_name |  | Не используется |
|  | tftp_server_address |  | Определяет IP-адрес или локатор URL для сервера TFTP. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | tos |  | Устанавливает значение приоритета ToS (Type of Service) для голосовых пакетов SIP. Действительные значения: от 00 до FF (Hex). Значение по умолчанию: 0 |
|  | pc_802_priority |  | Определяет значение приоритета IEEE 802.1 для кадров Ethernet для порта PC IP-телефона. Действительные значения: от 0 до 7. Значение по умолчанию: 3 |
|  | phone_802_priority |  | Определяет значение приоритета IEEE 802.1 для кадров Ethernet для голосового порта LAN IP-телефона. Действительные значения: от 0 до 7. Значение по умолчанию: 5 |
|  | pc_vlan_id |  | Определяет уникальный идентификатор (метку VLAN) для порта PC. Нулевое значение данного параметра отключает использование сети VLAN для данного порта. Действительные значения: от 0 до 4094. Значение по умолчанию: 0 (отключено) |
|  | phone_vlan_id |  | Определяет уникальный идентификатор (метку VLAN) для голосового порта LAN. Нулевое значение данного параметра отключает использование сети VLAN для данного порта. Действительные значения: от 0 до 4094. Значение по умолчанию: 0 (отключено) |
|  | 802.1x_status |  | Включает режим клиентского устройства (Supplicant) для IP-телефона. Действительные значения: on (включено) или off (выключено). Значение по умолчанию: off |
|  | 802.1x_id |  | Устанавливает имя клиентского устройства (Supplicant) Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: LG-Ericsson. |
|  | 802.1x_pwd |  | Устанавливает пароль клиентского устройства (Supplicant) Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: LG-Ericsson. |
|  | passthru_mode |  | Устанавливает настройку режима 802.1x passthru Возможные значения: passthru_logoff, passthru или passthru_off. Значение по умолчанию: passthru |
|  | LLDP_status |  | Включает режим использования протокола LLDP для IP-телефона. Действительные значения: on (включено) или off (выключено). Значение по умолчанию: off |
|  | VLAN_policy |  | Выберите способ настройки голосовой виртуальной сети VLAN. Действительные значения: manual (Ручная настройка) или LLDP. Значение по умолчанию: LLDP |
| NETTIME | sntp_server_address |  | Назначает IP-адрес или полное символьное имя (FQDN) NTP-сервера для синхронизации времени. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | interval |  | Задает интервал синхронизации времени с сервером NTP. Действительные значения: от 0 до 120 часов Значение по умолчанию: 1 |
|  | timezone |  | Задает часовой пояс. Допустимые значения часовых поясов приведены в таблице D-2. Значение по умолчанию: 3, Pacific Standard time. |
|  | time_format |  | Устанавливает формат отображения времени. Действительные значения: 0 (выключено), 1 (12-часовой формат), 3 (24-часовой формат). Значение по умолчанию: 2 |
|  | date_format |  | Устанавливает формат отображения даты. Действительные значения: ММ: два символа месяца; М: один символ месяца; DD: два символа дня; D: один символ дня; YYYY: четыре цифры года; YY: две цифры года; m: сокращенное обозначение месяца из трех символов; d: день недели; а также разделители: '/', ',', '-'. |
|  | dst_auto_adjust |  | Включает режим автоматического перехода на летнее время. Действительные значения: 0 (выключено) или 1 (включено). Значение по умолчанию: 1 |
|  | dst_start_month |  | Устанавливает месяц начала действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 12, с января (1) по декабрь (12). Значение по умолчанию: 3 |
|  | dst_start_day_of_week |  | Устанавливает день недели начала действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 7, с воскресенья (1) по субботу (7). Значение по умолчанию: 1 |
|  | dst_start_week_of_month |  | Устанавливает порядковый номер недели месяца для начала действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 6 и 7. Единица (1) соответствует первой неделе месяца, каждая следующая неделя месяца имеет на единицу больший номер. Семь (7) соответствует последней неделе месяца независимо от того, сколько недель в этом месяце. Значение по умолчанию: 2 |
|  | dst_start_time |  | Устанавливает время начала действия летнего времени Действительные значения: от 0 до 23. Значение по умолчанию: 2 |
|  | dst_stop_month |  | Устанавливает месяц окончания действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 12, с января (1) по декабрь (12). Значение по умолчанию: 11 |
|  | dst_stop_day_of_week |  | Устанавливает день недели окончания действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 7, с воскресенья (1) по субботу (7). Значение по умолчанию: 1 |
|  | dst_stop_week_of_month |  | Устанавливает порядковый номер недели месяца для окончания действия летнего времени Действительные значения: от 1 до 6 и 7. Единица (1) соответствует первой неделе месяца, каждая следующая неделя месяца имеет на единицу больший номер. Семь (7) соответствует последней неделе месяца независимо от того, сколько недель в этом месяце. Значение по умолчанию: 1 |
|  | dst_stop_time |  | Устанавливает время окончания действия летнего времени Действительные значения: от 0 до 23. Значение по умолчанию: 2 |
| VOIP | outbound_proxy_server |  | Когда данный параметр установлен, строковое значение параметра пересылается во всех исходящих сообщениях SIP вместо параметра linen_proxy_address. Медиа поток не перенаправляется через исходящий прокси-сервер. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | outbound_proxy_port |  | Определяет номер порта исходящего прокси-сервера. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060 |
|  | backup_proxy_server |  | Определяет номер порта резервного прокси-сервера. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | backup_proxy_port |  | Определяет номер порта резервного прокси-сервера. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060 |
|  | message_url |  | Определяет адрес сервера голосовой почты, который может быть задан в виде IP-адреса или телефонного номера. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или номер телефона. Значение по умолчанию: не задано |
|  | SIP_service_domain |  | Определяет домен SIP. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | preferred_codec |  | Определяет приоритет кодеков, используемых на этапе согласования. Действительные значения: g729, pcmu, pcma. Порядок по приоритетам по умолчанию: g729, pcmu, pcma |
|  | rtp_port |  | Определяет номер порта RTP-протокола для голосовых пакетов. Действительные значения: от 16300 до 32700. Значение по умолчанию: 23000. |
|  | outbound_proxy_register |  | Устанавливает использование прокси-сервера для отправки исходящих сообщений SIP. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable |
|  | prack_mode |  | Устанавливает использование сообщений SIP PRACK для обеспечения соответствующего ответа на входящие запросы SIP. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: disable (отключено) |
|  | user_param |  | Определяет параметр “user=phone” для значений полей To, From, Contact в заголовках служебных сообщений SIP REGISTER. Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: disable (отключено) |
|  | replaces_mode |  | Определяет использование заголовка SIP "Replace". Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | local_udp_port |  | Определяет номер локального порта UDP для сообщений SIP. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060 |
|  | timer_register_expires |  | Определяет значение таймера регистрации в секундах. По истечении заданного значения выполняется повторная регистрация. Заданное здесь значение указывается в поле заголовка Expire регистрационного сообщения SIP. Нулевое значение данного параметра означает отмену регистрации. Действительные значения: от 0 до 6400. Значение по умолчанию: 3600 |
|  | timer_session |  | Определяет значение таймера сеанса в секундах. Действительные значения: от 0 до 640. Значение по умолчанию: 0 |
|  | timer_t1 |  | Определяет нижнее значение времени ретрансляции сообщений SIP в миллисекундах. Действительные значения: от 100 до 640. Значение по умолчанию: 250 |
|  | timer_t2 |  | Определяет верхнее значение времени ретрансляции сообщений SIP в миллисекундах. Действительные значения: от 641 до 6400. Значение по умолчанию: 2000 |
|  | max_line_num |  | Устанавливает количество программируемых кнопок, выделяемых для линий SIP. Действительные значения: • IP8815E - от 1 до 8 • IP8820E - от 1 до 12 или от 1 до 60 (с модулем расширения). • IP8830E - от 1 до 24 или от 1 до 72 (с модулем расширения). • IP8840E - от 1 до 10 или от 1 до 58 (с модулем расширения). Значение по умолчанию: 2 |
|  | centralized_conference |  | Позволяет использовать централизованный сервер конференции для обработки аудио во время конференции. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | conference_url |  | Задает локатор URL для централизованного сервера конференции. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: адрес сервера обработки вызовов |
|  | blf |  | Определяет использование BLF для уведомления о состоянии линии DSS Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | blf_url |  | Задает локатор URL для централизованного сервера BLF. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: адрес сервера обработки вызовов |
|  | de_register |  | Включает отмену регистрации для каждой соединительной линии перед повторной регистрацией. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | stun_server |  | Устанавливает IP-адрес или полное доменное имя сервера STUN. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_proxy_address ~ linen_proxy_address |  | Для каждой соединительной линии требуется указание адреса прокси-сервера. Параметр linen_proxy_address используется для назначения адреса прокси-сервера для каждой соединительной линии. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. В данном поле должен быть введен действительный IP-адрес или полное символьное имя (FQDN). Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_proxy_port ~ linen_proxy_port |  | Для каждой соединительной линии требуется указание адреса прокси-сервера. Параметр linen_proxy_port используется для назначения номера порта прокси-сервера для каждой соединительной линии. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Действительные значения: от 1024 до 32000. Значение по умолчанию: 5060. |
|  | line1_displayname ~ linen_displayname |  | Определяет для данной соединительной линии отображаемое имя, которое будет использоваться в качестве идентификатора вызывающего абонента. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_name ~ linen_name |  | Определяет для данной соединительной линии идентификатор пользователя SIP ID, который часто представляет собой адрес SIP, используемый при регистрации. Укажите в качестве значения данного параметра телефонный номер без дефисов (например, если номер абонента 555-0100, введите 5550100) или символьную строку адреса SIP без имени хоста. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_authname ~ linen_authname |  | Определяет имя учетной записи пользователя для аутентификации на прокси-сервере, если прокси-сервер производит проверку подлинности при подключении линии. Данный параметр необходимо задать только в том случае, если для входа на прокси-сервер требуется аутентификация. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_password ~ linen_password |  | Определяет пароль учетной записи пользователя для аутентификации на прокси-сервере, если прокси-сервер производит проверку подлинности при подключении линии. Данный параметр необходимо задать только в том случае, если для входа на прокси-сервер требуется аутентификация. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_type ~ linen_type |  | Определяет тип соединительной линии. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Действительные значения: • private (Персональная линия): Вызовы, поступающие по данной линии, представлены на всех назначенных кнопках, но активный вызов виден и доступен только абонентам, участвующим в создании вызова. • shared (Общая линия BLA): Вызовы, поступающие по данной линии, представлены на всех назначенных кнопках? видны и доступны для использования всем авторизованным абонентам. • dss (линия DSS): Предоставляется сервис BLA, исходящие вызовы не разрешены. Пользователи могут осуществлять вызов дополнительного принимающего (Covered Extension) абонента прямого выбора (DSS), а также отвечать на входящие вызовы. Номер абонента должен быть установлен в поле linen_extension. Значение по умолчанию: private |
|  | line1_extension ~ linen_extension |  | Абонентский номер, ассоциированный с линией, которая имеет тип DSS. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Действительное значение: номер абонента Значение по умолчанию: не задано |
|  | line1_ring_type~ linen_ring_type |  | Определяет тип звонкового сигнала для линии. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Номер звонкового сигнала может принимать значения от 1 до 4 и от 101 до 105: • -1 = Используется звонковый сигнал по умолчанию • 0 = Выключение звонкового сигнала • 1~4 = Тип звонкового сигнала от 1 до 4 • 101~105 = Тип звонкового сигнала от 101 до 105 Допустимые значения: -1 или от 0 до 4, от 101 до 105. Значение по умолчанию: -1. |
|  | line1_delayed_ring~ linen_delayed_ring |  | Определяет задержку подачи уведомления о поступающем вызове (звонка) для линии. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Задержка звонкового сигнала регулируется от 0 до 10 секунд с шагом в 1 секунду. Действительные значения: от 0 до 10 секунд. Значение по умолчанию: 0. |
| VOIP2 | stun_server_port |  | Определяет номер порта сервера STUN. Действительные значения: от 1024 до 65535. Значение по умолчанию: 3478 |
|  | line1_msg_url ~ linen_msg_url |  | Определяет универсальный указатель ресурса (локатор URL) для сервера голосовой почты. Значение n соответствует номеру соединительной линии и может изменяться от 1 до max_line_num. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
| DSP | handsfree |  | Определяет коэффициент усиления для устройства громкой связи (спикерфона). Действительные значения: от 1 до 11. Значение по умолчанию: 6. |
|  | handset |  | Определяет коэффициент усиления для телефонной трубки. Действительные значения: от 1 до 11. Значение по умолчанию: 6. |
|  | Гарнитура |  | Определяет коэффициент усиления для проводной гарнитуры, подключенной к телефону. Действительные значения: от 1 до 11. Значение по умолчанию: 6. |
|  | ring |  | Определяет коэффициент усиления для звонкового сигнала. Действительные значения: от 1 до 11. Значение по умолчанию: 6. |
|  | lcd |  | Определяет уровень контрастности для ЖК-дисплея. Действительные значения: от 1 до 7. Значение по умолчанию: 4. |
|  | ringer_off |  | Определяет включение и отключение сигнала вызова. Действительные значения: 1 (включено), 0 (выключено). Значение по умолчанию: 1 (включено). |
|  | VAD |  | Устанавливает использование активного обнаружения голоса (VAD, Voice Active Detection). Действительные значения: 1 (включено), 0 (выключено). Значение по умолчанию: 0. |
|  | ring_type |  | Устанавливает тип звонкового сигнала для телефона. Значение типа сигнала можно выбрать в пределах от 1 до 4 и от 101 до 105 • 1~4 = Тип звонкового сигнала от 1 до 4 • 101~105 = Тип звонкового сигнала от 101 до 105 Допустимые значения: от 1 до 4, от 101 до 105. Значение по умолчанию: 1. |
|  | dtmf_payload |  | Устанавливает тип полезной нагрузки для DTMF в соответствии с RFC 2833. Действительные значения: от 96 до 255. Значение по умолчанию: 101. |
|  | dtmf_duration |  | Устанавливает значение длительности сигналов DTMF (DTMF Duration). Действительные значения: от 50 до 300 мс. Значение по умолчанию: 120. |
|  | cadence0 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение undefined ("неопределенный"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 2000-4000-0-0-0-0. |
|  | cadence1 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение External Call ("Внешний вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 800-400-800-4000-0-0. |
|  | cadence2 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Group Call ("Вызов группы"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 400-200-400-200-800-4000. |
|  | cadence3 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Internal Call ("Внутренний вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 300-200-1000-200-300-4000. |
|  | cadence4 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение ACD Call ("Вызов группы ACD"). Действительное значение представляет собой последовательность шести чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 500-0-0-0-0-0. |
|  | cadence5 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Priority Call ("Приоритетный вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-4500-0-0-0-0-0-0 |
|  | cadence6 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Emergency Call ("Экстренный вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-500-1500-2500-0-0-0-0 |
|  | cadence7 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Community-1 Call ("Вызов сообщества 1"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-500-500-3500-0-0-0-0 |
|  | cadence8 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Community-2 Call ("Вызов сообщества 2"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-500-500-500-500-2500-0-0 |
|  | cadence9 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Community-3 Call ("Вызов сообщества 3"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 1500-500-500-500-1000-2000-0-0 |
|  | cadence10 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Community-4 Call ("Вызов сообщества 4"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 500 500 500 500 500 500 500 2500 |
|  | cadence11 |  | Устанавливает значение модуляции звонкового сигнала для вызовов, содержащих в заголовке Alert Info Header значение Auto Answer Call ("Автоответ на вызов"). Действительное значение представляет собой последовательность восьми чисел, обозначающих время (вкл выкл вкл выкл вкл выкл вкл выкл). Для каждого элемента допустимое значение может изменяться в пределах от 0 до 30000 мс. Значение по умолчанию: 500 500 500 500 2500 3500 0 0 |
|  | frame_duration |  | Определяет длительность кадра RTP-протокола в миллисекундах. Действительные значения: от 10 до 100. Значение по умолчанию: 20. |
|  | jitterbuffer_min_delay |  | Определяет минимальный размер jitter-буфера в миллисекундах. Скорость доставки RTP пакетов в IP сетях постоянно меняется в зависимости от загрузки IP тракта. Это называется jitter (дрожание). Для компенсации неравномерной скорости поступления пакетов на приемной стороне создают временное хранилище пакетов, или так называемый jitter buffer. Задача jitter-буфера заключается в том, чтобы собрать поступающие пакеты в правильном порядке в соответствии с временными метками и выдавать их кодеку с правильными интервалами и правильном порядке. Обратите внимание, что большие значения могут задержать обработку голосовых пакетов, меньшие значения могут привести к более существенным потерям пакетов, но к большей скорости обработки голосовых пакетов. Действительные значения: от 0 до 150. Значение по умолчанию: 30. |
|  | jitterbuffer_nom_delay |  | Устанавливает номинальный размер jitter-буфера в миллисекундах. Действительные значения: от 0 до 150. Значение по умолчанию: 60. |
|  | jitterbuffer_max_delay |  | Устанавливает максимальный размер jitter-буфера в миллисекундах. Действительные значения: от 0 до 150. Значение по умолчанию: 120. |
|  | headset_mode |  | Отключение и включение гарнитуры Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: disable. |
|  | dtmf |  | Устанавливает метод определения полезной нагрузки DTMF в соответствии с RFC 2833. Действительные значения: • inband — Всегда применять внутриполосную генерацию сигналов DTMF. • nego — Выполнять согласование с приемной стороной в соответствии с RFC 2833. • rfc2833 — Всегда применять внеполосную генерацию сигналов DTMF в соответствии с RFC 2833. • info — Всегда применять внеполосную генерацию сигналов DTMF в служебных сообщениях INFO. Значение по умолчанию: nego |
|  | key_tone |  | Управляет подачей тональных сигналов клавиш. Если данный параметр включен, то при нажатии на клавишу телефона воспроизводится тональный сигнал. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable |
| FWRD | condition |  | Назначает условия для автоматической переадресации вызовов. Действительные значения: • -1 — Отключает использование автоматической переадресации вызовов. • 0 — Условие автоматической переадресации не определено, пользователь может задать условие переадресации самостоятельно. • 1 — Включает автоматическую переадресацию по неответу. • 2 — Включает автоматическую переадресацию по занятости. • 3 — Включает автоматическую переадресацию по занятости или по неответу. • 4 — Включает безусловную автоматическую переадресацию всех входящих вызовов. Значение по умолчанию: 0 (Условие автоматической переадресации не определено) |
|  | forwarding_address |  | Пункт назначения для автоматической переадресации входящих вызовов. Действительное значение: строка длиной до 60 символов. Значение по умолчанию: не задано |
| DIAL | dial_mode |  | Устанавливает режим набора номера. Действительные значения: number (номер телефона, состоящий из цифр), IP Address (IP-адрес), URL (единый указатель сетевого ресурса (локатор URL)). Значение по умолчанию: number |
|  | pause_timer |  | Определяет значение таймера паузы при ожидании ввода дополнительных цифр (для сервиса обработки исходящего набора). Действительные значения: от 1 до 30. Значение по умолчанию: 3. |
|  | inter_digit_timer |  | Устанавливает значение максимально возможной задержки в секундах между вводом двух цифр при наборе номера. Действительные значения: от 1 до 30. Значение по умолчанию: 6. |
|  | dialplan |  | Указывается тип модификации исходящего набора Действительные значения: digitmap (таблица обработки набора) или routing (Таблица перенаправления) Значение по умолчанию: routing |
|  | digitmap |  | Определяет символьную строку в таблице обработки исходящего набора Действительное значение: строка длиной до 512 символов. Значение по умолчанию: “x.T¦x+#”. |
|  | digitmap_tone |  | Определяет символьную строку в таблице обработки исходящего набора для предоставления дополнительного сигнала готовности линии ("гудка"). Действительное значение: строка длиной до 512 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | digitmap_emergency |  | Определяет номер службы экстренного вызова, см. Раздел 4.7. Действительное значение: строка длиной до 750 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | digitmap_process |  | Определяет символьную строку процедуры обработки в таблице обработки исходящего набора Действительные значения: • num: строка символов в таблице обработки, до 512 символов. • trunc: количество отсекаемых цифр, 0 to 30. • prefix: цифры, добавляемые в начало усеченной строки, до 32 цифр. • post: цифры, добавляемые на конце усеченной строки, до 32 цифр. Значение по умолчанию: не задано |
| PROG | add | prog | Определяет номер программируемой кнопки Действительные значения: • IP8815E - от 2 до 8 • IP8820E - от 2 до 12 или от 2 до 60 (с модулем расширения). • IP8830E - от 2 до 24 или от 2 до 72 (с модулем расширения). • IP8840E - от 2 до 10 или от 2 до 58 (с модулем расширения). Значение по умолчанию: не задано |
|  |  | func | Определяет номер функции, которая будет назначена данной программируемой кнопке. Действительные значения: • 1 — Сокращенный набор • 2 — Телефонная книга • 3 — Журнал вызовов • 4 — Отключение микрофона • 5 — Гарнитура • 6 — Набор последнего набранного номера • 7 — Возврат последнего вызова • 8 — Автоматическая переадресация • 9 — Конференция • 10 — Ручной перевод вызова • 11 — Удержание вызова • 12 — Не беспокоить • 13 — Выключение звонкового сигнала • 14 — Сообщение • 43 — Сервис DSS/BLF • 44 — Удаленная телефонная книга • 46 — Запись разговора • 47 — Сервис BLA • 48 — Ручной перевод вызова без информирования • 49 — Конференция с последовательным сбором участников (Ad-hoc Conference) Значение по умолчанию: не задано |
|  |  | num | Определяет абонентский номер для линии DSS/BLF, сокращенного набора или программируемой кнопки "Сообщения". Значение по умолчанию: не задано |
|  | label | prog | Определяет номер программируемой кнопки Действительные значения: • IP8815E - от 1 до 8 • IP8820E - от 1 до 12 или от 1 до 60 (с модулем расширения). • IP8830E - от 1 до 24 или от 1 до 72 (с модулем расширения). • IP8840E - от 1 до 10 или от 1 до 58 (с модулем расширения). Значение по умолчанию: не задано |
|  |  | string | Определяет надпись для программируемой кнопки. Максимальная длина составляет 15 символов, 12 символов отображаются на дисплее телефона IP8840E, 10 символов - на дисплее телефона IP8812LSS. Значение по умолчанию: не задано |
| CALL | callnum_in_line |  | Определяет количество активных вызовов на линии. Действительное значение: от 1 до 3. Значение по умолчанию: 3. |
|  | caller_id_blk |  | Управляет блокировкой передачи второй стороне идентификатора вызывающего абонента (Caller ID). Если данный параметр включен, телефон отправляет второй стороне анонимный идентификатор Caller ID. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: disable. |
|  | anonymous_call_blk |  | Устанавливает блокировку входящих вызовов, содержащих анонимный идентификатор вызывающего абонента. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: disable. |
|  | call_waiting |  | Управляет отображением на дисплее во время текущего разговора номера вызывающего абонента. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | call_waiting_tone |  | Управляет подачей тонального сигнала уведомления об ожидающем вызове. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | call_hold_ringback |  | Управляет подачей тонального сигнала уведомления об удерживаемом вызове. Когда пользователь возвращает телефон в свободное состояние, и при этом имеется вызов на удержании, будет воспроизводиться тональный сигнал уведомления. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | msg_waiting_tone |  | Управляет подачей специального сигнала готовности линии ("заикающийся гудок") в случае, сели у пользователя имеются новые сообщения голосовой почты. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | auto_answer |  | Включает автоматический ответ на поступающий вызов с подключением устройства громкой связи (спикерфона) или гарнитуры. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | call_direct |  | Управляет работой сервиса "горячей / теплой линии". При поднятии трубки может быть выполнен автоматический набор заранее заданного номера. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: disable (отключено) |
|  | call_direct_number |  | Определяет номер для сервиса "горячей линии", автоматический набор которого выполняется при поднятии трубки или включении спикерфона, когда активирована функция Direct Call (Прямой вызов), см. выше. Действительное значение: номер абонента Значение по умолчанию: не задано |
|  | call_direct_timer |  | Определяет значение таймера "теплой линии". По истечении данного таймера производится вызов. Значение 0 соответствует сервису "горячей линии", т.е. немедленному осуществлению вызова при поднятии трубки. Действительные значения задержки: от 0 до 10 секунд. Значение по умолчанию: 5 |
| SYSTEM | phone_name |  | Назначает имя телефона для отображения на дисплее в свободном состоянии. Действительное значение: строка длиной до 15 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | lang |  | Устанавливает язык отображения информации на дисплее. Количество поддерживаемых языков ограничено возможностями дисплея и содержанием файла xml. Действительные значения: • 0 — Английский • 1 — Французский • 2 — Корейский • 3 — Датский Значение по умолчанию: 0 (Английский) |
|  | lock_outgoing_call |  | Отключает блокировку исходящих вызовов таким образом, что для выполнения исходящего вызова не требуется пароль. Действительные значения: 0 (блокировка отключена), 1 (блокировка включена). Значение по умолчанию: 0 (блокировка отключена). |
|  | use_speed_number |  | Определяет использование двухзначных номеров сокращенного набора. Действительные значения: 0 (отключено), 1 (включено). Значение по умолчанию: 1 (включено). |
|  | web_server |  | Разрешает доступ к службе Web Manager. Действительные значения: 0 (отключено), 1 (включено). Значение по умолчанию: 1 (включено). |
|  | telnet_server |  | Разрешает доступ к серверу telnet. Действительные значения: 0 (отключено), 1 (включено). Значение по умолчанию: 1 (включено). |
|  | function_dnd |  | Выключает функцию "Не беспокоить" Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | function onetouch_pickup |  | Включает использование функции ответа одним нажатием кнопки. Если эта функция отключена, нажатие на кнопку будет отображать состояние линии. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable |
|  | function download_flag |  | Разрешает отображение флагов загрузки ПО и конфигурационных файлов в меню на дисплее телефона. Допустимые значения параметра: enable (включено) и disable (отключено). Значение по умолчанию: disable (отключено) |
|  | phone_password |  | Назначает пароль для доступа к конфигурационному меню на дисплее телефона. Действительное значение: строка длиной от 4 до 8 символов. Значение по умолчанию: не задано |
| PROVISION | type |  | Определяет тип протокола, используемого для автоматической настройки (provisioning). Действительные значения: 0 (TFTP), 1 (HTTPS). Значение по умолчанию: 0 (TFTP). |
|  | cfg_download |  | Разрешает загрузку конфигурационного файла с сервера автоматической подготовки (Provisioning). Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | sw_download |  | Разрешает загрузку файла обновления программного обеспечения с сервера автоматической подготовки (Provisioning). Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | dhcp_get_tftp |  | Разрешает использование параметров DHCP 66 и 150 для автоматической настройки адреса и порта сервера TFTP. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | dhcp_get_http |  | Разрешает использование параметра DHCP 160 для определения локатора URL для сервера автоматической подготовки HTTPS. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | https_url |  | Определяет значение адреса сервера автоматической подготовки HTTPS в виде единого указателя сетевого ресурса (локатора URL). Действительное значение: строка длиной до 255 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | https_opt |  | Определяет номер параметра DHCP, который будет использоваться для назначения локатора URL сервера автоматической подготовки HTTPS. Действительные значения: от 1 до 255. Значение по умолчанию: 160 |
|  | https_id |  | Определяет имя учетной записи для аутентификации на сервере автоматической подготовки HTTPS. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | https_password |  | Определяет пароль учетной записи для аутентификации на сервере автоматической подготовки HTTPS. Действительное значение: строка длиной до 50 символов. Значение по умолчанию: не задано |
|  | https_macform |  | Определяет имя конфигурационного файла, специфичного для данного телефонного аппарата. Имя файла или путь к файлу должны включать строку $MAC, которая заменяется на MAC-адрес телефона в процессе автоматической подготовки (provisioning). Действительное значение: строка длиной до 50 символов, содержащая подстроку $MAC. Значение по умолчанию: $MAC |
|  | verifying_cert |  | Определяет шестнадцатеричное значение, составленное из 3-разрядного поля флагов для проверки сертификации HTTPS. Флаг 0x01 включает проверку действительности сертификата и удостоверяющего центра. Флаг 0x02 включает проверку допустимости имени сервера. Действительные значения: от 0 до 7. Значение по умолчанию: 7 |
|  | smartup_use |  | Включает режим периодической проверки наличия новых версий ПО или конфигурационных файлов на сервере автоматической подготовки. Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | smartup_type |  | Определяет тип проверки наличия обновлений: через определенные интервалы в течение дня или ежедневно в одно и то же время. Действительные значения: 1 (Интервалы в течение дня), 2 (Ежедневно в определенное время). Значение по умолчанию: 2 |
|  | smartup_interval |  | Определяет интервал между проверками наличия обновлений в секундах в течение дня Действительные значения: от 0 до 86400 секунд. Значение по умолчанию: 3600 |
|  | smartup_time |  | Определяет время проверки наличия обновлений для режима ежедневной проверки. Действительные значения: от 0 до 23 часов. Значение по умолчанию: 00:00 |
|  | smartup_confirm |  | Включает запрос подтверждения пользователя на загрузку файла обновления программного обеспечения с сервера автоматической подготовки (Provisioning). Действительные значения: enable (включено) или disable (выключено). Значение по умолчанию: enable. |
|  | phonebook_url |  | Определяет локатор URL для сервера HTTP, на котором располагается внешняя (удаленная) телефонная книга. Действительное значение: строка длиной до 255 символов. Значение по умолчанию: не задано |

;=========================================================================

;IP88XX configuration information(v1.0)

;copyright LG-Ericsson since 2011

;=========================================================================

;Описание конфигурационного файла

;Конфигурационный файл имеет следующий формат:

;[SECTION-NAME] - имя раздела конфигурационного файла, размещается в квадратных скобках,
;включает следующие группы параметров: LAN, VOIP, DSP и т.п.

;name - название параметра или поля

;value  - значение параметра. Если параметру присвоено пустое значение, используется заводское значение по умолчанию.

;Перед началом комментария в середине строки должен вставляться пробел

;Комментарий начинается с символа ';' и заканчивается символом возврата каретки.

;;=========================================================================

[LAN]

;Конфигурация локальной сети

network_mode

ipAddress

defaultGateway

subnetMask

dns1_address

dns2_address

domain_name

tftp_server_address

tos

pc_802_priority

phone_802_priority

pc_vlan_id

phone_vlan_id

802.1x_status

802.1x_id

802.1x_pwd

lldp_status

vlan_policy

[NETTIME]

;Конфигурация сервера времени SNTP, часового пояса и перехода на летнее время

sntp_server_address

interval

timezone

time_format

date_format

dst_auto_adjust

dst_start_month

dst_start_day_of_week

dst_start_week_of_month

dst_start_time

dst_stop_month

dst_stop_day_of_week

dst_stop_week_of_month

dst_stop_time

[VOIP]

;Конфигурация VoIP

outbound_proxy_server

outbound_proxy_port

backup_proxy_server

backup_proxy_port

message_url

SIP_service_domain

preferred_codec

rtp_port

outbound_proxy_register

outbound_proxy_mode

prack_mode

user_param

replaces_mode

local_udp_port

timer_register_expires

timer_session

timer_t1

timer_t2

max_line_num

centralized_conference

conference_url

blf

blf_url

de_register

stun_server

line1_proxy_address

linen_proxy_address

line1_proxy_port

linen_proxy_port

line1_displayname

linen_displayname

line1_name

linen_name

line1_authname

linen_authname

line1_password

linen_password

line1_type

linen_type

line1_extension

linen_extension

line1_ring_type

linen_ring_type

line1_delayed_ring

linen_delayed_ring

[VOIP2]

;Конфигурация VoIP STUN

stun_server_port

line1_msg_url

linen_msg_url

[DSP]

;Конфигурация цифровой обработки звука (DSP)

handsfree

handset

headset

ring

lcd

ringer_off

VAD

ring_type

ringdata

dtmf_payload

dtmf_duration

cadence0

cadence1

cadence2

cadence3

cadence4

cadence5

cadence6

cadence7

cadence8

cadence9

cadence10

cadence11

frame_duration

jitterbuffer_min_delay

jitterbuffer_nom_delay

jitterbuffer_max_delay

headset_mode

dtmf

key_tone

[FWRD]

;Настройка автоматической переадресации

condition

forwarding_address

[DIAL]

;Настройка параметров набора номера

dial_mode

pause_timer

inter_digit_timer

dialplan

digitmap

digitmap_tone

digitmap_emergency

digitmap_process

[PROG]

; Для назначения функции программируемой кнопке используйте следующую строку:
; add prog func [num]
; В этой строке:

;	prog = номер программируемой кнопки, 8815E:2~8, 8820E:3~12, 8830E:3~24 8840E:3~10

;	func = номер функции (см. таблицу 3.6.5-1 в разделе 3.6.5)

;	num = номер телефона, если аргументом функции является номер телефона; строка длиной до 50 символов

; Для ввода надписей программируемых кнопок используйте строку вида
;label prog name
; В этой строке:

;	prog = 8815E:2~8, 8820E:2~12(60 – с подключенной консолью), 8830E:2~24(72), 8840E:2~10(58)

;	name = надпись программируемой кнопки.

[CALL]

;Call Preference Configurations

call_num_in_line

caller_id_blk

anonymous_call_blk

call_waiting

call_waiting_tone

call_hold_ringback

msg_waiting_tone

auto_answer

call_direct

call_direct_number

call_direct_timer

[SYSTEM]

;System Configurations

phone_name

lang

lock_outgoing_call

use_speed_number

web_server_port

web_server

telnet_server

function download_flag

function onetouch_pickup

function dnd

phone_password

[PROVISION]

;Provisioning Configurations

type

cfg_download

sw_download

dhcp_get_tftp

dhcp_get_http

https_url

https_opt

https_id

https_password

https_macform

verifying_cert

smartup_use

smartup_type

smartup_interval

smartup_time

smartup_confirm

phonebook_url

Таблица D-2 Часовые пояса

| Страна | Страна |
| --- | --- |
| GMT -12:00 Международная линия перемены дат, Запад | GMT +01:00 Осло, Норвегия |
| GMT -11:00 Атолл Мидуэй / Самоа | GMT +01:00 Париж, Франция |
| GMT -10:00 Гавайские острова | GMT +01:00 Рим, Италия |
| GMT -09:00 Аляска | GMT +01:00 Стокгольм, Швеция |
| GMT -08:00 Лос-Анджелес, Калифорния | GMT +01:00 Вена, Австрия |
| GMT -08:00 Тихоокеанское стандартное время | GMT +02:00 Афины, Греция |
| GMT -07:00 Горное время | GMT +02:00 Хараре, Зимбабве |
| GMT -06:00 Центральное стандартное время | GMT +02:00 Хельсинки, Финляндия |
| GMT -06:00 Мехико, Мексика | GMT +02:00 Стамбул, Турция |
| GMT -06:00 Саскачеван, Канада | GMT +02:00 Иерусалим, Израиль |
| GMT -05:00 Богота, Колумбия | GMT +03:00 Эль-Кувейт, Кувейт |
| GMT -06:00 Восточное время | GMT +03:00 Москва, Россия |
| GMT-05:00 Лима, Перу | GMT +03:00 Найроби, Кения |
| GMT -05:00 Нью-Йорк | GMT +03:00 Эр-Рияд, Саудовская Аравия |
| GMT -04:00 Атлантическое стандартное время | GMT +03:30 Тегеран, Иран |
| GMT -04:00 Каракас, Венесуэла | GMT +04:00 Абу-Даби, ОАЭ |
| GMT -04:00 Ла-Пас, Боливия | GMT +04:00 Тбилиси, Грузия |
| GMT -03:30 Остров Ньюфаундленд | GMT +04:30 Кабул, Афганистан |
| GMT -03:00 Бразилиа, Бразилия | GMT +05:00 Исламабад, Пакистан |
| GMT -03:00 Буэнос-Айрес, Аргентина | GMT +05:30 Нью-Дели, Индия |
| GMT -03:00 Джорджтаун, Гайана | GMT +06:00 Дакка, Бангладеш |
| GMT -02:00 Нуук, Гренландия | GMT +06:30 Янгон, Мьянма |
| GMT -01:00 Азорские острова, Португалия | GMT +07:00 Бангкок, Таиланд |
| GMT -01:00 Прая, Кабо-Верде | GMT +07:00 Джакарта, Индонезия |
| GMT 00:00 Касабланка, Марокко | GMT +08:00 Пекин, Китай |
| GMT 00:00 Лиссабон, Португалия | GMT +09:00 Сеул, Южная Корея |
| GMT 00:00 Лондон, Англия | GMT +09:00 Токио, Япония |
| GMT +01:00 Амстердам, Нидерланды | GMT +09:30 Дарвин, Австралия |
| GMT +01:00 Берлин, Германия | GMT +10:00 Остров Гуам |
| GMT +01:00 Берн, Швейцария | GMT +11:00 Соломоновы острова |
| GMT +01:00 Брюссель, Бельгия | GMT +12:00 Маршалловы острова |
| GMT +01:00 Центрально-европейское время | GMT +12:00 Окленд, Веллингтон, Новая Зеландия |
| GMT +01:00 Копенгаген, Дания | GMT +13:00 Нукуалофа, Тонга |
| GMT +01:00 Мадрид, Испания |  |

Приложение E. Режимы набора символов на клавиатуре телефона

Клавиатура телефонных аппаратов серии IP8800E позволяет осуществлять ввод алфавитно-цифровых символов. В Таблице E-1 приводится описание различных режимов ввода алфавитно-цифровых символов при помощи клавиатуры.

Таблица E-1 Набор алфавитно-цифровых символов

| Цифра | Режим ввода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верхний регистр ‘[A]’ | Нижний регистр ‘[a]’ | Символы ‘[S]’ |
| 1 | @: / | @: / | @: / |
| 2 | A B C | a b c | ¦ $ % |
| 3 | D E F | d e f | ^ & _ |
| 4 | G H I | g h i | ( ) ? |
| 5 | J K L | j k l | - + , / |
| 6 | M N O | m n o | < > = |
| 7 | P Q R S | p q r s | ;: |
| 8 | T U V | t u v | ’ ” ` |
| 9 | W X Y Z | w x y z | { } |
| 0 | . , ? ! | . , ? ! | . , ? ! |
| * | . * | . * | . * |
| # | Пробел (‘ ‘) | Пробел (‘ ‘) | # [ ] |

Приложение F. Процедура автоматической подготовки (Auto Provisioning)

Общие положения

Телефонный аппарат серии IP8800E предоставляет процедуры автоматической настройки и выделения ресурсов системы (provisioning). При соответствующей настройке системы телефон может в процессе инициализации запросить с сервера DHCP параметры подключения к серверам автоматической подготовки, выполнить загрузку с этих серверов файлов обновлений ПО и конфигурационных файлов и затем, используя полученные из файлов параметры конфигурации, выполнить подключение к требуемому серверу SIP и регистрацию на нем.

IP-телефон выполняет попытки установить соединение с сервером автоматической подготовки и выделения ресурсов (provisioning server) для загрузки файлов, когда телефон выполняет проверку наличия обновлений ПО и конфигурационных файлов, см. Приложение D. Обратите внимание, что загрузки могут быть настроены отдельно для файлов обновлений ПО и конфигурационных файлов. По умолчанию, телефон использует для загрузки обновлений протокол TFTP. Кроме того, телефон может подключаться к серверам автоматической подготовки по протоколу HTTP/HTTPS. Если при настройке IP-протокола от сервера DHCP в параметре 160 был получен единый указатель сетевого ресурса (локатор URL) для сервера автоматической подготовки, телефон начнет использование протокола HTTP/HTTPS и назначенного локатора URL для доступа к серверу автоматической настройки.

DHCP

В процессе загрузки и инициализации системы телефон, если это запрограммировано, может запрашивать значения различных параметров настройки с локального сервера DHCP. Ниже приводится список параметров, которые могут быть получены с сервера DHCP:

- Параметр #1: Маска подсети

- Параметр #2: Смещение местного времени в секундах относительно времени по Гринвичу (GMT)

- Параметр #3: IP-адрес шлюза по умолчанию

- Параметр #4: IP-адрес первичного сервера DNS

- Параметр #5: IP-адрес сервера SNTP

- Параметр #50: IP-адрес телефона

- Параметр #66: Полное символьное имя (FQDN) сервера TFTP

- Параметр #150: IP-адрес сервера TFTP. Если данный параметр установлен, то он имеет приоритет над параметром #66

- Параметр #160: Единый указатель сетевого ресурса (локатор URL) для сервера автоматической подготовки HTTP/HTTPS.

Загрузка с сервера TFTP

Когда используется загрузка по протоколу TFTP, IP-телефон будет обращаться к серверу TFTP по IP-адресу или символьному имени, полученному от сервера DHCP в параметрах #66 и #150, или по адресу, хранящемуся в памяти телефона в случае, если локальный сервер DHCP недоступен. IP-телефон обратится к серверу TFTP с запросом на загрузку глобального конфигурационного файла (“sysconf_8815e_sip.cfg” для IP8815E, “sysconf_8820e_sip.cfg” для IP8820E, “sysconf_8830e_sip.cfg” для IP8830E и “sysconf_8840e_sip.cfg” для IP8840E). Данные, полученные из этого файла, будут записаны в память телефона.

Изменения параметров доступа к серверам автоматической настройки и выделения ресурсов (provisioning), полученные из глобального конфигурационного файла, передаются в память телефона, после чего инициируется процесс загрузки с соответствующего сервера конфигурационного файла, специфичного для данного телефона. Настройки в конфигурационном файле, специфичном для данного телефона, перезаписывают в памяти телефона настройки, полученные из глобального конфигурационного файла.

Если изменилось значение параметра, который помечен звездочкой в Таблице D-1, устанавливается флаг перезагрузки. По окончании процедуры загрузки файла IP-телефон автоматически перезагрузится. По умолчанию, в качестве имени конфигурационного файла, специфичного для данного телефона, используется строка символов, соответствующая MAC-адресу телефона, без расширения.

По окончании процедуры загрузки конфигурационных файлов IP-телефон запрашивает на сервере автоматической подготовки файлы обновлений программного обеспечения телефона. В каталоге на сервере автоматической подготовки находится файл “IP_8815E_VER_SIP2”, “IP_8820E_VER_SIP2”, “IP_8830E_VER_SIP2” или “IP_8840E_VER_SIP2”, который представляет собой текстовый ASCII-файл, содержащий текущий номер версии программного обеспечения и список загружаемых файлов. IP-телефон выполняет сравнение текущей версии ПО с установленной в телефоне. Если текущая версия ПО отличается от установленной, выполняется загрузка файлов обновлений. Как правило, в процессе обновления требуется загрузка образа прошивки и xml-файла, однако, могут загружаться и другие файлы, необходимые для проведения обновления ПО. Файлы обновлений и текстовый файл текущей версии предоставляются компанией LG-Ericsson. При необходимости, в текстовый файл с номером версии могут добавляться комментарии. Строка комментария должна начинаться символом "решетка".

Если требуется загрузка файлов обновлений программного обеспечения, телефон устанавливает флаг перезагрузки. По окончании процедуры обновления телефон автоматически перезагружается.

Загрузка с сервера HTTP/HTTPS

Когда используется загрузка по протоколу HTTP/HTTPS, IP-телефон будет обращаться к серверу HTTP/S, используя единый указатель сетевого ресурса (локатор URL), записанный в памяти телефона или полученный от сервера DHCP в параметре #160. Когда задано значение для параметра DHCP #160, телефон будет использовать для взаимодействия с сервером автоматической подготовки протоколы HTTP/HTTPS вместо протокола TFTP. При использовании протокола HTTPS телефон устанавливает открытое SSL-подключение. Во время процедуры рукопожатия (SSL Handshake) телефон может опционально выполнять проверку цифрового сертификата сервера. Телефон проверяет, что сертификат выдан одним из уполномоченных центров сертификации (например, Verisign), что информация сертификата действительна и срок действия сертификата еще не истек. Проверка срока действия сертификата возможна только в том случае, если для телефона установлено использование синхронизации времени с помощью NTP-сервера. Каждый из трех этапов проверки цифрового сертификата по умолчанию включен, однако, любой из этапов можно отключить по отдельности, используя конфигурационный файл или возможности ручной настройки параметров. IP-телефон поддерживает цифровые сертификаты нескольких поставщиков, включая Verisign. Необходимые для работы цифровые сертификаты могут быть установлены в системе при помощи службы Web Manager.

Если для доступа к серверу автоматической подготовки HTTP/S требуется аутентификация, IP-телефон использует назначенные для этой цели учетные данные. IP-телефон поддерживает методы аутентификации HTTP basic и digest.
В дальнейшем, процедура загрузки конфигурационных файлов полностью идентична процедуре для сервера TFTP, описанной выше. IP-телефон запрашивает с сервера глобальный конфигурационный файл (“sysconf_8815e_sip.cfg” для IP8815E, “sysconf_8820e_sip.cfg” для IP8820E, “sysconf_8830e_sip.cfg” для IP8830E или “sysconf_8840e_sip.cfg” для IP8840E). Если доступ к файлу разрешен и файл не зашифрован, содержимое файла записывается в память телефона.

Изменения параметров доступа к серверам автоматической настройки и выделения ресурсов (provisioning), полученные из глобального конфигурационного файла, передаются в память телефона, после чего инициируется процесс загрузки с соответствующего сервера конфигурационного файла, специфичного для данного телефона. Настройки в конфигурационном файле, специфичном для данного телефона, перезаписывают в памяти телефона настройки, полученные из глобального конфигурационного файла.

Если изменилось значение параметра, который помечен звездочкой в Таблице D-1, устанавливается флаг перезагрузки. По окончании процедуры загрузки файла IP-телефон автоматически перезагрузится. По умолчанию, в качестве имени конфигурационного файла, специфичного для данного телефона, используется строка символов, соответствующая MAC-адресу телефона, без расширения. Файлы, загружаемые с сервера HTTP/S, могут иметь и другие имена, однако, строка, соответствующая MAC-адресу телефона, должна содержаться в имени файла или пути к нему.

По окончании процедуры загрузки конфигурационных файлов IP-телефон запрашивает на сервере автоматической подготовки файлы обновлений программного обеспечения телефона. В каталоге на сервере автоматической подготовки находится файл “IP_8815E_VER_SIP2”, “IP_8820E_VER_SIP2”, “IP_8830E_VER_SIP2” или “IP_8840E_VER_SIP2”, который представляет собой текстовый ASCII-файл, содержащий текущий номер версии программного обеспечения и список загружаемых файлов.
Прежде всего, IP-телефон запрашивает на сервере файл “mac address”/IP_88xxE_VER_SIP2. Если указанный файл на сервере не обнаружен, запрашивается файл IP_88xxE_VER_SIP2. Затем IP-телефон выполняет сравнение текущей версии ПО с установленной в телефоне. Если текущая версия ПО отличается от установленной, выполняется загрузка файлов обновлений. Как правило, в процессе обновления требуется загрузка образа прошивки и xml-файла, однако, могут загружаться и другие файлы, необходимые для проведения обновления ПО. Файлы обновлений и текстовый файл текущей версии предоставляются компанией LG-Ericsson. При необходимости, в текстовый файл с номером версии могут добавляться комментарии. Строка комментария должна начинаться символом "решетка".

Если требуется загрузка файлов обновлений программного обеспечения, телефон устанавливает флаг перезагрузки. По окончании процедуры обновления телефон автоматически перезагружается.

Запрос от сервера SIP на подтверждение регистрации

При получении от сервера SIP запроса на повторную регистрацию или подтверждение существующей регистрации (служебное сообщение SIP check sync event), IP-телефон инициирует процесс перезагрузки. Для выполнения процедуры автоматической подготовки и выделения ресурсов (provisioning) телефон должен находиться в свободном состоянии. Если телефон занят, процедура автоматической подготовки начнется после возврата в свободное состояние. Во время процедуры автоматической подготовки и выделения ресурсов телефон выполняет загрузку конфигурационных файлов и файлов обновлений программного обеспечения вне зависимости от состояния флагов загрузки.

Приложение G. Пиктограммы телефонов IP8815E, IP8830E и IP8840E

Ваш телефонный аппарат LG-Ericsson IP8815E, IP8830E и IP8840E отображает различные пиктограммы в верхней строке ЖК-дисплея, чтобы помочь вам определять состояния телефона. Кроме того, на дисплее телефона IP8840E отображаются пиктограммы для каждой программируемой кнопки, ассоциированной с соединительной линией, для отображения состояния линии. Ниже представлен список пиктограмм и их описание.

Пиктограммы телефона IP8815E

Пиктограммы, отображающиеся в верхней строке дисплея:

Пиктограмма порта локальной сети (LAN) показывает состояние подключения к локальной сети телефона. Если данная пиктограмма мигает, подключение к локальной сети неисправно. Эта пиктограмма отображается первой слева.

Пиктограмма сообщения указывает на наличие одного или нескольких ожидающих сообщений голосовой почты.

Пиктограммы телефонов IP8830E и IP8840E

Пиктограммы, отображающиеся в верхней строке дисплея:

Пиктограмма порта локальной сети (LAN) показывает состояние подключения к локальной сети телефона. Если данная пиктограмма мигает, подключение к локальной сети неисправно. Эта пиктограмма отображается первой слева.

Пиктограмма порта компьютера (PC) указывает на устройство, как правило, компьютер, подключенное к порту PC телефона.

Пиктограмма сообщения указывает на наличие одного или нескольких ожидающих сообщений голосовой почты.

Пиктограммы соединительных линий

Пиктограмма переадресации указывает, что вызовы, поступающие по данной соединительной линии, переадресуются в другой пункт назначения.

Пиктограмма сообщения указывает на наличие ожидающих сообщений для данной линии.

Пиктограмма функции DND (Не беспокоить) указывает на то, что для данной линии включен режим "Не беспокоить", и вы не будете получать сигналы уведомления о поступлении входящих вызовов по этой линии.

Пиктограмма удержания указывает на наличие удерживаемого вызова для данной соединительной линии.

Пиктограмма активности включается во время активного вызова (т.е., во время текущего разговора).

Пиктограмма вызова включается при поступлении входящего вызова.

Пиктограмма доступности указывает, что данная соединительная линия доступна для использования.

Пиктограмма недоступности указывает, что данная соединительная линия недоступна для использования.

Пиктограмма телефонной книги указывает на то, что на дисплее в настоящий момент отображаются записи телефонной книги.

Пиктограмма конференции указывает на наличие конференции на данной соединительной линии.

Приложение H. Уведомление об использовании программного обеспечения с открытым кодом

Программное обеспечение с открытым кодом GNU GPL (GNU General Public License), используемое в настоящем продукте, является предметом открытого лицензионного соглашения GNU GPL.

Вы можете получить копию лицензии GNU GPL на сайте компании LG-Ericsson (http://www.lgericsson.com).

(http://www.lgericsson.co.kr).

Использованные лицензии GNU GPL:

• u-boot

• linux

• busybox

• Alsa Libraries

• udhcpc

• ortp

• Curl / LibCurl

• libsrtp

• wpa supplicant

• openLLDP

• openvpn

• iptable

LG-Ericsson предлагает предоставить вам исходный код на CD-диске за отдельную плату для покрытия расходов на выполнение указанного предоставления (расходы на носитель, расходы на доставку) по запросу на адрес электронной почты компании LG-Ericsson: opensource@lgericsson.com.

opensource@lgericsson.com.

Данное предложение действительно в течение 3 (трех) лет с даты распространения этого продукта компанией LG-Ericsson.