Комплектация

Схема соединения системы

Интернет

Newlync

Newlync

Регистрация по ПИН

LAN

Регистрация по ПИН

Андройд смартфон

ПК

Кабель Ethernet, регистрация по ПИН

Соединение по LAN LAN

IPтелефон (Питание отдельно)

FXO FXS

Заземление

ТфОП

Телефонная линия

Адаптер питания

Аналоговый телефон

PWR

STU   WAN

USB   P C

OM20

FXO

FXS

Основной корпус

Адаптер питания

Артком ТС50

Импортер:

ООО “Компания Артком”

Москва, Семеновская площадь, д.7 корп.17

Тел: + 7 (495) 795-07-58

www.artcom.ru

Кабель Ethernet 5 кат

Кабель заземления

Резиновые ножки

OM20G/OM50G

Quick Installation Guide

Инструкция по установке

Аналоговый телефон

Комплект для монтажа

в 19-дюймовую стойку

(Опционально)

Индикаторы передней панели:

| Индикатор | Состояние | Действие |
| --- | --- | --- |
| FXO | Желтый | Запуск |
| FXS | Зеленый | Запуск |
| PWR | Постоянно зеленый | Успешный запуск |

#00	Получить номер телефона

##	Получить IP адрес АТС

Подключение к Артком ТС50

Статический IP адрес

Примечание

- Наберите ##, что бы получить IP адрес АТС с помощью аналогового телефона.

- Убедитесь, что ваш компьютер и АТС находятся в одной сети.

- Введите IP адрес АТС (по умолчанию: 192.168.2.218) в адресной строке браузера.

- Введите пароль (см. первоначальный пароль на наклейке в нижней части устройства).

Обязательно смените пароль после первого входа.

Рекомендуется использовать статический IP адрес для Артком ТС50.

Метод 1: На аналоговом телефоне наберите *90 и сконфигурируйте ваши сетевые настройки, как показано на примере: 192*168*2*218#255*255*0*0#192*168*2*1#0#

IP адрес	Маска сети	Шлюз

Конфигурация применится после перезагрузки.

Выберете Static IP и сконфигурируйте сетевые параметры

Метод 2: В интерфейсе Артком ТС50, Перейдите на страницу Basic > Network и выберете Static IP и сконфигурируйте сетевые параметры.

  - Не подключайте телефонную линию ТфОП к портам FXS.

  - Для сброса Артком ТС50 в заводские установки, нажмите и удерживайте кнопку RST более 3 секунд.

  - Обязательно используйте адаптер питания входящий в комплект поставки.