|  | Изменения, внесённые в 2007 году и вошедшие в версию 3.60Aa | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Call Forwarded call to EDSS1 via Overlap - Information Multi Digit is not supported in PX. | Temporary option 1 Значение 0008. Позволяет при посылать Information на каждую цицфу в отдельности в случае redial. Необходимо, если опорная АТС обрабатывает Overlap режим по отдельным цифрам. |
| 2 | LCR LDT Table "#", "*" saving and reading in cs1000.dt | Возможность вносить в LCR LDT таблицу "#", "*". Корректное запоминание с базе данных (CS1000.dt). |
| 3 | Q-SIG -> 2BITS CAS PACKET. Calling Number in the PACKET absent. | При вызове типа Transit-Out с Q-sig на 2ВСК пакет формирование номера вызывающего (внесение его в пакет) осуществлено стандартным способом, включая его переопределение средствами Virtual Subscriber. |
| 4 | Q-SIG -> 2BITS CAS Russian Signalling (DP, Shuttle, Packet). Implementation of the Calling Category transparency by Centralized COS NIE. | При вызове типа Transit-Out с Q-sig на 2ВСК категория номера вызывающего (внесенный в пакет АОНа) соответствует категории вызывающего абонента, назначенной на станции вызывающего абонента. |
| 5 | Mistakes in ANI Preparation subroutine - case of Q-sig, Virtual Subscriber, Real PSTN ANI. | Устранение общих ошибок формирования АОНа при вызове типа Transit-Out с Q-sig на 2ВСК |
| 6 | UDP/IP Police function daemon can not work. It is not tested after development!!! Modification. | Устранение ошибок функционирования СОРМ при работе с СОРМ конвертером XSM через UDP/IP. |
| 7 | Police function modification to use DNIC instead of APM. CPM and DNIC modified. DNICs (Special F/W) should be configurated as OG 2 BIT CAS Russian Trunks. Use one DNIC as Police function interface and second as Conference Mixer Circuit. | Использование 2-х плат DNIC для СОРМа вместо APM и DNIC. |
| 8 | DP hook digit operation with call do SLT | Устранение проблемы - "Невозможность набора номера при переводе вызова аппаратом с DP HOOK" |
| 9 | Case of RUS 2BIT CAS IC TOLL CALL -> Calling Group->OUTSIDE EDSS1 PRI->Called Busy or Released. PRI port became Normal Busy Forever (Not Released). | Устранение проблемы - "Безотбойность ISDN линий при Transit-In вызове с 2ВСК Межгород на Занятого ISDN абонента. |
| 10 | Case of RUS 2BIT CAS IC TOLL CALL -> Calling Group->OUTSIDE EDSS1 PRI->Called answers then Released-> One more ring request is received at the RUS 2BIT CAS IC TOLL CALL. Problem is that call is routed to the DND/BUSY option destination. | Устранение проблемы - "Перемаршрутизация вызова при повторном вызове(Transit-In вызове с 2ВСК Межгород на Сalling Group абонента. |
| 11 | SOSM IR very many modifications inside SOSM module and in TRK_COM | Устранение замечаний при Отладке и Тестировании СОРМ. XSM через RS232 и PCM. CS1000 в режиме городской (ISDN линии) станции без функций ДВО. |
| 12 | Alerting is received in Call Initiated State. T301 started but not stopped when connect is received so Conversation duration is limited by T301. | Устранение проблемы - "Ограничение длительности разговора по приёму Alerting в Call Initiated State". |
| 13 | IR-RU-040924-01. OMS Off line mode. PC processing time resource. | Устранение проблемы - "Большая загруженность процессора в OMS 3.51 OFF-line режиме". Подготовлен файл симулятора CS1000 (VCS1000.exe). (Не входит в установочный пакет OMS - требуется простая его замена). |
| 14 | Simple voice_over without APM board. | Простая реализация функции VOICE OVER без платы APM. |
| 15 | OMS Off line mode. Trunk ports number are shifted by one to up? | Устранение проблемы - "Сдвиг номеров СЛ при работе OMS 3.51 OFF-line режиме". Подготовлен файл симулятора CS1000 (VCS1000.exe). (Не входит в установочный пакет OMS - требуется простая его замена). |
| 16 | CO NO_DIAL type | Реализация на Аналоговых Двухпроводных Линиях режима "Отсутствия Набора номера". |
| 17 | Call Via Autoattendant to Q-sig. Problem is that VPM extension number displayed instead of original calling party number | Вызов Через Autoattendant (VPM IVR) на Q-sig. Устранение проблемы - "На дисплее вызываемого высвечивается номер VPM" |
| 18 | STA forwarded to Voice Mail. Voice Mail Group consists of just one extension. Problem is that within internal call to forwarded STA, voice mail system is not called. | Устранение ошибки - "Невозможность доступа к Голосовой почте при внутреннем вызове, если в Группа Голосовой почты состоит всего лишь из одного VPM абонента". |
| 19 | PRI->VPM->DTMF DIAL with DTRU | Устранение ошибки при "PRI->VPM->DTMF DIAL с задействованием DTRU". |
| 20 | DECT is transferring to Outside via LCR. | Устранение ошибки - "Невозможность перевода вызова DECT абонентом на внешний номер с LCR маршрутизацией". |
| 21 | EDSS1 PRI<-> EDSS1 PRI Virtual Loop. Option of checking for loop removing after called answer. if (getbit(getSetMemOption(SETMEM_MULTY_OPTION), 5)) option 1 -> ¦ 0020 | Возможность назначения Виртуальных Заворотов типа EDSS1 PRI<-> EDSS1 PRI. Добавлена опция Разрушения виртуального соединения при ответе вызываемого Temporary option 1 Значение 0020. (При ограничении по количеству линий её включать вредно). |
| 22 | "crtmode_main" modification of the "smda_crt_display_optional_field" | Доработка отладочного режима SMDR. |
| 23 | PRI->VPM->EXT(FSK board, CLI option is set), Conversation. Following call transfer is not available (flash ignored). | Устранениее ошибки - "Невозможность перевода вызова при сценарии типа - PRI->VPM->EXT(FSK плата, CLI опция установлена), Разговор ->flash игнорируется". |
| 24 | Correct for Pause Digit insertion into Metering Table when D-tel calling. | Внесение паузы в SMDR записи при наборе с цифрового телефона. |
| 25 | 1) Do correction of the "no_answer" immediately message in case of DECT EVT_DECT_REJECT_IND message received from DECT system. 2) New process if the corrected no_answer message is received by PRI (BRI). | Коррекция обработки вызова при отсутсвии вызываемого DECT абонента в зоне. |
| 26 | GDC-400H. Assigne DECT Type of "ETC" as Type for System Volume UP/DOWN ignoring. | Игнорирование общесистемной регурировки громкости при выборе типа терминала "ETC". Необходимо для терминалов типа GDC-400H (У них есть внутренняя регулировка громкости). |
| 27 | CO->LDK(CS1000) DECT Mobility->Qsig->CS1000 DECT CTM->DECT ANSWER->DECT FLASH BUTTON->DECT ON HOOK. As result CO Line of LDK(CS1000) hanged UP (inside RBT is provided). In order to avoid such problem following option should be set in CS1000 - "2.6 Data System Feature option, System, On hook after split trk/ext - release" or this S/W modification should be implemented. | Устранение ошибки при подержке DECT мобильности в сети станций CS1000-LDK. |
| 28 | It is not possible call to a Calling Group by D-Tel Flexible button assigned for the Calling Group. | Устранение ошибки - "Невозможность Вызова Группы через гибко назначенную клавишу с прописанным номером группы". |
| 29 | BRI Extention 2-nd B channel class is impossible to change (set) class. It is always class "B".As the result sometimes second B channel can not be used for ISDN call. | Добавлена возможность изменения класса на втором BRI канале. |
| 30 | DNIC PRI F/W 1.7 LAPD problem. | Исправлена ошибка DNIC PRI F/W 1.7 LAPD. |
| 31 | Masked PRI MSN Received Number | Добавлена возможность назначения PRI MSN Received Number по маске. |
| 32 | Masked & Copied PRI MSN Destinations | Добавлена возможность назначения и копирования PRI MSN Destinations по маске. |
| 33 | EDSS1 PRI Multy Ring Call to Virtual group. The virtual grop consists of D-tels. All D-tels are busy. Disconnection with CAU_VACANT is sent. | Устранение ошибки - "EDSS1 PRI Multy Ring Вызов в группу. Группа состоит из цифровых телефонов. Все они заняты. Посылается Disconnection with CAU_VACANT". |
| 34 | Call transfer no answer recall to DECT handset. Recall is absent even all options are set correctly. | Устранение проблемы - "Отсутствие обратного вызова при переводе вызова на DECT абонента и его неответе. |
| 35 | PRI->VPM->extention forwarded to Q-sig number. | Устранение проблемы - "Отсутствие вызова при вызове по сценарию PRI->VPM->абонент переадресованный на Q-sig номер". |
| 36 | Ext (D-tel) calls to busy subscriber. Press "Wait" 3-soft buttons, after "EXT Call Wait Holding Tone [20]" timer expaires the illegal switching established. | Устранение проблемы - "D-tel вызывает занятого внутреннего аьонента, нежимает "Wait" гибкую 3-soft кнопку, после таймера "EXT Call Wait Holding Tone [20]" возникает некорректное проключение" |
| 37 | DECT message trace filtering by DECT id number | Введена фильтрация DECT трассировки по DECT id. Команда - "dectid id", где id - id DECT терминала в шестнадцатиричном виде. |
| 38 | DECT calls to Multy Calling Group with external extention -> the system reboots itself. | Устранение ошибки - "Перезагрузка системы при вызове DECT абонентом группы с внешними абонентами". |
| 39 | Centralised COS, centralized tenant | Включен централизованный COS, централизованный tenant. |
| 40 | LDT increasing up to 1000. Speed of LCR processing increasing!! | LCR LDT таблица увеличена до 1000 записей. Оптимизированно ПО для ускорения обработки LCR LDT таблицы в несколько раз. |
| 41 | EXT numbering plan & QSIG numbering plan are Overlapped - Special Option to allow and process the case. | Возможность назначения пересекающихся нумерационных планов Абонентов и Q-sig. Необходимо активизировать Temporary option 1 Значение 0010. Например: 2XX Extension Code Plan E2XX QSIG Group Outside Numberring Plan 6.12 Temporary Option 1 -> 0010. |
| 42 | OMS 9.3. DECT information option 20 is reset. CS1000.dt is made. System reloaderd. The option is set! The problem solution. | Устранение ошибки - "CLIP/CNIP опция снята с DECT абонента. Создан cs1000.dt, перезагрузка системы - опция CLIP/CNIP установлена" |
| 43 | Billing message format is changed. | Формат тарификационных сообщений модифицирован. Производителем гарантируется совместимость только c CS1000 SMDR 1.0.0.18. CS1000 SMDR 1.0.0.18 обеспечивает организацию буферов для взаимодействия с Автоматизированными Системами Расчётов Стоимости Соединений сторонних производителей. |
| 45 | TAPI is open | TAPI CTI открыт для России - сделан бесплатным. Однако эта функция предоставляется в том виде в котором она есть сейчас. Производитель не гарантирует 100% качество. Желающие использовать используют её по собственному усмотрению. |