- заходим в maint> по телнету на модуль VOIM(TCP_PASS remotejannie, PASSWORD ipkts) или на MFIM с каналами VOIP

- смотрим вывод proxy get

- решаем, что нам это решительно не нравится

- затем говорим станции:

proxy h323ports <START-PORT> - назначаем стартовый порт для сигнализаций H.245/Q.931

proxy dataports <START-PORT> - назначаем стартовый порт для передачи данных (Phontage и т.д.)

proxy rtpports <START-PORT> - самое приятное - рабочие RTP-порты. пишем только первый порт

потом перегружаем модуль или процессор, в зависимости от того, что конфигурировали.

снова заходим на модуль, проверяем вывод proxy get

для пущей уверенности можем перепроверить раскладку по каждому каналу, по виду трафика, через вывод rp info (все в том же maint>)

в качестве примера привожу свои порты, можете сравнить с "дефолтными" значениями

maint> proxy get

signal proxy info:

sip proxy mode=client

sip proxy ip=0.0.0.0

q931 ports: 2048..2063

h245 ports: 2064..2079

ras ports: 2048..2079

data ports: 8500..8507

rtp ports: P1 6000..6031

P2 6032..6063

SIG 6064..6095

T38 6096..6111

gateway prefix: 9

h323 proxy mode: client

h323 proxy ip: 0.0.0.0

media proxy info:

proxy mode=client

proxy ip=0.0.0.0

media client=10.0.0.254:6000..6111

maint> rp info

ch AU_1 VI_1 AU_2 VI_2 AU_2S VI_2S T38_2S AU_D1 AU_D2

-------------------------------------------------------------

0 6000 6016 6032 6048 6064 6080 6096 50008 50000

1 6002 6018 6034 6050 6066 6082 6098 50010 50002

2 6004 6020 6036 6052 6068 6084 6100 50012 50004

3 6006 6022 6038 6054 6070 6086 6102 50014 50006

AU_1: audio port for local device

VI_1: video port for local device

AU_2: audio port for remote device

VI_2: video port for remote device

AU_2S: audio port for h.323/sip endpoint

VI_2S: video port for h.323/sip endpoint

T38_2S: t38 port for h.323/sip endpoint

AU_D1: audio port for local dsp, internal

AU_D2: audio port for remote dsp, internal

И маленький нюанс: после установки "новых" портов для H.323, проверьте и проставьте новые диапазоны в PGM 130 (H.323 VoIP Attributes) согласно вывода proxy get (q931/h245/ras ports). Просто они не переставляются автоматически, в отличие от портов RTP (камушек в сторону Ericsson-LG)
